[image: image2.png]


[image: image2.png]  国内工程培训第一品牌

　　一、单项选择题

　　1．适用于大型机器设备或重型起重运输设备制造的厂房是（　　）。

　　A．单层厂房

　　B．2层厂房

　　C．3层厂房

　　D．多层厂房

　　2．将骨架结构厂房山墙承受的风荷载传给基础的是（　　）。

　　A．支撑系统

　　B．墙体

　　C．柱子

　　D．圈梁

　　3．我国为北京奥运会建筑的“鸟巢”，中间露天，四周有顶盖看台，外围及顶部采用型钢网架，这类建筑物的结构称为（ ）。

　　A．墙承重结构

　　B．骨架承重结构

　　C．内骨架承重结构

　　D．空间结构

　　4．毛石基础是由强度较高且耐风化的毛石和砂浆砌筑而成。根据毛石材料特点，毛石基础砌筑时的宽及台阶高度不应小于（ ）。

　　A．400mm

　　B．350mm

　　C．300mm

　　D．250mm

　　5．窗台根据窗子的安装位置可形成内窗台和外窗台。内窗台的作用主要是（　　）。

　　A．排除窗上的凝结水

　　B．室内美观、卫生需要

　　C．与外窗台对应

　　D．满足建筑节点设计需要

　　6．坚硬岩石陡坡上半挖半填且填方量较小的路基，可修筑成（　　）。

　　A．填石路基

　　B．砌石路基

　　C．护肩路基

　　D．护脚路基

　　7．高速公路沥青路面的面层应采用（　　）。

　　A．沥青混凝土

　　B．沥青碎石

　　C．乳化沥青碎石

　　D．沥青表面处治

　　B．温差较大的地区且跨径较大的桥梁上应选用（　　）。

　　A．镀锌薄钢板伸缩缝

　　B．U型钢板伸缩缝

　　C．梳型钢板伸缩缝

　　D．橡胶伸缩缝

　　9．在有较大排洪量、地质条件较差、路堤高度较小的设涵处，宜采用（　　）。

　　A．圆管涵

　　B．盖板涵

　　C．拱涵

　　D．箱涵

　　10．按照地下停车场构造基准要求，车道位置在梁下的有效高度不应低于（　　）。

　　A．2.1m

　　B．2.2m

　　C．2.3m

　　D．2.0m

　　11．综合考虑钢筋的强度、塑性、工艺性和经济性。非预应力钢筋混凝土一般不应采用（　　）。

　　A．甲级冷拔低碳钢丝

　　B．HRB500钢筋

　　C．HRB400钢筋

　　D．HPB235钢筋

　　12．受冲击振动荷载的预应力钢筋混凝土轨枕，在配筋选材时应采用（　　）。

　　A．冷拉热轧钢筋

　　B．冷拔低碳钢筋

　　C．冷轧带肋钢筋

　　D．热处理钢筋

　　13．隧洞和边坡开挖后通常采取喷射混凝土加固保护，以达到快硬、早强和高强度效果，在配制混凝±时应优先选用（ ）。

　　A．硅酸盐水泥

　　B．矿渣硅酸盐水泥

　　C．火山灰硅酸盐水泥

　　D．粉煤灰硅酸盐水泥

　　14．在道路和机场工程中，混凝土的结构设计和质量控制的主要强度指标和参考强度指标分别是（　　）。

　　A．抗拉强度和抗压强度

　　B．抗压强度和抗拉强度

　　C．抗压强度和抗折强度

　　D．抗折强度和抗压强度

　　15．某建筑物用作屋面的涂层钢板厚度为0.3mm。制作此种钢板的原材料是（　　）。

　　A．热轧厚钢板

　　B．热轧薄钢板

　　C．冷轧薄钢板

　　D．冷轧厚钢板

　　16．目前常用的人造石材分为四种类型，人造大理石和人造花岗岩多属（　　）。

　　A．水泥型

　　B．聚酯型

　　C．复合型

　　D．烧结型

　　17．建筑物外墙装饰所用石材。主要采用的是（ ）。

　　A．大理石

　　B．人造大理石

　　C．石灰岩

　　D．花岗岩

　　1B．烧结空心砖有两种规格．其中一种是（　　）。

　　A．290mm×190mm×90mm

　　B．190mm×190mm×90mm

　　C．240mm×115mm×90mm

　　D．240mm×115mm×53mm

　　19．普通建筑物卫生问门窗的玻璃多选用（　　）。

　　A．普通平板玻璃

　　B．压花玻璃

　　C．夹丝玻璃

　　D．夹层玻璃

　　20．具有扰折强度高、耐磨损、耐酸碱、不变色、寿命长等优点的外墙饰而材料是（　　）。

　　A．大理石

　　B．陶瓷锦砖

　　C．同质砖

D．釉面砖
　　21．既为防水材料又兼为屋面结构的是（ ）。

　　A．混凝土屋面瓦

　　B．金属屋面

　　C．阳光板

　　D．膜材

　　22．属于塑性体沥青防水卷材的是（　　）。

　　A．APP改性沥青防水卷材

　　B．SBS改性沥青防水卷材

　　C．沥青复合胎柔性防水卷材

　　D．三元乙丙橡胶防水卷材

　　23．用水泥混凝土搅拌成桩的施工流程是：定位→预埋下沉→提升并喷浆搅拌→重复下沉搅拌→重复提升搅拌→成桩结束。这一工艺过程应称为（　　）。

　　A．“一次喷浆、三次搅拌”

　　B．“一次喷浆、二次搅拌”

　　C．“一次喷浆、四次搅拌”

　　D．“二次喷浆、五次搅拌”

　　24．对地势开阔平坦、土质较坚硬的场地进行平整，可采用推土机助铲配合铲运机工作，一般每台推土机可配合的铲运机台数为（　　）。

　　A．1-2台

　　B．2-3台

　　C．3-4台

　　D．5-6台

　　25．在桩基工程施工中，振动沉桩对地基土层有一定的要求，它不适用于（　　）。

　　A．砂土

　　B．砂质黏土

　　C．亚黏土

　　D．黏性土

　　26．按照石墙施工要求，对高度为4.8m的分段石墙，分层砌筑和需要的天数至少为（ ）。

　　A．12层、4天

　　B．6层、2天

　　C．4层、4天

　　D．8层、2天

　　27．剪力墙和简体体系的高层建筑施工应优先选用（　　）。

　　A．组合横板

　　B．大模板

　　C．拆移式模板

　　D．永久式模板

　　28．已知水泥强度等级的富余系数为1.13，混凝土强度等级标准差为3MPa，用碎石、中砂、42.5普通硅酸盐水泥拌制C35混凝土，查规程拟定单位用水量为180kg，又知回归系数为aa=0.46、ab=0.07，则单位水泥用量为（ ）。

　　A．371.13kg

　　B．365.18kg

　　C．338.35kg

　　D．328.16kg

　　29．预应力桥跨结构的施工多采用（　　）。

　　A．单根粗钢筋锚具方法

　　B．钢丝束锚具方法

　　C．先张法

　　D．后张法

　　30．在结构吊装过程中，构件的应力（　　）。

　　A．不可能比使用阶段小

　　B．不可能比使用阶段大

　　C．可能与使用阶段相反

　　D．不可能与使用阶段相反

　　31．在有关地貌装饰材料的施工中。正确的说法是（　　）。

　　A．石材铺贴前必须保证其充分干燥以免起壳

　　B．木地板必须在铺贴前拆包，以防止居室内空气湿度的影响

　　C．PVC卷材地板铺装应提前裁切，并留有0.5％的余量

　　D．地毯铺装应与踢脚板下沿紧密接触以防潮气侵入

　　32．跨径不大且适宜于旱地，又采用支架现浇法施工的梁式桥为（　　）。

　　A．筒支梁桥

　　B．等截面连续梁桥

　　C．预应力混凝土变截面连续梁桥

　　D．预应力混凝土刚构桥

　　33．刚性防水屋面通常用于元保温层且（　　）。

　　A．防水等级为1级的屋面

　　B．承受动荷载的屋面

　　C．防水等级为3级的屋面

　　D．坡度大于15％的屋面

　　34．在稳定性差的破碎岩层挖一条长度为500m、直径6.00m的隧道，在不允许钻爆法施工的情况下。应优先考虑采用（ ）。

　　A．全断面掘进机开挖

　　B．独臂钻开挖

　　C．天井钻开挖

　　D．带盾构的掘进机开挖

　　35．已知某基础工程分为开挖、夯实、垫层和砌筑四个过程。每一过程各划分为四段施工，计划各段持续时间各为6天，各段过程之间最短间隔时间依次为5天、3天和3天，实际施工中在第二段夯实过程中延误了2天，则实际完成该基础工程所需时间为（　 ）

　　A．37天

　　B．35天

　　C．39天

　　D．88天

　　36．某建筑物的主体工程采用等节奏流水施工，共分六个独立的工艺过程，每一过程划分为四部分依次施工，计划各部分持续时间各为108天，实际施工时第二个工艺过程在第一部分缩短了10天。第三个工艺过程在第二部分延误了10天，实际总工期为（ ）。

　　A．432天

　　B．972天

　　C．982天

　　D．1188天

　　37．已知某基础工程由开挖、垫层、砌基础和回填夯实四个过程组成。按平面划分为四段顺序施工，各过程流水节拍分别为12天、4天、10天和6天，按异节奏组织流水施工的互期则为（ ）。

　　A．38天

　　B．40天

　　C．56天

　　D．128天

　　38．某施工项目有四个工艺过程，每个过程按五段依次进行施工，各过程在各段的持续时间依次为：4天、3天、5天、7天、4天；5天、6天、7天，3天、2天；3天、5天、4天、8天、7天；5天、6天、2天、3天、4天，其工期应为（ ）。

　　A．33天

　　B．45天

　　C．70天

　　D．93天

　　39．已知某工作总时差为8天．最迟完成时问为第16天，最早开始时问为第7天，则该工作的持续时间为（　　）。

　　A．8天

　　B．7天

　　C．4天

　　D．1天

　　40．网路图中的关键路线是指（ ）。

　　A．总时差和自由时差相等的线路

　　B．时标网路图上带有波形线的线路

　　C．没有虚箭线的线路　源自建设工程教育网

　　D．搭接网络中所有工作之间时间间隔为0的线路

　　41．已知A、B工作的紧后工作为C、D。其持续时间分剐为3天、4天、2天、5天。A、B工作的最早开始时同为第6天、4天，则D工作的最早完成时间为第（ ）。

　　A．10天

　　B．11天

　　C．13天

　　D．14天

　　42．已知A工作的紧后工作为B、C，持续时间分别为8天、7天、4天。A工作的最早开始时间为第9天。B、C工作的最迟完成时间分别为第37天、39天，则A工作的自由时差应为（ ）。

　　A．0

　　B．1天

　　C．13天

　　D．18天

　　43已知A、B工作的紧后工作为C，持续时间分别为11天、15天、19天，A、B工作最早开始时间分别为第18天、14天，C工作的最迟完成时间为第49天，则A工作的最迟开始时间应为（ ）。

　　A．19天

　　B．21天

　　C．18天

　　D．30天

　　44．编制标后市场组织设计时，首先应（　　）。

　　A．拟定施工方案

　　B．编制施工进度计划

　　C．确定施工部署

　　D．编制施工准备计划

　　45．施工组织设计的主要作用是（ ）。

　　A．确定施工方案

　　B．确定施工进度计划

　　C．指导工程施工全过程工作

　　D．指导施工管理

　　46．单位工程施工组织设计中的核心内容是。（　　）。

　　A．制定好施工进度计划

　　B．设计好施工方案

　　C．设计好施工平面图

　　D．制定好技术组织措施

　　47．《建设工程工程量清单计价规范》中，所列的分部分项清单项目的工程量主要是指（　　）。

　　A．设计图示尺寸工程量

　　B．施工消耗工程量

　　C．不包括损耗的施工净量

　　D．考虑合理损耗的施工量

　　48．关于《建设工程工程量清单计价规范》的规则。正确的说法是（ ）。

　　A．单位工程计算通常按计价规范清单列项顺序进行

　　B．工程量计量单位可以采用扩大的物理计量单位

　　C．工程量应包括加工余量和合理损耗量

　　D．工程量计算对象是施工过程的全部项目

　　49．按照建筑面积计算规则，不计算建筑面积的是（　　）。

　　A．层高在2.1m以下的场馆看台下的空间

　　B．不足2.2m高的单层建筑

　　C．层高不足2.2m的立体仓库

　　D．外挑宽度在2.1m以内的雨篷

　　50．关于建筑面积计算。正确的说法是（ ）。

　　A．建筑物顶部有围护结构的楼梯间层高不足2.2m按1／2计算面积

　　B．建筑物凹阳台计算全部面积，挑阳台按1／2计算面积

　　C．设计不利用的深基础架空层层高不足2.2m按1／2计算面积

　　D．建筑物雨篷外挑宽度超过1.2m按水平投影面积1／2计算

　　51．相邻建筑物之间层高超过2.2m有围护结构的架空走廊建筑面积计算，正确的说法是（　　）。

　　A．按水平投影面积的1／2计算

　　B．不计算建筑面积

　　C．按围护结构的外围水平计算面积

　　D．接围护结构面积的1／2计算

　　52．根据《建设工程工程量清单计价规范》。平整场地工程量计算规则是（　　）。

　　A．按建筑物外围面积乘以平均挖土厚度计算

　　B．按建筑物外边线外加2m以平面面积计算

　　C．按建筑物首层面积乘以平均挖土厚度计算

　　D．按设计图示尺寸以建筑物首层面税计算

　　53．已知某砖外墙中心线总长60m，设计采用毛石混凝土基础，基础底层标高-1.4m，毛石混凝土与砖砌筑的分界面标高-0.24m，室内地坪±0.00m。墙顶面标高3.3m。厚0.37m，按照《建设工程工程量清单计价规范》计算规则，则砖墙工程量为（ ）。

　　A．67.93m3　　B．73.26m3　　C．78.59m3　　D．104.34m3

　　54．根据《建设工程工程量清单计价规范》，基础土石方的工程量是按（　　）。

　　A．建筑物首层建筑面积乘以挖土深度计算

　　B．建筑物垫层底面积乘以挖土深度计算

　　C．建筑物基础底面积乘以挖土深度计算

　　D．建筑物基础断面积乘以中心线长度计算

　　55．根据《建设工程工程量清单计价规范》，以下关于砖砌体工程量计算，正确的说法是（ ）。

　　A．砖砌台阶按设计图示尺寸以体积计算

　　B．砖散水按设计图示尺寸以体积计算

　　C．砖地沟按设计图示尺寸以中心线长度计算

　　D．砖明沟按设计图示尺寸以水平面积计算

　　56．根据《建设工程工程量清单计价规范》。以下关于现浇混凝土工程量计算。正确的说法是（　　）。

　　A．有梁板柱高自柱基上表面至上层楼板上表面

　　B．无梁板柱高自柱基上表面至上层接板下表面

　　C．框架柱柱高自柱基上表面至上层楼板上表面

　　D．构造柱柱高自柱基上表面至顶层楼板下表面

　　57．根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于金属结构工程量什算，正确的说法是（　　）。

　　A．压型钢板墙板按设计图示尺寸的铺挂面积计算

　　B．钢屋架按设计图示规格、数量以榀计算

　　C．钢天窗架按设计图示规格、数量以樘计算

　　D．钢同架按设计图示尺寸的水平投影面积计算

　　58．根据《建设工程工程量清单计价规范》。屋面及防水工程量计算，正确的说法是（　　）。

　　A．瓦屋面、型材屋面按设计图示尺寸的水平投影面积计算

　　B．屋面刚性防水按设计图示尺寸以面积计算

　　C．地面砂浆防水按设计图示面积乘以厚度以体积计算

　　D．屋面天沟、檐沟按设计图示尺寸以长度计算

　　59．根据《建设工程工程量清单计价规范》，楼地面踢脚线工程量应（ ）。

　　A．按设计图示中心线长度计算

　　B．按设计图示净长线长度计算

　　C．区分不同材料和规格以长度计算

　　D．按设计图示长度乘以高度以面积计算

　　60．根据《建设工程工程量清单计价规范》。金属扶手带栏杆、栏板的装饰工程量应（　　）。

　　A．按扶手、栏杆和栏板的垂直投影面积计算

　　B．按设计图示扶手中心线以长度计算（包括弯头长度）

　　C．按设计图示尺寸以重量计算（包括弯头重量）

　　D．按设计图示扶手水平投影的中心线以长度计算（包括弯头长度）

　　二、多项选择题

　　61．立筋式隔墙墙筋采用钢骨架的，可配用（ ）。

　　A．胶合板

　　B．硬质纤维板

　　C．加气混凝土板

　　D．石膏板

　　E．塑料板

　　62．二级公路路面的基层可选用（　　）。

　　A．水泥稳定土基层

　　B．石灰稳定土基层

　　C．石灰工业废渣稳定土基层

　　D．级配砾石基层

　　E．填缝碎石基层

　　63．在桥面铺装混凝土中铺设币Φ4-6mm钢筋网．其作用是（　　）。

　　A．提高桥面铺装层的刚度

　　B．提高桥面铺装层的强度

　　C．提高桥面铺装层的耐磨耗性

　　D．提高桥面铺装层的整体性

　　E．联系各主梁共同受力

　　64．公路隧道的建筑限界包括（ ）。

　　A．车道、人行道所占宽度

　　B．管道、照明、防灾等设备所占空间

　　C．车道、人行道的净高

　　D．路肩、路缘带所占宽度

　　E．监控、运行管理等设备所占空间

　　65．实行防水混凝土自防水的技术途径有（　　）。

　　A．减小水灰比

　　B．降低砂率

　　C．掺用膨胀剂

　　D．掺人糖蜜

　　E．掺人引气剂

　　66．拌制砌筑砂浆常用的水泥有（　　）。

　　A．硫铝酸盐水泥

　　B．普通硅酸盐水泥

　　C．铝酸盐水泥

　　D．矿渣硅酸盐水泥

　　E．粉煤灰硅酸盐水泥

　　67．某基坑开挖需降低地下水位18m，为保证施工正常进行，可采用的井点降水方式有（　　）。

　　A．轻型井点

　　B．喷射井点

　　C．深井井点

　　D．电渗井点

　　E．管井井点

　　68．在地基处理时，需要考虑解决的问题是（　　）。

　　A．振动荷载引起亚黏土液化而失稳

　　B．地基承载能力不足产生剪切破坏

　　C．不均匀沉降引起结构破坏

　　D．地表水下渗引起砂砾石地基湿陷

　　E．地表水下渗膨胀土膨胀引起地面装饰开裂

　　69．受力钢筋的弯钩和弯折，按技术规范的要求皮做到（ ）。

　　A．HPB235级钢筋末端做180度弯钩，且弯弧内径不小于3倍钢筋直径

　　B．HRB335级钢筋束端做135度弯钩，且弯弧内径不小于4倍钢筋直径

　　C．钢筋弯折不超过90度的，弯弧内径不小于5倍钢筋直径

　　D．对有抗震要求的结构。箍筋弯钩的弯折角度不小于90度

　　E．对有抗震要求的结构。箍筋弯后平直段长度不小于5倍箍筋直径

　　70．在预应力先张法张拉过程中，为了校核预应力值，应测出预应力筋的实际仲长值△L，在与设计计算的理论伸长值△L0比较后，出现某些情况应暂停张拉。应暂停张拉的情况是（　　）。

　　A．△L>1.06△L0　　

　　B．△L>1.1△L0　　

　　C．△L<0.96△L0　　

　　D．△L<0.95△L0　　

　　E．△L-△L0<5mm

　　71．在道路路堤工程施工中，路堤所用填料应优先选用（　　）。

　　A．粉性土

　　B．重黏土

　　C．亚黏土

　　D．粗砂

　　E．碎石

　　72．地下长距离顶管工程施工需解决的关键技术问题是（　　）。

　　A．顶力施加技术

　　B．方向控制技术

　　C．泥浆排放

　　D．控制正面塌方技术

　　E．工期要求

　　73．流水施工的主要特点是（ ）。

　　A．实行了专业化作业，生产率高

　　B．便于利用机动时问优化资源供应强度

　　C．可随时根据施工情况调整施工进度

　　D．有效利用了工作面和有利于缩短工期

　　E．便于专业化施工队连续作业

　　74．双代号时标网络计划的主要适用范围为（　　）。

　　A，建设规模较大且管理复杂的项目

　　B．综合性和系统性比较强的大中型项目

　　C．采用计算机进行进度和资源管理的项目

　　D．施工工艺较为简单的项目

　　E．局部性或作业性网络计划

　　75．关于网络图规则正确的说法是（　　）。

　　A．网络图应避免出现循环回路，如出现应具体说明

　　B．单代号网络图严禁箭线变叉．否崩容易引起混乱

　　C．双代号时标网络图的中部竖向刻度线可少画或不画

　　D．双代号时标网络图中的波形线需往明自由时差

　　E．单代号搭接网络图中相邻两工作的搭接关系可表示在箭线上方

　　76．在单位工程施工组织设计中．对不同项目技术经济分析的重点有所不同，其中对结构工程技术经济分析的重点是（ ）。

　　A．排水和防水

　　B．流水段划分

　　C．现浇钢筋混凝土支模

　　D．垂直运输机械选择

　　E．分工协作

　　77．关于计算建筑面积计算，正确的说法是（ ）。

　　A．建筑翻内的变形箍不计算建筑面积

　　B．建筑物室外台阶按水平投影面积计算

　　C．建筑物外有围护结构的挑廊按围护结构外围水平面积计算

　　D．地下人防通道超过2.2m按结构底板水平面积计算

　　E．无永久性顶盖的架空走廊不计算面积

　　78．根据《建设工程工程量清单计价规范》，以下建筑工程工程量计算，正确的说法是（　　）。

　　A．砖围墙如有混凝土压顶时算至压顶上表面

　　B．砖基础的垫层通常包括在基础工程量中不另行计算

　　C．砖墙外凸出墙面的砖垛应按体积井人墙体内计算

　　D．砖地坪通常按设计图示尺寸以面积计算

　　E．通风管、垃圾道通常按图示尺寸以长度计算

　　79．根据《建设工程工程量清单计价规范》，以下关于工程量计算，正确的说法是（　　）。

　　A．现浇混凝土整体楼梯按设计图示的水平投影面积计算，包括休息平台、平台梁、斜梁和连接梁

　　B．散水、坡道按设计图示尺寸以面积计算。不扣除单个面积在0.3m2以内的孔洞面积

　　C．电缆沟、地沟和后浇带均按设计图示尺寸以长度计算

　　D．混凝土台阶按设计图示尺寸以体积计算

　　E．混凝土压顶按设计图示尺寸以体积计算

　　80．根据《建设工程工程量清单计价规范》，以下关于装饰装修工程量计算，正确的说法是（　　）。

　　A．门窗套按设计图示尺寸以展开面积计算

　　B．木踢脚线油漆按设计图示尺寸以长度计算

　　C．金属面油漆按设计图示构件以质量计算

　　D．窗帘盒按设计图示尺寸以长度计算

　　E．木门、木窗均按设计图示尺寸以面积计算

[image: image1.jpg]PHEX

LTS

10

.
0
w0
50

B
c
o
b

5.
»
.
“

A
c

B
A

*
“®

[

o

*

56

s,

sARAN

6. A C.D
6. 8. C

6. B D E
6. B, C

n

ABLD.E 6. A B C.D
66

61

65. AL C.E
. B, C

72 A B D
6. B. €. D

D.E

7. B, D
74D E

7. CLE

k)

7. ADE

8. A, C.D

AB

7. B.C.D

CE




网址：http://www.daliedu.cn/ 咨询电话：010-68001581，68001582。资料由大立教育整理，转载请注明出处。


