摘 要：通过对福建省乡镇煤矿安全生产中存在的主要问题及其成因的分析，提出了相应的解决对策，使乡镇煤矿安全生产状况得以根本性的改善。
　　关键词：乡镇煤矿;安全生产;问题;对策
　　乡镇煤矿作为我国煤矿企业的重要组成部分，在我国的经济建设中起到了重要的作用。而且由于乡镇煤矿具备市场需求大、就业人员多，能满足山区农民脱贫解困和地方经济发展的需要等客观条件，还将长期存在下去。但是不可否认，乡镇煤矿由于同时存在点多、面广、底子薄、从业人员素质低、资源勘探程度低等特点，其安全生产状况不容乐观。有资料表明：乡镇煤矿总产量占不到全国煤炭总产量的四分之一，事故死亡人数却占全国煤矿死亡人数三分之二多。而福建省作为一个煤炭小省，在其不足1500万t的年产量中，乡镇煤矿就占了三分之二。可见其安全生产的形势更为严竣。

　　1 乡镇煤矿安全生产存在的主要问题
　　1.1 经营者及从业人员素质低
　　调查资料表明：我省小煤矿经营者绝大多数为小学和初中文化程度，少数文化水平较高的却也没学过采矿专业的知识，说明大多数经营者文化知识和专业知识有限，开矿凭别人经验，以致许多小煤矿生产系统不健全，安全管理技术落后，冒险作业现象严重，特别是“一通三防”管理存在隐患较多，甚至有独眼井出现。从业人员绝大多数是家庭贫困，文化素质低的弱势群体，安全生产意识薄弱，业务素质提高困难，自我规范能力不强，“三违”现象严重。加上他们流动性大，短期行为严重，因此对技术培训和安全教育不重视，甚至不想学，而少数想学的也因为文化素质较低的而学不好。对他们进行培训、教育，提高安全素质需较长的过程。

　　1.2 专业技术人员匮乏技术管理工作薄弱
　　近10年来，基本上没有采矿专业的大中专毕业生分配到地方，煤矿日常的采掘作业规程很少有人会编制;技术装备、安全仪器的作用和维护都存在困难，其效能的发挥大打折扣。而且许多乡镇煤管站的工作人员也不具备专业知识，这就使得乡镇煤矿安全生产的管理工作更加薄弱。

　　1.3 管理体制不顺职责权利不明确
　　现在煤炭管理部门职权越来越小，责任越来越大，机构被弱化，缺乏权威性，难以发挥应有的作用。

　　1.4 地质条件复杂管理难度大
　　乡镇煤矿所利用的资源大多是地质条件复杂，勘探程度低，储量小的块段。一般为边探边建，难以形成规模开采;实现正规生产，投人产出比例，技术装备难以跟上，存在先天不足。由于勘探程度低，相当部分资源没有勘探，故其在生产过程中采掘面条件千变万化，突发事故时有发生，煤矿日常监督管理和技术指导工作十分繁重，加上煤矿管理工作随机构改革而不断弱化，企业尚不具备相应的能力，故潜在的隐患十分严重。

　　1.5 抗排风险能力差
乡镇煤矿规模小，底子薄，又没有规范的安全资金积累制度，抗排风险的能力十分有限。如遇有较大的灾害，就会出现矿毁人亡，老板逃跑，政府办丧的现象。
2 乡镇煤矿安全生产问题对策分析
　　2.1 加强安全监督与煤炭行业管理间的配合
　　有法不依，有章不循的违法行为，是乡镇煤矿多年来事故多发的根源。所以加强对乡镇煤矿的安全监察工作非常重要。煤矿安全监察是政策性、专业性很强的工作，煤矿安全监察人员不仅需具有较高的政策水平，一定的组织能力和协调能力，而且还要掌握煤矿多方面的专业技术理论知识，具有丰富的现场实践经验。而煤炭行业管理是一个专业性较强的职能部门，在新形势下，可以通过在县级煤炭管理部门内部选聘煤矿安全监察员的形式，加强两个部门之间的配合。这样，一方面可以利用煤炭行管资源，延伸监察触角，提高安全监察的效能;另一方面可以借助安全监察的权威手段，提高煤炭行业管理的效率。

　　2.2 完善各项管理制度
　　(1)政府对乡镇煤炭的管理。首先政府必须把住采矿许可关，对设备不配套、没有完整的采矿系统和较先进的采矿方法的煤矿，不能让其生产。对已取得许可证的煤矿，按照《煤炭生产许可证》条件进行不定期的检查和年检审查注册工作，不符合条件者责令其停产整顿，情节严重者吊销其《煤炭生产许可证》。严格矿长的任命程序及《矿长资格证》的管理。其次为了减少资源浪费，还必须依照《矿产资源法》、《煤炭法》的有关规定，实行资源的有偿开采，根据井田范围内可采储量先行交纳资源税。同时，政府必须克服地方保护主义思想，继续加大关井压产力度。

　　(2)加强乡镇煤矿自身的管理。自身管理的薄弱是乡镇煤矿事故频发的重要原因。为追求最大的利益，乡镇煤矿都是把出煤放在第一位，只要能多出煤，其它一切安全措施和制度都可以放在脑后，“一通三防”工作管理，爆破材料管理，机械设备管理等管理制度要么没有，要么是流于形式，写在纸上，贴在墙上，而没有真正落实。因此，加强乡镇煤矿自身的管理，就必须建立和完善各项管理制度，制订各岗位，各特殊工种的责任制，严格规定“不安全，不生产”的具体范畴及对应措施。同时，还应加强对事故处理工作的管理，对乡镇煤矿事故的追查与处理，严格坚持“四不放过”原则。保证乡镇煤矿安全生产持续、稳定、健康发展。

　　2.3 配备技术矿长加强技术管理
　　各矿必须聘请有专业技术知识和管理工作经验的人员担任技术负责人。规定具有煤矿院校采矿系列专业毕业文凭或国有大矿担任生产、安全、技术等方面职务的中层以上负责人，经县级煤炭管理部门审核，发给其《煤矿技术指导资格证》，凭证聘用。同时还必须规定每个采掘工作面都要有作业规程，采掘面作业规程应具有针对性、适用性、可靠性，并严格按规程审批程序贯彻执行，严把质量关和贯彻执行关。

　　2.4 实行联合集约化或设备租赁式经营
　　乡镇煤矿生产总体上还是停留在原始方式，最值钱的设备大概就是风机和绞车了，设备差使得必须用更多的人同时劳动才能完成生产，这样，安全就难免出现问题。乡镇煤矿大都在浅部、小范围边角处开采，大型设备难以发挥作用，而适合乡镇煤矿生产的小型设备又是空白，即使有这种设备，由于前期投资很大，靠乡镇煤矿目前这种单打独斗式、分散式经营是投资不起的，必须走联合集约化经营之路，也可以建立设备租赁市场，由有经济实力的单位和个人投资，实行租赁经营。

　　2.5 加强培训提高队伍素质
　　培训包括安全教育和文化技术培训。安全措施只有为基层的工人所掌握，才能切实保证安全生产，由于乡镇煤矿从业人员大多文化水平低，所以文化和技术培训应和安全教育齐头并进，相辅相成，从而使从业人员的综合素质得到提高。在技术培训方面应做到：特种作业人员按规定培训，取得《煤矿特种作业人员操作资格证》方可上岗，所有井下作业人员都必须经过不少于3 d的培训，如煤矿没有能力培训，则由煤炭管理部门派工程技术人员帮助培训，并经煤炭管理部门严格考核，合格后发给《煤矿职工人井资格证》，凭证下井。

　　2.6 建立保障制度确保职工权摹
　　乡镇煤矿必须认真执行工伤保险制度，依法参加工伤保险，及时为从业人员缴纳保险费。事故发生后，依据《安全生产法》等有关法律法规，及时向受到生产安全事故伤害的员工和家属支付赔偿金，减小灾害对个人、家庭和社会的影响。同时，乡镇煤矿应该尽快建立企业安全生产风险抵押金制度和建立企业提取安全资金制度，从而建立企业负责人自觉保障安全投入，努力减少事故的机制。

2012安全工程备考：输煤系统煤粉尘的危害与治理
1、粉尘主要有两大类，无机粉尘和有机粉尘，煤粉尘属无机粉尘中的一种。从广义上来说，无机粉还包括金属粉尘、石英、沙尘等等。严重的粉尘污染不仅造成大气环境污染，带使电气设备绝缘水平下降，给企业安全生产和职工的身心健康带来极大危害。煤粉尘是人体健康的大敌，其中直径0.5~5µm之间的飘尘对人的危害最大，它可以直接到达肺细胞而沉积，并可能进入血液布满全身。

　　粉尘粒子表面有各种有毒物质，进入人体后可引起呼吸道、心肺等方面的疾病。长期在粉尘超标的环境中工作，一方面从业人员易患尘矽肺等职来病，同时也会给企业带来了沉重的经济的负担。

　　2、煤粉尘同金属粉尘(如铝粉、镁粉)、合成材粉尘(如塑料粉、染料粉)、林业品粉尘(如纸粉、木粉)等可燃粉尘一样，属于爆炸危险品。当可燃粉尘与空气混合的浓度达到一定的值(爆炸临界浓度)时，若遇有火星、电弧或适当的温度，其氧化反应即在瞬间完成，产生的热量和火焰迅速传给相邻的粉尘，又引起周围的粉尘燃烧放热。一般的燃烧火焰传播速度只是在每秒零点几米，而密集的粉尘燃烧时，火焰传播速度可达几十米乃至几百米。粉尘一旦燃烧时，一连串的连锁反应便在瞬间完成，立即释放出巨大在能量，温度迅速上升，空气急剧膨胀，接下来便会发生可怕的爆炸。粉尘爆炸的最大特点是多次爆炸，因初始爆炸会将沉积的粉尘扬起，在新的空间形成更多的爆炸混合物而再次爆炸。连续爆炸会给企业带来惨重的损失。

　　自1985年意大利发生第一起粉尘爆炸之后，世界各国特别是一些发达的工业国都对粉尘问题进行了大量的研究，采取越来越严密的防范措施，而国内在这方面的研究却相对落后，以至于粉尘爆炸事故时有发生。

　　粉尘爆炸实质上是一种特殊的燃烧，它是粉尘粒子表面和氧化作用的结果。在日常生活中，人们都有这样的经验，生炉子时，开始要放一些容易着火刨花或纸片，由它们引来燃木块和煤饼。因为燃烧是燃料的氧化合的过程，燃料越薄越细，表面面积就越大，与氧化接触机会越多就容易燃烧。刨花之所以比木块容易燃烧，就是因为它的表面积要比木块大的多。据计算，1块1cm3的木块，其表面积只有6cm2;如果把它粉碎成1nm(1nm=10-9m)大小的细屑，那么，这些细屑总的表面积可达6000m3。又比如直径为0.03μm(1μm=10-6m)的1g超细铝粉，表面积约有72m2。粉尘的表面上吸附了空气中的氧，而氧在这种情况下具有极大的活力，易与雾经的可燃物分子发生化学反应。此时，只要有不多的热，不多的空气，就能使可燃粉尘完全足够地用来燃烧自己。

　　1986年3月15日凌晨39分，黑龙江省哈尔滨市亚麻厂发生特大亚麻粉尘爆炸事故，并引发大火。爆炸中心区约0.3m多厚的水泥砖被炸碎，钢筋水泥浇注的防爆墙被爆炸被爆炸产生的强大气浪冲击变形、倒塌、地沟盖板和地下库房楼板严重破坏。梳麻车间和前纺车间内的机器设备及电器设备被烧毁。准备车间前半部与中央换气室相邻的承重墙倒塌，厂房主梁和屋顶塌落，锯齿形房项被强大的气浪冲到厂外。爆炸产生的火焰高达到20m以上，据事故后统计，当时在岗的生产工人共计447名，其中受伤住院83名，死亡58名，4个生产车间的3000m2厂房及89台生产设备遭到严重毁坏。

　　1987年10月4日，青岛第六棉厂粗工车间，因滤尘器粉尘爆炸而引发火灾，烧毁了1个车间主150台纺织机器，直接损失92万元，3名工人死亡。

　　2000年1月21日，杭州佳木有限公司发生一起木屑粉尘引起的重大爆炸事故，造成4人死亡7人受伤。

　　2001年8月21日，位于广州市白云区龙归镇的邦盛白马食品化学有限公司一生产面粉增白剂的车间发生粉尘爆炸事故，造成1人死亡7人受伤。

　　惨痛的事故教训应该引起我们对粉尘危害的高度重视，影响粉尘爆炸的因素主要包括：粉尘的物理化学性质(如燃烧热、氧化速度、带电性、凝聚性、附着性以及所含挥发物等)、颗粒大小、浮游状态、在空气中的含量以及点火源的强度等。一般来说可燃粉尘越细小、越干燥、发生爆炸的可能性越大。应当注意的是，引起粉尘的爆炸并不一定要在所有场所的整个空间都形成具有爆炸危险的粉尘浓度，一般只要粉尘在房屋中密集地附着于墙壁、房顶、设备上就可能引起爆炸。

　　1、渭河煤化工集团有限责任公司输煤系统转运过多，转运点落差过大是造成粉尘浓度大的主要原因，如遇天旱煤干，作业过程中粉尘量会大增。

　　2、皮带机导料槽处密封不严，向外逸散煤尘。

　　3、除尘器吸尘点不合理，除尘效果不佳。

　　4、皮带走廊地面积较多，处理起来极不方便，而且在清扫时造成二次扬尘。

　　5、回程皮带粘煤严重，造成抛洒、扬尘。

　　6、输煤系统共有大小扬尘点20余处，尤其以原煤、燃料煤卸车、职煤口、皮带输送机之间的转运及进仓落料口等处煤尘最为密集，污染较重，浓度最高时达1000mg/m3，远远超出工作场所最高容许浓度200mg/m3的标准。原设计并安装有14台布袋除尘器，煤底槽每侧各设计有2个引风口并装有4台机械排风机。渭河煤化工集团有限责任公司输煤系统1995年开始运行，随着时间的推移，暴露出许多原设计、安装的不合理之处。特别是除尘设备，经过几年的实践验证，多处存在问题，如：安装位置不合理，造成吸风管及排灰管弯角太多，且多为90°直角，造成落灰不畅，容易积灰。粉尘积聚过多就会因高温而自燃。1996年4#皮带头部除尘器就发生过自燃，由于发现及扑救及时，才未造成大的损失。

　　7、由于除尘器的吸、排灰管材质缺陷，1999年开始已有多处风化锈蚀，使除尘效果大大降低，个别除尘器实际上已丧失了除尘作用。

　　8、由于除尘安装的门式注水机，不合实际，已闲置。

　　9、设计安装的仓顶输送带。是将物料以倾角90°提升4.69m后，分别落料至各备煤筒仓。这样的设计，总体上比较美观，但由于输送带负载上下颠簸，不仅增加能耗，加大了工艺人员的巡检难度，而且造成多次扬尘，成为粉尘扩散较严重的区域。

　　由于以上问题的存在，煤尘污染已严重地威胁到员工和生产设备的安全，煤尘治理已是刻不容缓。

　　1、 工艺改造措施
　　(1) 输煤系统共有17条输送带，对所有输送带导料槽、落煤斗进行了改造，增大了

　　头部的包容范围，有效控制了堵煤和漏煤。

　　(2)对所有输送带清扫器进行改造，由一级清扫改为二级清扫，采用新型合金清扫器，并给所有皮带的转向滚筒加装了自制的清扫刮板，有效地防止了皮带粘煤，减少了粉尘二次飞扬。

　　(3)在扬尘点增设了水雾喷淋装置。

　　(4)封闭了暴露在外面的仓顶皮带拉紧器和3#皮带拉紧器，避免了煤尘飞扬。

　　2、 土建措施
　　(1)给通风不畅、煤尘较为密集的1#皮带岗位和仓顶皮带岗位做了防水地面，并增加了冲洗水。将水平地面做成有坡度的地面，有利于用水冲洗，防止粉尘沉积。

　　(2)将原有的仓顶皮带改造为平皮带，减少了粉尘飞扬。

　　3、 除尘措施
　　(1) 对导料槽进行密封改造，并增设多级防尘帘，防止落料时，粉尘逸散。

　　(2) 对破碎楼的2台除尘器进行了重点改造，重新调整吸尘点，使其更为合理。

　　(3) 经实践验证，除尘器原有排灰机械不合理，运转不正常，落灰不畅，易造成灰尘沉积，在原基础上进行了改造，效果良好。

　　(4) 在充分调研的基础上，在仓顶皮带导料槽处安装了1台湿法除尘器，费用低且效果好。

　　(5) 对所有的除尘器吸、排灰管进行了更新。

　　4、 管理措施
　　加强输煤除尘设备的运行、维护管理，认真做好防尘除尘设备、设施的维护和保养，及时解决除尘系统存在的缺陷，做到设备配套、系统健全，使险尘设备都能稳定运行。集团公司曾就输煤系统煤尘含量过高这一隐患，于2001年6月由1名副总牵头，组织了跨职能、跨部门的粉尘治理防范小组，通过技术人员的群策群力，用时半年，在粉尘的治理与防范方面取得了一定的成效。

　　1、 效果
　　治理前输煤系统各岗位空气中煤尘浓度每年都有超过国家卫生标准的样品。治理后，除1#皮带岗位粉尘的浓度稍高外，其分岗位均在国家卫生标准10mg/m3以下，治理效果十分显著。

　　2、 几点设想
　　经过几年的治理，尽管取得了一定的成效，但仍有一些问题有待解决，为更有效治理粉尘，可以在条件成熟时完善以下工作。

　　(1)现在除尘器吸灰管长度大、分支多且存在多处90°弯角，容易造成积灰，而且不易清理，如果能将直角改为带弧度的弯角，并在吸灰管上预留检查口，将会极大地提高吸尘效果。并方便清理积灰，还可利用检查口检测风量。

　　(2)由于现有除尘器吸尘点较多，造成风力分散，除尘效果降低，如能在吸灰管上增加三通档板，使风力集中，那将会大大提高除尘效果。这样不但充分发挥了现有除尘器的效能，而且可以为企业减少因新增除尘设备而增加的费用。

　　(3)取煤口安装挡煤板，以多方考察论证，对降低煤尘的产生具有积极作用，应尽快实施。

　　(4)经过几年的实践验证，水雾喷淋装置对降低煤尘飞扬，确有效果。如能在每个落料口及叶轮给煤机取煤口都增设水雾喷淋装置，定能有效降低煤尘。

　　(5)卸煤间是煤尘产生较为密集的地方，由于原设计安装的门式注水机已闲置，目前尚无有效的降尘设施，如能采取较为先进的荷电水雾除尘设备，那将全大大改善作业现场环境。

　　(6)现在导料槽由多节构成，存在缝隙。如能将导料槽改制成一个整体，且前后及侧板改制为多层密封，将会有效防止煤尘逸散。

　　(7)今后在输煤系统的设计中，皮带机应尽量减少转运点并降低转运点落差，尽可能多地采用管式皮带机，皮带机头部滚筒处应设有效的皮带清扫或冲洗装置，以此来降低煤尘飞扬。

2012安全工程备考：矿井电动机事故原因和预防办法
摘 要：电动机事故在煤矿生产中居高不下，严重影响煤矿安全生产。针对电动机事故的原因进行了分析，采取积极有效的措施，最大限度地减少电动机事故的发生，提高煤矿的经济效益和安全效益。

　　关键词：电动机;事故;原因分析;预防办法

　　电动机是将电磁能转换为机械能的一种设备，在煤矿现代化生产中处处离不开电动机。而电动机故障是影响煤矿安全生产的最主要因素之一，占煤矿井下机电事故60 %以上。我矿是一个年产120万t的矿井，每年要修理600余台大小不同的电机。因此，对电动机的故障原因进行分析，相应地采取措施是非常必要的。

　　1 常见电动机故障形式
　　在日常检修电动机时，发现电动机的故障形式有5种：①电动机轴承坏;②电动机绕组接线、引线和端子烧坏;③电动机绕组匝间或相间局部击穿;④电动机绕组烧毁;⑤电动机转子断轴。

　　2 电动机故障的原因分析
　　电动机损坏的原因和其本身质量、工作环境、运行状态、保护回路、操作维护等有直接的关系，有时会有几方面因素同时作用，具体有以下几类：

　　2.1 电动机本身质量不合格
　　⑴全国生产电动机的厂家非常多，生产的电动机质量也参差不齐。有的厂家为了节省材料，降低成本，生产的电动机存在绕组线圈截面不够要求，绝缘材料不达等级，使电动机在正常使用时发热，造成绝缘迅速老化，最后发展到击穿匝间绝缘，烧坏电机。

　　⑵在电动机检修时，检修人员选用质量低的铜线或各种绝缘材料，同时会导致电动机检修质量下降。常见情况有：①绝缘材料等级不够。比如：用竹槽楔代替环氧树脂槽楔。。②油封的质量低劣。③轴承质量不合格。④浸漆工艺不先进，绝缘不达标。⑤电动机接线不紧，焊接不牢，联接截面不够。

　　2.2 电动机运行参数发生变化
　　每台电动机都有一定的技术要求。如果在使用中各种参数发生变化，就会使电机烧坏，常见的原因有：①电动机过压运行;②电动机欠压运行;③电动机频繁起动;④电动机缺相运行;⑤电动机过载运行。

　　2.3 电动机的安装达不到要求
　　⑴电动机在井下接线时，连接不好，或者接线端子截面积不够大，在运行时产生热量，烧坏电动机端子或相近处的匝间绝缘。

　　⑵电动机在安装时与所驱动设备的同轴度达不到设计要求或者地脚螺栓把不紧，电动机运行时产生振动，使电动机轴承承受径向载荷，转子轴产生疲劳破坏或者降低轴承寿命。

　　2.4 电动机的运行环境达不到要求
　　⑴电动机在潮湿的环境下工作，由于井下淋头水大使电机受潮，特别是综采和综掘工作面的备用电动机，由于长时间不用，绝缘受潮后其性能大大下降，通电后就会接地或短路，从而烧坏电动机绕组。

　　⑵电动机在通风不良的环境下工作，由于通风不畅或者被埋住在半，会使电动机散热不好或风叶损坏，烧坏电动机。

　　⑶水冷却电动机由于停水或水流量不大，致使电动机在无冷却或半冷却状态下工作，工人不能及时发现，会使电动机温度很快超标。

　　3 预防和减少电机故障办法
　　3.1 采用先进的科学技术，加强对电机的保护
　　过去，煤矿井下使用的QC83系列磁力开关控制电动机，只能保护短路，不能保护过载和缺相。现在使用DQZBH系列真空开关对电动机的各种保护大大提高了一步。因此，要在煤矿大力推行。对大功率电动机采用TTQ400/1140(660)矿用隔爆兼本质安全型调压调频软起动器，在加强了过载、欠压、断相、主回路漏电闭锁保护的同时，可以在电动机额定起动力矩起动电动机，而使电流小于4倍的额定电流，或者在达到被控电机额定力矩的1.4倍，而使起动电流小于4倍电机额定电流，满足井下电动机带负载起动的要求，是很有发展前途的一种新型设备。

　　3.2 提高检测手段，严把产品质量关
　　新电动机或修复的电动机在下井前要做严格检查试验，只按常规做对地电阻测试或空负荷运转测试空载电流，不可能全面反映电机技术性能，必须做带负荷运行和全面性能检测，同时要对轴承、油脂、密封及绝缘材料严格把关，坚决抵制假冒伪劣产品，更要杜绝不具备修理资格的单位或个人修理电动机。

　　3.3 提高职工业务素质，强化设备管理制度
　　⑴职工的业务素质不高，电动机维修的质量就不过硬，其使用寿命就下降。而在煤矿井下运行过程中，由于对控制电机的新设备不能够及时维护，经常甩掉各种保护，使电动机在无保护的状态下运行，很容易损坏电机。

　　⑵制定严格的设备检修责任制和设备运行检查责任制。杜绝设备超期、带病使用，定期检查轴承的润滑情况，及时清理浮煤、积煤，保持良好的通风条件。备用电动机严禁存放在淋头水的巷道或潮湿的地方。工人要严格按操作规程执行，通过强化管理，降低事故发生率，减轻事故危害程度。

　　4 结语
　　电动机的故障大部分是人为因素造成的。通过系统分析，采取相应的措施，就能够大大减少电动机事故，降低生产成本，提高生产率。

2012备考：安全工程师事故《案例分析》笔记
                                                              (学习方法)

一、参照事故类别进行分类
　　按《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-86)根据导致事故的原因、致伤物和伤害方式等将危险因素分为20类：

　　物体打击

　　坍塌　　　　　　　　车辆伤害

　　容器爆炸　　　　　　机械伤害　　　　　　瓦斯爆炸

　　其他爆炸　　　　　　触电　　　　　　　　火药爆炸

　　中毒和窒息　　　　　火灾　　　　　　　　冒顶片帮

　　淹溺　　　　　　　　其他伤害　　　　　　透水

　　锅炉爆炸　　　　　　起重伤害　　　　　　放炮(爆破)

　　高处坠落

　　灼烫

　　(蓝字)　　　　　　(红字)　　　　　　(黑字)

　　(先写红字，在写蓝字，黑字不写)

　　危险危害因素控制

　　二、事故预防对策的基本要求：
　　1、 预防生产过程中产生的危险有害因素;

　　2、 排除工作场所的危险和危害因素;

　　3、 处置危险和危害物并降低到国家标准规定的限值内;

　　4、 预防生产装置失灵和操作失误产生的危险和危害因素;

　　5、 发生意外事故时，为遇险人员提供自救和施救条件。

　　三、选择预防对策原则：针对性、可操作性和经济合理性。

　　四、事故预防优先原则：消除、预防、减弱、隔离、连锁、警告。

　　五、控制危险、危害因素的对策：
　　1、 改进工艺过程、机械化、自动化;

　　2、 设置安全装置;

　　3、 预防性的机械强度试验;

　　4、 电气安全对策;

　　5、 机械设备的维护保养和计划检修;

　　6、 工作地点的布置与整治;

　　7、 个人防护用品。

　　六、报告事故的内容：
　　1、 事故发生单位概况;

　　2、 事故发生的时间、地点以及事故现场情况;

　　3、 事故的简要经过;

　　4、 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失;

　　5、 已经采取的措施;

6、 其他应当报告的情况。
