[image: image6.png]


              www.daliedu.cn                 010-62114349     62114149

1. [image: image1.jpg]RILHH

DALI EDUCATION




[image: image2.png]e AT

zhulong.com



[image: image3.png]


[image: image4.png]


《建设工程技术与计量》课本浓缩精华

2. 建筑物按使用性质划分：生产性建筑；非生产性建筑——民用建筑；

3. 生产性建筑包括工业建筑；农业建筑

4. 工业建筑的分类：按厂房层数分单层厂房、多层厂房、混合层资厂房；按工业建筑用途分生产厂房、生产辅助厂房、动力厂房、仓储建筑、运输用建筑、其他建筑；厂房跨度的数量和方向分单跨厂房、多跨厂房、纵横相交厂房；按厂房跨度尺寸分小跨度（小于等于12米）、大跨度（15-36米单层工业厂房），其中15-30米以钢筋砼结构为主，36及以上以钢结构为主；按车间生产状况分冷加工车间、热加工车间、恒温湿车间、洁净车间、其他特种状况车间；

5. 单层工业厂房的结构组成一般分为两种，墙体承重结构和骨架承重结构；厂房的骨架由下列构件组成，墙体仅起围护结构：屋盖结构；吊车梁；柱子；基础；外墙围护系统；支撑系统；

6. 民用建筑分类，按建筑物的规模与数量分：大量性建筑；大型性建筑；按建筑物的层数和高度分：低层建筑：1-3层；多层建筑4-6层；中高层建筑：7-9层；高层建筑：10层及10层以上或高度超28米的建筑；超高层建筑：100以上的建筑物；按主要承重结构分类：木结构；砖木结构；砖混结构；钢筋混凝土结构；钢结构；按结构的承重方式分：墙承重结构、骨架承重结构；内骨架承重结构；空间结构；按施工方法分：现浇、现砌式；部分现砌、部分装配式；部分现浇、部分装配式；全装配式；

7. 民用建筑的构造组成一般都由基础、墙与柱、楼地面、楼梯、屋顶和门窗六大部分组成；

8. 门窗是房屋围护结构的一部分；内墙起分隔、组成房间、隔声作用；

9. 地基与基础的关系：基础是建筑物的地下部分，是墙、柱等上部结构的地下延伸，是建筑物的一个组成部分，它承受建筑物的荷载，并将其传给地基。地基是指基础以下的土层，承受由基础传来的建筑物荷载，并将其传给地基。地基是指基础以下的土层，承受由基础传来的建筑物荷载，地基不是建筑物的组成部分；

10. 地基分为天然地基和人工地基两大类；人工地基处理方法有：压实法；换土法；化学处理法；打桩法；

11. 基础按受力特点及材料性能可分为刚性基础和柔性基础；按构造的方式分为条形基础、独立基础、片筏基础、箱形基础等；构造上通过限制刚性基础理论宽高比来满足刚性角的要求；

12. 刚性基础分为：砖基础；灰土基础；三合土基础；毛石基础；混凝土基础；毛石混凝土基础；柔性基础指钢筋混凝土基础，断面可做成锥形，最薄处不小于200mm；也可做成阶梯形，每踏步高300-500mm；

13. 按基础构造形式分类分为独立基础、条形基础、柱下十字交叉基础、片筏基础、箱形基础；

14. [image: image5.png]


[image: image6.png]从室外设计地坪至基础底面的垂直距离称为基础的埋深；建筑物上部荷载的大小，地基土质的好坏，地下水位的高低，土壤冰冻的深度以及新旧建筑物的相邻交接等，都影响基础的埋深；埋深大于4米的称为深基础，小于等于4米的为浅基础；基础埋深应在保证安全的情况下，尽量浅埋，但不应小于0.5米；基础顶面底于设计地面100mm以上；

15. 地下室按功能可分为普通地下室和人防地下室两种；按形式可把地下室分为全地下室和半地下室；按材料可把地下室分为砖混结构地下室和混凝土结构地下室；

16. 地下室防潮：当地下室位于常年地下水位以上时，地下室需做防潮处理，其构造要求是墙体要用水泥砂浆砌筑，灰缝保满；在墙外侧设垂直防潮层，其具体做法是：先在墙外抹水泥砂浆，再涂一道冷底子没和两道热沥青，然后在防潮层外侧填土500宽；地下室所有墙体必须设两道水平防潮层，一道设地地下室地坪附近，另一道设散水以上150-200mm的位置；地下室地面主要借助混凝土材料的憎水性能来防潮，当地下室防潮要求较高时，地层应做防潮处理，一般在垫层与地面面层之间，并与墙身水平防潮层在同一水平面上；

17. 地下室可用卷材防水也可用加防水剂的钢筋混凝土来防水；卷材防水铺在砼垫层上；

18. 墙在建筑物中主要起承重、围护及分隔作用；根据墙在建筑物中的位置，可分为内墙、外墙、横墙和纵墙；按受力不同，墙可分为承重和非承重墙；建筑物内部只起分隔作用的非承重称隔墙；按材料可分砖墙、石墙、土墙、混凝土以及各种天然的、人工地墙体；按构造方式不同，又分为实体墙、空体墙和组合墙三种类型；墙体材料选取择要贯彻“因地制宜，就地取材”的方针，力求降低造价；

19. 普通砖是指孔洞率小于15%的砖，空心砖是指孔洞率大于等于15%的砖；标准砖尺寸：240*115*53；空心砖尺寸，一种是符合现行模数制：90*90*190；90*190*190一种是符合普通砖模数：240*115*90，240*180*115；砖的强度分为：MU7.5；MU10; MU15; MU20; MU30五级;

20. 砂浆按其成分分为水泥砂浆、石灰砂浆、混合砂浆等；水泥砂浆属水硬性材料，石灰砂解剖学属气硬性材料；砂浆强度等级分为M0.4；M1；M2.5；M5；M10；M15

21. 砖墙的组砌遵循内外搭接、上下错缝的原则（上下错缝不小于60），避免出现垂直通缝；

22. 实心砖砌的组砌方式有：一顺一丁式、多顺一丁式、十字式、全顺式、两平一侧式18；

23. 空心砖的组砌方式分有眠和无眠两种，其中有眠空心砖墙有：一斗一眠、二斗一眠、三斗一眠；

24. 在墙身中设置防潮层的作用是防止土壤中的水分沿基础墙上升和勒脚部位的地面水影响墙身；它的作用是提高建筑物的耐久性，保持室内干燥卫生，防潮层设室内地坪以下60mm处；当室内墙体内侧地坪不等高时，在每侧地表下60mm处，防潮层分别设置；

25. 勒脚的作用是防止地面水、屋檐水对墙面的侵蚀，从而保护墙面，保证室内干燥；

26. 在建筑物四周设置明沟适应于降水量大于900mm的地区，散水适应于降水量小于900mm的地区，宽度一般为600-1000mm；坡度3%-5%；

27. 圈梁是沿外墙、内纵墙和主要横墙设置的处于同一水平内的连续封闭梁。它可以提高建筑物的空间刚度和整体性，增加墙体稳定，减少由于地基不均匀沉降而引起的墙体开裂，并防止较大振动荷载对建筑物的影响；圈梁分钢筋混凝土圈梁和钢筋砖圈梁两种；

28. 钢筋混凝土圈梁宽度一般同墙厚，对墙厚较大的墙体可做到墙厚的2/3，高度不小于120mm，常见的尺寸180、240mm。当遇门窗洞口断开时搭接长度不小于1米；具应大于两梁高差的2倍；

29. 构造柱竖向加强墙体连接，与圈梁一起构成空间骨架，提高了建筑物的整体刚度和墙体延性，约束墙体裂缝的开展，从面提高建筑物承受地震的能力；

30. 变形缝包括伸缩缝、沉降缝和防震缝，它的作用是保证房屋在温度变化、基础不均匀沉降或地震时能有一些伸缩，以防止墙体开裂，结构破坏；

31. 伸缩缝主要作用是防止房屋因气温变化而产生裂缝。其做法为：沿建筑物长度方赂每隔一定距离预留缝隙，将建造物从屋顶、墙体、楼层等地面以上构件全部断开，基础因受温度变化下，不必断开。伸缩缝隙宽度20-30mm，缝内应填保温材料；

32. 当房屋相邻部分的高度、荷载和结构形式差别很大而地基又较弱时，房屋有可能产生不均匀沉降，致使某些薄弱部位开裂，沉降缝基础也要断开；宽度按房屋层数定：二、三层时可取50-80mm；四、五层时可取80-120mm；五层以上不应小于120mm;

33. 地震区设计多层砖混结构房屋，为防止地震破坏，应用防震缝将房屋分成若干形体简单，结构刚度均匀的独立部分。防震缝一般从基础顶面开始，沿房屋全高设置；

34. 烟道与通风道构造基本相同，主要不同之处是烟道口靠墙下部，距楼地面600-1000mm；通风道道口靠墙上方，离楼板底约300mm;

35. 加气混凝土砌块墙沼无切实有效措施，不得在建筑物±0.000以下，或长期浸水；干湿交替部位，受化学侵蚀的环境，制品表面经常处于80C以上高温环境；规格有：600*250mm;600*300mm;600*200mm三种；加气砼外墙墙板有规格宽度600mm一种；

36. 加气混凝土墙板的布置，按建筑物结构构造特点采用三种形式：横向布置墙板、竖向布置墙板和拼装大板；

37. 现浇钢筋混凝土墙身的施工工艺主要有大模板、滑升模板、小钢模板三种，基墙身构造基本相同，内保温的外墙由现浇混凝土主体结构、空气层、保温层、内面层组成；

38. 装配式外墙以框架网格为单元进行划分，可以组成三种体系，即水平划分的横条板休系，垂直划分的竖条板体系和一个网格为一块墙板的整间板体系，三种体系可以用于同一幢建筑；

39. 隔墙是分隔室内空间的非承重构件，隔墙类型很多可分为轻骨架隔墙、块材隔墙、板材隔墙三大类；

40. 由柱、纵梁、横梁组成的框架来支承屋顶与楼板荷载的结构，叫框架结构；由框架、墙板和楼板组成的建筑叫框架板材建筑。框架建筑的基本特征是由柱、梁或楼板承重，墙板仅起围护和分隔空韶山的构件，框架中间的墙叫填充墙，不承重，由轻型墙板作为围护与分隔构件的叫框架轻板建筑；

41. 框架的类型按所用材料分为钢框架和钢筋混凝土框架。前者自重轻，施工速度快；后者防水性能好，造价较低；钢筋混凝土纯框架，一般不宜超过10层；框剪结构可用于10-25层；更高的建筑采用钢框架比较适宜；

42. 框架按主要构件组成再分为四种类型：板柱框架系统；梁板柱框架系统；剪力墙框架系统；框架—筒体结构

43. 楼板按结构所采用的材料不同，可分为木楼板、砖拱楼板、钢筋混凝土楼板以及压型钢板与钢梁组合的楼板等多种形式；木楼板具有自重轻、表面温暖、构造简单等优点，但不耐火、隔声，具耐久性差；砖拱楼板可以节省钢材、水泥和木材，曾在缺乏金刚材、水泥的地方采用过；钢筋混凝土楼板具有强度高，刚度好、耐久、防火，且具有良好的可塑性，便于机械化施工等特点；

44. 钢筋混凝土楼板按施工方式的不同可以分为现浇整体式、预制装配式和装配整体式楼板

45. 现浇钢筋混凝土楼板主要分为板式、梁板式、井字形密肋式、无梁式四种；

46. 板式楼板可分为单向板、双向板、悬挑板几种；单项板（长短边比值大于或等于3，四边支承）仅短边受力；双向板（长短边比值小于2，四边支承）是双向受力，按双向配置受力钢筋。长短边比值大于或等于2，小于3时，一般按双向板设计；悬挑板只有一这支承，受力负筋摆在板上方，分布钢筋摆在板下方，板厚为挑长的1/35，具根部不小于80厚；

47. 梁板式肋形楼板由主梁、次梁、板组成；它具有传力线路明确、受力合理的特点。经济跨度5-8米；次梁与主梁垂直，燕把荷载传递给主梁；梁和板搁置在墙上，应满足规范规定的搁 置长度：板的搁置长度不小于120，梁在墙上的搁置长度与梁高有关，梁高小于或等于500，搁置长度不小于180mm；梁高大于500mm搁置长度不小于240mm；通常次梁搁置长度240mm，主梁搁置长度为370mm；

48. 井字型肋型楼板没有主梁，都是次梁，肋间跨度较小，只有1.5-3米，当房屋跨度在10米以内时，采用这种楼板；

49. 无梁楼板跨度不小于6米，板厚通常不小于120米；

50. 预制钢筋混凝土板的类型：实心平板；槽型板；空心板；空心板经济跨度2.4-4.2米；

51. 板在墙上必须有足够的搁置长度，一般不宜小于100mm，

52. 板的侧缝有V型缝、U型缝、凹槽型缝三种形式；当缝宽在60mm以内时调整板缝贡度；当缝宽60-120mm时，可沿墙边挑两皮砖解决；当缝宽超过200mm时，则重新选择板的规格；

53. 地面主要由面层、垫层和基层三部分组成；

54. 阳台主要由阳台板与栏杆扶手组成；阳台板是承重结构，栏杆扶手是围护结构，阳台按其与外墙的相对位置分为挑阳台、凹阳台、半凹阳台、转角阳台：阳台的承重结构支承方式有墙承式、悬挑式等；一般悬挑长度为1.0-1.5米，以1.2米左右最常见；阳台挑板式一般不宜过1.2米；阳台栏杆的形式可分为空花栏杆、实心栏杆；混合栏杆；

55. 雨蓬的悬挑长度一般为0.9-1.5米，按结构形式不同，雨蓬有板式和梁板式两种；板式雨蓬根部厚度不小于70mm，板端部厚度不小于50mm;

56. 建筑空间的竖向交通联系，主要依靠楼梯、电梯、自动扶梯、台阶、坡道以及爬梯等设施进行；其中楼梯作为竖向交通和人员紧急疏散的主要交通设施，使用最为广泛；

57. 楼梯一般由梯段、平台、栏杆与扶手三部分组成；楼梯的踏步步数一般不宜超过18级，且一般不宜少于3级；

58. 楼梯按所在的位置可分为室外楼梯与室内楼梯；按使用性质，楼梯可分为主要楼梯、辅助楼梯、疏散楼梯、消防楼梯等几种；按所用材料可分为木楼梯、钢楼梯、钢筋砼楼梯；按形式可分为直跑式、双跑式、双分式、双合式、三跑式、四跑式、曲尺式；螺旋式、圆弧形、桥式、交叉式等数种；

59. 钢筋混凝土楼梯按施工方法不同，主要有现浇整体式和预制装配式两类；

60. 预制装配式金钢筋混凝土楼梯大致可分为：小型构件装配式、中型构件装配式、大型构件装配式

61. 小型构件装配式可分为：悬挑式楼梯、墙承式楼梯、梁承式楼梯；

62. 楼梯的栏杆、栏板是楼梯的安全防护设施，它既有安全防护作用，又有装饰作用，栏杆与梯段的连接方式有：预埋铁件焊接、预留孔洞插接、螺栓连接；

63. 室外台阶一般包括踏步和平台两部分，通常踏步高度为100-150mm，宽度为300-400mm，台阶一般由面层、垫层及基层组成；

64. 一般门的构造主要由门樘和门扇两部分组成，门樘又称门框，由上槛、中槛和边框等组成，多扇门还有中竖框；门扇由上冒头、中冒头、下冒头和边梃等组成；窗主要由窗樘与窗扇组成；窗由上冒头、中冒头、下冒头和边梃等组成。窗框的安装方式有立口和塞口两种；窗框的位置有窗框内平、窗框居中、窗框外平三种情况；

65. 平开木门的构造：门框、门扇组成；门扇有：镶板门、拼板门、夹板门、百叶门组成；

66. 屋顶的作用有两点：围护作用；承重作用；屋顶主要由屋面面层、承重结构层、保温层、顶棚等几个部分组成；

67. 屋顶有平屋顶、坡屋顶和曲面屋顶；平屋顶指屋面坡度在10%以下的屋顶；坡屋顶是指屋面坡度在10%以上的屋顶；

68. 平屋顶设置不小于1%的排水坡度，形成这种坡度的方式有材料找坡和结构找坡；平屋顶排水分为有组织排水先组织排水两种方式；屋面落水管布置，屋面落水管的布置与屋面集水面积大小、每小时最大降雨量、排水管径等因素有关：F=438D2/H，式中F——单根落水管允许集水面积；D——落水管管径；H——每小时最大降雨量；

69. 平屋顶防水方式根据所用材料及施工方法的不同可分为两种柔性防水和刚性防水；

70. 坡屋顶屋面分平瓦屋面、波形瓦屋面、小青瓦屋面；

71. 砖挑檐一般不超过墙体厚度的1/2，且不大于240mm。每层砖挑长为60mm，

72. 常见的墙体饰面可分为抹灰类、贴面类、涂料类、裱糊类和铺钉类等；

73. 一般抹灰按质量要求分为普通抹灰、中级抹灰和高级抹灰三级；

74. 涂料按其成膜物质不同可分无机涂料和有机涂料两大类；无机涂料包括石灰浆、大白浆、水泥浆及各种无机高分子涂料等；

75. 地面按材料开式和施工方式可分为四大类，即整体浇筑地面、板块地面、卷材地面和涂料地面；

76. 整体浇筑地面按地面材料不同分为水泥砂浆地面、水磨石地面、菱苦土地面；

77. 板块地面按地面材料不同分为陶瓷板块地面、石板地面、塑料板块地面、土地面；

78. 地面卷材有软质聚氯乙烯塑料地面，油地面、橡胶地毡和地毯等；

79. 直接式顶棚装修常用的方法有以下几种：直接喷、刷涂料、抹灰装修、贴面式装修；

80. 道路可分为：公路、城市道路、厂矿道路及乡村道路；公路是连接城市、农村、厂矿和林区的道路；城市道路是城市内道路；厂矿道路是厂矿区内道路；

81. 路基是道路工程的重要组成部分，是路面的基础，是路面的支撑结构；同时与路面共同承受交通荷载的作用；

82. 路面损坏往往与排水不畅、压实度不够、温度低等因素有关；

83. 高于原地面的填方路基称为路堤，低于原地面的挖方路基称为路堑；路面底面以下80cm范围内的路基部分称为路床；

84. 路基的基本要求：路基结构物的整体必须具有足够的稳定性；路基必须具有足够的强度、刚度和水温稳定性；

85. 填方路基包括：填土路基、填石路基、砌石路基、护肩路基（高度不超2米）、护脚路基（顶宽不超1米，高度不超过5米）；

86. 挖方路基包括土质挖方路基、石质挖方路基；新旧路基填方边坡连接处应开挖台阶，高速公路、一级公路，台阶宽度一般为2m;

87. 路面的结构由垫层、基层、面层组成；面层、基层、垫层是路面结构的基本层次，为了保证车轮荷载的向下扩散和传递，较下一层应比其上一层的每边宽0.25m;

88. 路拱指路面的横向断面做成中央高于两侧具有一定坡度的拱起形状，其作用是利于排水。路拱的基本形式有抛物线、屋顶线、折线或直线；

89. 高速公路、一级公路的路面排水，一般由路肩排水与中央分隔带排水组成；二级及二级以下公路的路面排水，一般由路拱坡度、路肩横坡和边沟排水组成；

90. 路面等级按面层材料组成、结构强度、路面所能承担的交通任务和使用的品质划分为高级路面、次高级路面、中级路面和低级别路面等四个等级；

91. 按照现行规范，基层可分为无机结合料稳定类和粒料类。无机结合料稳定类有：水泥稳定土、石灰稳定土、石灰工业废渣稳定土及综合稳定土；粒料类分级配型和嵌锁型，前者有级配碎石，后者有填隙碎石；

92. 路面面层的类型：沥青路面；水泥混凝土路面和其他类型路面；

93. 沥青面层分为沥青混合料、乳化沥青碎石、沥青贯入度、沥青表面处治四种类型；基中沥青混合料可分为沥青混凝土混合料和沥青碎石混合料；高速公路、一级公路沥青面层应采用沥表混凝土混合料，沥青碎石混合料仅用于过渡层及整平层；其他等级公路的沥青面层上面层，宜采用混凝土混合料铺筑；

94. 乳化沥青碎石混合料适应于三级及三级以下公路的沥青面层、二级公路的罩面层施工以及各级公路沥青路面的联结层或整平层；乳化沥表碎石混合料路面的沥青面层宜采用双层式，单层式只适宜在少雨干燥地区或半刚性基层上使用；

95. 沥青贯入式咱面是初步压实的碎石上，分层浇洒沥青，撒布嵌缝料，经压实而成的路面结构，厚度4-8cm。沥青贯入式路面适应于二级及二级以下公路；

96. 沥青表面处治适应于三级及三级以下公路；

97. 水泥混凝土路面指以水泥混凝土面板和基层组成的路面，也称为刚性路面；

98. 各级路面所具有的面层类型及其所适用的公路等级：

99. 公路等级

100. 采用路面等级

101. 面层类型

102. 高速、一、二级公路

103. 高级路面

104. 沥青混凝土

105. 水泥混凝土

106. 二、三级公路

107. 次高级路面

108. 沥青贯入式

109. 沥青碎石

110. 沥青表面处治

111. 四级公路

112. 中级路面

113. 碎、砾石（泥结或级配）

114. 半整齐石块

115. 其他粒料

116. 五级公路

117. 低级路面

118. 粒料加固土

119. 其他当地材料加固或改善土

120. 道路主要公用设施：停车场；公共交通站点；道路照明；人行天桥和人行地道；道路交通管理设施；道路绿化；

121. 停车场的出入口，有条件时应分开设置，单向出入，出入口宽通常不得小于7.0m其进出通道中心线后退2.0处的夹角120度范围内，无障碍物；

122. 为了保证车辆在停放区内停放不致发生自重分力引起滑溜，导致交通事故，因而要求停放场的最大纵坡与通道平行方向为1%，与通道垂直方向为3%；出入通道的最大纵坡7%，一般不小于等于2%为宜；

123. 城市交通站点分为终点站、枢纽站和中间停靠站；

124. 照明标准通常用水平照度和不均匀度来表示。水平照度是指受光面为水平面的照度，照度的单位是；lx（勒克司），一个lx就是1m2照射上，均匀分布1lm（流明）的光通量；

125. 不均匀度是表示受光物体表面照度的均匀性系数，即不均匀度=最高水平照度/最低水平照度；照明标准的选取与道路等级、交通大小、路面的反光性质、路灯的悬吊方式和高度有关；

126. 在下列情况下，可考虑修地道：重要的建筑物及风景区附近；修人行天桥会破坏风景和城市美观；横跨的行人特别多的站前道路；修建人行地道比修人行天桥在工程费用和施工方法上有利；有障碍影响，修建人行天桥需显著提高桥下净空；

127. 道路交通管理设施通常包括交通标志、标线和交通信号灯等，广义概念还包括护栏、统一交通规则的其他显示设施；

128. 交通标志分为主标志和辅助标志两大类；主标志按其功能可分为警告、禁令、批示及指路标志等四种；辅助标志系附设在主标志下面，对主标志起补充说明的标志，它不得单独使用；

129. 交通标志一般安设在车辆行进方向道咱的右侧或分隔带上，通常距人行道路缘石0.3-0.5米处，其高度应保证标志牌下缘至地面高度有1.8-2.5米；

130. 普通交通信号灯按红、黄、绿或绿、黄、红自上而下或自左风吹草动右排列；竖项排列常用于路辐较窄的旧城路口；

131. 绿化对环境的改善：吸收二氧化碳，放出氧气；改变小气侯；调节湿度；降低噪声；

132. 道路绿化的类型：营造行道树；营造防护林带；营造绿化防护工程；营造风景林，美化环境；

133. 桥梁是供铁路、道路、渠道、管线、行人等跨越河流、山谷或其他交通线路等各种障碍物时所使用的承载结构；通常分上部结构和下部结构；

134. 上部结构是指桥梁结构中直接承受车辆和其他荷载，并跨越各种障碍物的结构部分，一般包括桥面构造、桥梁跨越部分的承载结构和桥梁支座；

135. 下部结构是指桥梁结构中设置在地基上用以支孺桥跨结构，将其荷载传递至地基的结构部分，一般包括桥墩、桥台及墩台基础；

136. 桥梁的分类：根据桥梁主跨所用材料，桥梁可划分为木桥、圬工桥、钢筋砼桥、预应力混凝土桥和钢桥；根据桥梁跨越障碍物，桥梁可划分跨河桥、跨海峡桥、立交桥、高架桥等；根据桥梁的用途，可将其划分为公路桥、铁路桥、公铁两用桥、人行桥、运水桥、农桥以及管道桥；根据桥梁跨径总长L和单孔跨径L0的不同，桥梁可分为特大桥（L≥500或L0≥100）；大桥（L≥100或L0≥40）；中桥（100＞L＞30或40＞L0＞20）；小桥（30＞L＞8或20＞L0＞5）；根据桥面在桥踌中的位置，桥梁可分为上承式、中承式和下承式桥；根据桥梁的结构形式，桥梁可划分为梁式桥、拱式桥、刚架桥、悬索桥和组合式桥；

137. 桥面铺装的形式：水泥混凝土铺装或沥青混凝土铺装；防水混凝土铺装；为了延长桥面铺装层的寿命，宜在上面设20mm沥青磨耗层；为了使铺装层具有足够的强度设钢丝网；

138. 桥面的纵坡，不般都做成双向纵坡，在桥中心设置曲线，纵坡一般以不超过3%为宜；

139. 桥面横坡，一般采用1.5%-3%通常是在桥面板顶面铺设混凝土三角垫层来构成；

140. 当桥面纵坡大于2%而桥长小于50米时，桥上可不设泄水管，此时可在引道两侧设置流水槽；当桥面纵坡大于2%而桥长大于50米时，就需要设置泄水管，一般顺桥长方向每隔12-15米设置一个；桥面纵坡小于2%时，泄水管就需设置更密一些，一般顺桥长方向每隔6-8米设置一个；常见泄水管有钢筋混凝土泄水管和金属泄水管两种；

141. 桥面防水层设置在桥面铺装层下面，在桥面伸缩缝处应连续铺设，不可切断；桥同纵向应铺过桥台背；截面横向两侧，则应聘伸过缘石底面从人行道与缘石砌缝里向上叠起100mm

142. 为满足路面变形的要求，通常在两梁端之间、梁端与桥台之间或桥梁的铰接位置上设置伸缩缝；要求伸缩缝在桥梁轴线的两个方向，均能自由伸缩，牢固可靠；在设置伸缩缝处，栏杆与桥面铺装都要断开；

143. 伸缩缝的类型：镀锌薄钢板伸缩缝；钢伸缩缝；橡胶伸缩缝；

144. 桥梁上的人行道宽度由行人交通量决定，可选用0.75m、1m，大于1m按0.5m倍数递增，，高为0.25-0.35，行人稀少地区可不设人行道，为保障行车安全改用安全带；安全带不小于0.25米，高为0.25-0.35的护轮安全带；人行道1%排水横坡彻向桥面；

145. 梁式桥是指其结构在垂直作用下，其支座仅产生垂地反力，而无水平推力的桥梁，梁式桥的特点是其桥跨的承载结构由梁组成，梁式桥可分为简支梁式桥、连续梁式桥、悬臂梁桥；简支梁桥的三种类型：简支板桥；肋梁式简支梁桥；箱形简支梁桥；拱式桥的特点是其桥跨的承载结构以拱圈或拱肋为主，拱式桥在竖向荷载作用下，两拱脚处不仅产生竖向反力，还产生水平反力；拱桥按其结构体系分为：简单体系拱桥；组合体系拱桥；

146. 斜拉桥是典型的悬索结构和梁式结构组合的，由主梁、拉索及索塔组成的组合结构体系；接索布置方式：辐射式；竖琴式；扇式；星式；

147. 桥梁支座将桥跨结构的支承反力传递给桥台，并保证桥跨结构在荷载作用下满路变形要求，支座按其是否允许变形可分为固定支座，单向活动支座；按其材料分为钢支座、四氯乙烯支座、橡胶支座、铅支座；

148. 桥墩类型：实体桥墩；空心桥墩；柱式桥墩；柔性墩；框架墩；基中实体桥墩分为实体重力式桥墩和实体薄壁桥墩；实体桥墩由墩帽、墩身、基础组成；大跨度墩帽厚不小于0.4；中小跨度也不小于0.3

149. 空心桥墩有两种形式，一种是上述实体重力型结构，另一种采取薄壁钢筋混凝土的空格形墩身，四周壁厚只有30cm左右；

150. 桥台分为：重力式桥台；轻型桥台；框架式桥台；组合式桥台；

151. 墩台基础分为：扩大基础；桩与管柱基础；沉井基础；

152. 单孔跨径小于5米，多孔跨径总长小于8米统称为涵洞；而圆管涵和箱涵则不论孔径大小、孔数多少，都称作涵洞；

153. 按照构造形式不同分类：涵洞可分为圆管涵、拱涵、盖板涵、箱涵等；涵洞分为明涵和暗涵；按建筑材料不同分类：涵洞可分为砖涵、石涵、混凝土涵、钢筋混凝土涵；按水力性能不同分类：无压力式涵洞、半压力式涵洞、压力式涵洞；

154. 涵洞的组成：涵洞由洞身、洞口、基础三部分和附属工程组成；

155. 涵洞的构造由洞身、洞口建筑、涵洞的基础、沉降缝、附属工程；

156. 洞身是涵洞的主要部分，它的截面形式有圆形、拱形、矩形三大类；

157. 拱涵的洞身由拱圈、侧墙和基础组成；盖板池是常用的矩形涵洞，由基础侧墙和盖板组成，跨径在1m以下的涵洞，可用石盖板；跨径较大时采用钢筋混凝土盖板；

158. 涵洞洞口建筑在洞身两侧：连接洞身与路基边坡；常用的洞口建筑菜式有端墙式、八字式、井口式；涵洞与路线斜交分为斜洞口与正洞口；

159. 涵洞的附属工程包括：锥体护坡；河床铺筑；路基边坡铺筑及人工水道等；

160. 按地下工程存在的环境及建造方式分为岩石中的地下工程和土中地下工程；

161. 岩石中的地下工程包括三种形式：一是现代城市在岩石中建设的各种地下工程；二是开发地下矿藏，石油而形成的废旧矿井空间加以改造利用而形成的地下工程；三是利用和改造天然溶洞形成的地下工程；

162. 根据建造方式分为单建式和附建式两类；单建式地下工程是指地下工程独立建在土中，在地面上没有其他建筑物；附建式地下工程是指各种建筑特的地下部分；

163. 按地下工程的开发深度分类：即浅层地下工程（地表至-10米深）、中层地下工程（-10米至-30米、深层地下工程（-30米以下）；

164. 地下工程的主要特点：地下工程的无限性与制约性；地下工程建设的层次性与不可逆性；地下工程的致密性与稳定性；

165. 地下交通工程包括：地下铁路；地下公路；地下停车场；

166. 凡以电能为动力，采用轮轨运行方式的交通系统，旅行速度大于30KM/h,单项客运能力超过1万人次/h的交通系统称为城市快速轨道交通系统；它主要由地面铁路、高架铁路、地下铁路组成；

167. 铁路的优点：运输速度快，运送能力大；准点、安全；对地面无太大影响；不存在人、车混流现象，没有复杂的交通组织问题；不侵占地面空间；环境污梁小；

168. 铁路的缺点：施工条件困难、工期长、工程建设费用较地面高；

169. 真正制约地下铁路建设的因素是经济性问题，城市地下铁路建设必须考虑以下三点：城市人口；城市交通流量；城市地面、上部空间进行地铁建设的可能性；

170. 地下铁路路网的基本类型：单线式；单环式；多线式；蛛网式；棋盘式；

171. 地下铁路路网布置的基本原则：基本走向满足城市交通的需要；要充分利用城市现有道路；必须考虑城市的发展远景；应考虑技术水平和施工能力；

172. 地下公路的形式：地下越江公路；地下立交公路；地下快速公路；半地下公路；

173. 地下公路子线路与断面特点：地下公路的平面线形，一般采用直线，避免曲线；综合排水、通风等各方面要求；地下公路遂道的纵坡通常应不小于0.3%,并不代表3%;

174. 地下停车场按设置形态、利用方法、设置场所等有各种分类：公路式地下停车场、公园式地下停车场、广场式地下停车场；建筑物地下室式停车场；

175. 汽车停车场的构造基准：车道宽度，双向行驶的汽车道宽应大于5.5米，单向行驶汽车道宽采用3.5米以上；梁下有效高度，指梁底至路面的高度，在车道位置要求不低于2.3米，在停车位置应不低于2.1米；弯曲段回转半径，为使汽车在弯道顺利行驶，单向行驶的车道有效宽度应在3.5米以上，双向行驶在5.5米以上进行设计；斜道坡度，一般规定在17%以下，如出入口直接相连时，应尽可能采用缓坡,如13%-15%;

176. 市政管线工程一般包括供水、能源供应、通信和废气物的排除等四大系统；市政管线工程按性能用途、敷设方式、管线覆土深度和输送方式的不同分为若干类型；

177. 市政管线按性能与用途分为铁路、道路、给水管道、排水管沟、电力线路、电信线路、热力管道、城市垃圾输送管道、可燃和助燃气体管道等；按敷设形式分为架空架设线路；地下埋设线路；一般以管线覆土深度超过1.5米作为划分深埋和浅埋的分界线；按输送管道，承压情况可分为：压力管道；重力流管道；

178. 市政管道的布置方式与布置原则：综合考虑远景规划期发展；工程管网线路要取直，并尽可能平行于建筑红线安排；城市工程管网基本上沿街道和道路布置；一些常规的作法是：建筑特与红线之间的地带，用于敷设电缆；人行道用于敷设热力管网或通行式综合管道；分车带用于敷设自来水、污水、煤气和及照明电缆；街道宽度超过60米时，自来水和污水管道都应设在街道内两侧；在小区范围内，地下工程管网多数应走专门的地方；

179. 地下工业工程分类：地下轻工业与机械工业工程；地下能源工程；地下食品工业工程；地下电力工业工程；

180. 地下工业工程布置：遵循厂房工艺流程的基本要求；满足要求的交通运输条件；根据生产特点进行合理分区；

181. 地下厂房的总体布置方案要求：工艺流程比较简单；工艺流程有严格的顺序；工艺流程有固定的程序；

182. 地下公共建筑工程：城市地下商业建筑工程；城市地下行政办公建筑工程；城市地下文教与展览建筑工程；城市地下文娱与体育建筑；

183. 城市地下综合体的类型：新建城镇的地下综合体；与高层建筑相结合的地下综合体；

184. 我国应优先发展的地下综合体：道路交叉口型；车站型；站前广场型；副都心型；中心广场型；

185. 人防工程的类型：通信指挥工程；医疗救护工程；防空专业队工程；人员隐蔽工程；物质保障工程；干道工程；

186. 连通搞活是我国人防工程建设的特点，它包括连接干道、疏散机动干道；

187. 人防指挥工程应注意以下问题：内部功能和组成应当完备；内部布置应当紧凑；具备长时间坚持运转能力；

188. 人员隐蔽工程分为人为隐蔽所和专业队隐蔽所两大类；

189. 人员医疗救护设施宜分为三级：救护站；急救医院和中心医院；

190. 按照民用贮库储存物品的性质，分为一般性综合贮库、食品贮库、粮食和食油贮库、危险品贮库和其他类型贮库；大体上可以概括为五种类型：地下水库、包括饮用水库和工业水库；地下食品库，包括地下粮库、地下食油库、地下冷冻库和地下冷藏库等；地下能源库，包括地下化学能库、地下电能库、地下机械能库和地下热能库；地下物质库，用以存放车辆、武器、装备、军需品、商品等；地下废物库，包括地下核废料库、地下工艺废料库和和城市废物库；

191. 城市贮库布置与交通的关系：贮库最好布置在居住用地之外，离车站不远，以便把铁路支线引进贮库所在地；对小城市的贮库布置，起决定作用的是对外运输设备的位置；大城市除要考虑交通外，还要考虑市内供应线的长短问题；大库区以及批发和燃料总库，必须要考虑铁路运输。贮库不应直接沿铁路干线两面侧布置，尤其是地下部分，最好布置在生活居住区的边缘地带，同铁路干线有一定的距离；

192. 城市贮库的分布与居住区、工业区的关系：一般危险品应布置在离城10km以外的地上与地下；一般贮库都布置在城市外围；一般食品库布置的要求是：应布置在城市交通干道上，不要在居住区设置；地下贮库洞口的周围，不能设置对环境有污染的各种贮库；性质类似的食品贮库，尽量集中布置在一起；冷库的设备多、容积大，需要铁路运输、一般多设在郊区或码头附近；

193. 地下贮库建设应遵循如下技术要求：地下贮库应设置在地质条件较好的地区；靠近市中心的一般性地下贮库，出入口的设置，除满足货物的进出方便外，在建筑形式上应与周边环境相协调；布置在郊区的大型贮能库、军事用地下贮存库等，就注意对洞口的隐蔽性，多布置一些绿化用地；与城市无多大关系的转运贮库，应布置在城市的下游，以免干扰城市居民的生活；由于水运是一种最经济的运输方式，因此有条件的城市，应沿江多布置一些贮库，但应保证堤岸的工程稳定性；

194. 钢筋是土木建筑工程中使用量最大的钢材品种之一，其材质包括碳素结构和低合金高强度结构钢两大类；常用的有热轧钢筋、冷加工钢筋以及钢丝、钢铰线等；

195. 钢筋混凝土结构对钢筋的要求是机械强度较高，具有一定的塑性、韧性、冷加工性等；

196. 热轧钢筋分HPB235、HRB335、HRB400、HRB500四种牌号；各牌号钢筋也可习惯依次称作Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级钢筋；其中HPB235钢筋由碳素结构钢轧制而成，表面光圆；

197. 随钢筋级别提高，其屈服强度和极限强度逐渐增加，而其塑性逐步下降；带肋钢筋直径大小分两个系列，小直径6-25mm，大直径28-50mm;

198. 综合钢筋的强度、塑性、工艺性和经济因素，非预应力钢琴混凝土可选用HPB235、HRB335T HRB400钢筋，而预应力钢筋混凝土则宜选用HRB500、HRB400、HRB335钢筋；小直径热轧带肋钢筋是当前重点发展的品种；

199. 冷加工钢筋是在常温下对热轧钢筋进行机械加工而成，常见的品种有冷拉热轧钢筋、冷轧带肋钢筋和冷拔低碳钢丝；

200. 冷轧带肋钢筋分为CRB500、CRB650、CRB800、CRB970、CRB1170五个牌号；CRB550为普通钢筋混凝土用钢筋，其他牌号为预应力混凝土钢筋；

201. 热处理钢筋有正火、淬火、回火、和退火四种做法；

202. 预应力混凝土用钢丝分为碳素钢丝、刻痕钢丝、钢铰线

203. 抗拉性能是钢筋的主要性能，因为钢筋在大我数情况下是作为抗拉材料 来使用的，表征抗拉性能的技术指标主要是屈服点（也叫屈服强度）、抗拉强度（全称抗拉极限强度）和伸长率；

204. 钢材的化学成分、组织状态、内在缺陷及环境温度等都是影响冲击韧性的重要因素；

205. 钢材的性能：抗拉性能；冷弯性能；冲击韧性；硬度；耐疲劳性；焊接性；

206. 钢筋的化学成分主要是指碳、硅、锰、硫、磷等，在不同情况下往往还需考虑氧、氮及各种合金；

207. 土木建筑工程用钢材含碳量不大于0.8%，在此范围内，随着钢中碳含量增加，强度和硬度相应提高，而塑性和韧性相应降低；碳还可显著降低钢的可焊性，增加钢的冷脆性和时效敏感性，降低抗大气锈蚀性；

208. 当硅在钢中的含量较低（小于1%）时，随着含量的加大可提高钢材的强度，而对塑性和韧性影响不明显；

209. 锰是我国低合金的主加元素，含量一般在1%-2%，它的作用主要是使强度提高；锰还能消减硫和氧引起的热脆性，使钢材的热加工性能改善；

210. 硫是很有害的元素，呈非金属硫化物夹杂物存于钢中，具有强烈的偏析作用，降低各种机械性能；硫化物造成的低熔点使钢在焊接时易于产生热裂纹，显著降低可焊性；

211. 磷为有害元素，含量提高，钢材的强度提高，塑性和韧性显著下降；特别是温度越低，对韧性和塑性的影响俞大；磷在钢中偏析作用强烈，使钢材冷脆性增大，并显著降低钢材的可焊性，但磷可提高钢的耐磨性和耐腐蚀性，在低合金中可配合其他元素作为合金元素使用；

212. 人造板材的质量主取决于木材质量、胶料质量和加工工艺等；

213. 胶合板一般是3-13的奇数，并以层数取名，生产胶合板是合理利用木材，改善木材物理力学性能的有效途径，它能获得较大辐度的板材，消除各向异性，克服木材和裂纹等缺陷的影响；

214. 硬质纤维板密度大、强度高；中密度纤维板是家具制造和室内装修的优良材料；软质纤维板表观密度小、吸声绝热性能好，可作为吸声或绝热材料使用；

215. 胶合夹心板分实心板和空心板两种；刨花板可分为：加压刨花板、砂光或刨光刨花板、饰面刨花板、单板贴面刨花板等；

216. 水泥是一种良好的矿物胶凝材料，就硬化条件而言，水泥不但能在空气中硬化，还能更好的在水中硬化，保持并继续增长其强度，故水泥是属于水硬性胶凝材料；

217. 凡由硅酸盐水泥熟料、0-5%的石灰石或粒化高炉矿渣、适量石膏磨细制成的水硬性材料，称为硅酸盐水泥；它分为两种类型：不掺混合料的Ⅰ型硅酸盐水泥，代号P·I；在硅酸盐水泥熟料粉磨时掺入不超过水泥质量5%的石灰石或粒化高温炉矿渣混合材料称为Ⅱ型硅酸盐水泥，代号P·Ⅱ；

218. 由硅酸盐水泥熟料、6%-15%的混合材料、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料，称为普通硅酸盐水沁，代号P·O；掺活性混合材料时，最大掺量不得超过15%，其中允许用不超过水泥质量5%的窑灰或不超过水泥质量10%的非活性混合材料来代替；掺非活性混合材料时，最大掺量不得超过水泥质量的10%；

219. 硅酸盐水泥熟料主要矿物：硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙、铁铝酸四钙；水泥硬化是一个复杂的物理化学过程，其中包括化学反应（水化）、及物理化学作用（凝结硬化）；水化是水泥产生凝结硬化的必要条件，而凝结硬化是水泥水化的结果；

220. 硅酸盐水泥及普通水泥的技术性质：细度；凝结时间；体积安定性；强度；碱含量；水化热；

221. 水泥的细度直接影响水泥的活性和强度，颗粒越细，与水反应的表面积大，水化速度快，早期强度高，但硬化收缩较大，且粉磨时能耗大，成本高；

222. 凝结时间分为初凝和终凝时间；初凝时间为水泥加水拌和起，至水泥开始失出塑性所需的时间，终凝时间从水泥加水拌和起，至水泥浆完全失出塑性开始产生强度所需的时间；

223. 硅酸盐水泥初凝时间不得早于45min；终凝时间不得迟于6.5h;水泥初凝时间不合要求，该水泥报废，终凝时间不合要求，视为不合格；

224. 安定性是指水泥在硬化过程中，体积变化是否均匀的性能，水泥安定性不良会导致构件产生膨胀性裂纹或变形，造成质量事故，引起水泥安定性不良的主要原因是熟料中游离的氧化钙或游离氧化镁过多或石膏掺量过多，安定性不合格水泥不得用于工程应废弃；

225. 水泥强度是胶砂的强度而不是净浆的强度，它是评定水泥标号的依据；

226. 水化热与水泥矿物成分、细度、掺入的外加剂品种、数量及混合量有关；水泥水化热主要在早期释放，后期逐渐减少；水化热对大体积混凝土施工不利；

227. 硅酸盐水泥、普通水泥的应用：水泥强度等级较高，主要用于结构的高强度混凝土、钢筋混凝土和预应力混凝土工程；凝结硬化较快、抗冻性好，适用于早期强度要求高、凝结快，冬期施工及严寒地区受反复冻融的工作；水泥中含有较多的氢氧化钙，抗软水侵蚀和抗化学腐蚀性差，所以不宜用于经营与流动软水接触及有水压作用的工程，也不宜用于受海水和矿物等作用的工程；因水化过程放出大量的热，故不宜且于大体积混凝土施工；

228. 在生产水泥时，为改善水泥性能，调节水泥强度，而加到水泥中的人工的或天然的矿物材料，称为水泥混合料材料。按其性能分为活性混合材料（高炉矿渣、粉煤灰、火山灰）；非活性混合料（石英砂、石灰石及各种废渣，）水泥掺入混合料可以增加水泥产量、降低成本、降低强度等级、减少水化热、改善混凝土及砂浆的和易性等；

229. 定义与代号：矿渣硅酸盐水泥P·S；火山灰质硅酸盐水泥P·P；粉煤灰硅酸盐水泥P·F；

230. 硅酸盐水泥适应于块硬早强工程、配制高强度等级混凝土；

231. 普通硅酸盐水泥适应于制造地上、地下及水中的混凝土、钢筋混凝土及预应力钢筋混凝土结构，包括受反复冻融的结构；也可配制高强度等级混凝土及早期强度要求高的工程；

232. 矿渣硅酸盐水泥适应于高温车间和有耐热、耐火要求的混凝土结构；大体积混凝土施工；蒸汽养护的混凝土结构；一般地上、地下和水中混凝土结构；有抗硫酸盐侵蚀要求的一般工程；

233. 火山灰质硅酸盐水泥适应于大体积混凝土工程；有抗渗要求的工程；蒸汽养护的混凝土构件；有抗硫酸盐侵蚀要求的一般工程；

234. 粉煤类硅酸盐水泥适应于地上、地下水中及大体积混凝土工程；蒸汽养护的混凝土构件；可用于一般混凝土工程；有抗硫酸盐侵蚀要求的一般工程；

235. 铝酸盐水泥，以前称高铝水泥，也称矾土水泥；根据国标GB201规定，凡以铝酸钙为主的铝酸盐水泥熟料，磨细制成的水硬性胶凝材料称为铝酸盐水泥，代号CA；根据AL2O3含量百分数将铝酸盐水泥分为四类：CA-50、CA-60、CA-70、CA-80；技术要求：CA-60水泥初凝时间≥60min,终凝时间≤18h,其佘三类水泥均要求初凝时间≥30min；终凝时间≤6h；

236. 铝酸盐水泥的主要矿物成分为铝酸一钙CA、二铝酸一钙CA2、七铝酸十二钙C12A7；和钙铝黄长石C2AS；其中CA水化速度快，凝结正常，快硬早强，而CA2水化速度之缓慢，但后期强度增长较大；这种水泥3D强度即可达到P·O28天的水平，最适宜的硬化温度为15C左右，过高的硬化温度会使其强度大幅度下降；

237. 铝酸盐水泥耐高温性能，在高温下仍能保持较高的强度，并能随CA2含量的增加而提高；耐腐蚀性高于硫酸盐水泥；

238. 铝酸盐水泥可用于配制不定型耐火材料；与耐火粗细集料可制成耐高温的耐热混凝土；用于工期紧急的工程，如国防、道路和特殊抢修工程等；也可用于抗硫酸盐腐蚀的工程和冬季施工的工程；铝酸盐水泥不宜用于大体积混凝土工程；不能用于碱溶液接触的工程；不得与未硬化的硅酸盐水泥混凝土接触使用，更不得与硅酸盐水泥或石灰混合使用；不能蒸汽养护，不宜高温季节施工；

239. 砂石是混凝土的主要组成之一、习惯上称为集料和骨料，在混凝土中起骨架作用；粒径

240. 4.75mm以上者称石子，4.75mm以下者谓砂子；

241. 混凝土中应用最多的砂子是天然砂，即普通砂；普通砂是指在自然作用下形成的粒径在4.75mm以下的岩石粒料，包括河砂、山砂、海砂；砂中常有粘土、淤泥、有机物、云母、硫化物及硫酸盐等有害杂质；

242. 砂的粗细程度是不同粒径的砂混合在一起时的平均粗细程度；拌制混凝土的砂不宜过粗也不宜过细；砂子过粗，则混凝土粘聚性变差，容易产生离析、沁水现象；砂子过细，砂子总表面积增大，不易产生离析现象，但需要较多的水泥；

243. 砂的颗 料级配是砂大、中、小颗粒的搭配情况，砂大、中、小颗粒含量的搭配适当，则其孔隙率和总表面积都较小，即具有良好的颗粒级配；

244. 砂的粗细程度和颗粒级配通过筛分析法确定：筛分析法是用一套孔径4.75mm、2.36mm、1.18mm、0.6mm、0.3mm和0。15mm的标准确性方孔筛，按照筛孔的大小顺序，将用9.5mm方孔筛筛出的500g干砂，由粗到细过筛，称得各号筛上的筛佘量；

245. 砂的粗细程度用细度模数Mx表示，分为粗、中、细三种规格：3.7~3.1为粗砂，3.0~2.3为中砂，2.2~1.6为细砂；粗、中、细砂均可作为普通混凝土用砂，但以中砂为佳；

246. 对细度模数为3.7~1.6的砂，按累计筛佘百分率划分为三个级配区，1区砂颗 粒较粗，宜用来配制水泥用量多或低流动性普通混凝土；2区为中砂，粗细适宜，配制混凝土宜优先选用2区砂；3区颗粒偏细，所配混凝土拌和物粘聚性较大，保水性好，但硬化后干缩较大，表面易产生裂缝，使用时宜适当降低砂率；

247. 当砂含水率为5%-7%时体积增大25%-30%，这里是由于砂子表面吸附水造成，而继续增加含量率时，水膜破裂体积反而缩小，所以在拌制混凝土时，砂子用量以质量控制较为可靠；砂子的含水状态分全干、气干、表干和潮湿4种状态，其含水量各不相同，为了消除其对混凝土质量的影响，标准规定，骨料以干燥状态设计配合比，其他状态含水率应进行换算；

248. 普通石子包括碎石和卵石；碎石表面粗糙，颗粒多棱角，与水泥浆粘结力强，酏制的混凝土强度高，但其总表面和空隙率较大，拌制混凝土水泥用量较多，拌和物和易性罗差；

249. 卵石表面光滑，少棱角，孔隙率及表面积小，拌制混凝土水泥用量少，拌和物和易性好，便于施工，但含杂质较碎石多，与水泥粘结力较差，故用其配制混凝土强度较低；

250. 按照有规定石子的最大粒径不得超过结构截面的最小尺寸的1/4，同时不得大于钢筋间最小净距的3/4。对于厚度为100mm或小于100mm 的混凝土板，允许采用一部分最大粒径达1/2板厚的集料，但数量不得超过25%；

251. 石子的级配分连续级配和间断级配两种；连续级配比间断级配水泥用量稍多，但其拌制的混凝土流动性和粘聚性均较好，是现浇混凝土中常用的一种级配方式；间断级配混凝土已产生离析现象，因此间断级配适宜于机械振捣流动性差的干硬性拌和物；

252. 石子的强度用岩石立方体抗压强度和压碎指标表示；在选择采石场、对粗集料强度有严格要求或对质量有争议时，宜用岩石立方体检验；对于经常性的生产质量控制则用压碎指标检验较为方便；采用岩石立方全检验时，将碎石或卵石制成50*50*50立方体试件或直径和高均为50的圆柱体；在水饱和状态下，测得其抗压强度与所采用的混凝土抗压强度之比应不小于1.5；C30以上混凝土应不小于2.0，一般情况下火成岩的强度不宜低于80MPa；变质岩不宜低于60 MPa；水成岩不低于30 MPa；

253. 石子物理性能包括：表观密度；堆积密度；孔隙率；

254. 石灰（生石灰CaO）是在土木建筑中使用很早的矿物胶凝材料之一；石灰是由含碳酸钙CaCO3较多的石灰石经过高温锻烧生成的气硬性胶凝材料，其主要成分是氧化钙，化学方程式如下：CaCO3→CaO+CO2↑石灰呈白色或灰色块状；石灰加水后便溶解为熟石灰Ca（OH）2，这个过程称为石灰的熟化，化学反应方程式：CaO+H2O→Ca（OH）2+64.9kj/mol；

255. 石灰的硬化是由下述两个同时进行的过程来完成的：结晶作用；碳化作用；石灰砂浆的突出优点是具有良好的可塑性，在水泥砂浆中掺入石灰浆，可使可塑性显著提高；石灰的硬化只能在空气中进行，且硬化缓慢，硬化后强度不高，受潮后石灰溶解，强度更低，在水中还会扩散。所以石灰不宜在潮湿的环境中使用，也不宜单独用于建筑物基础；

256. 石灰在土木建筑工程中应用：配制水泥石灰砂浆；拌制灰土或三合土；生产硅酸盐制品；

257. 石膏是以硫酸钙为主要成分的气硬性胶凝材料；生产石膏的主要原料是天然二水石膏（CaSO4·2H2O）或含有CaSO4·2H2O与CaSO4的混合物化工副产品及废渣（如磷石膏、氟石膏、硼石膏等）也可作为生产石膏的原料；生产石膏的主要工序是加热与磨细；由于加热方式和温度不同，可生产不同性质的石膏品种，统称熟石膏；

258. 将天然二水石膏加热，随温度的升高，发生如下变化；温度65~75C时开始脱水，至107~170C时，生成半水石膏CaSO4·1/2H2O.在该阶段中，因加热条件不同，所获得的半水石膏有α型和β型两种形态，若将二水石膏在非密闭不窑炉中加热脱水，得到β型半水石膏，称为建筑石膏；若将二水石膏置于0.13MPa、124C的过饱各蒸汽条件下蒸炼脱水，或置于某些盐溶液沸煮，可得到α型半水石膏；掺入防水剂，称为高强石膏；

259. 建筑石膏与适量的水拌和后，最初成为可塑的浆体，但很快就失出塑性和产生强度，并逐渐发展成为坚固的固体；首先半水石膏溶解于水，与水反应，生成二水石膏，方程式：2（CaSO4·1/2H2O）+3H2O=2(CaSO4·2H2O)

260. 建筑石膏的技术性质与应用：色白质轻；凝结硬化快；微膨胀性；多孔性；防火性；耐水性；抗冻性差；

261. 按照标准的制作方法制成边长为150mm的立方体试件，在标准养护条件（温度20±2C，相对湿度95%以上或在氢氧化钙饱和溶液中）下，养护到28天，按照标准的测定方法测定其抗压强度值称为混凝土立方体试件抗压强度，简称立方体抗压强度；以fcu表示，立方体抗压强度标准值fcu,k是按数理统计方法确定的，具有不低于95%保证率的立方体抗压强度；

262. 混凝土的强度等级是根据立方体抗压强度标准值fcu,k来确定的，钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不低于C15；强度等级表示中的C为混凝土强度标号，C后面的数值为混凝土立方体抗压强茺标准值；

263. 混凝土在直接受拉时，很小的变形就要开裂，是一种脆性破坏；混凝土的抗拉强度只有抗压强度的1/10-1/20，且强度等级越高，该比值越小，所以混凝土在工作时，一般不依靠其抗拉强度；在设计金钢筋混凝土结构时，不是由混凝土承受拉力，而是由钢筋承受拉力；劈裂抗拉试验法可求混凝土抗拉强度；

264. 在道路和机场工程中，混凝土抗折强度是结构设计和质量控制的重要指标，而抗压强度作为参考强度指标；各交通等级道路路面要求的水泥混凝土设计抗折强度为5.0MPa(重交通量)、4.5MPa（中等交通量）、4.0MPa（轻交通量）；

265. 道路水泥混凝土的抗折强度检验的标准试件为150mm*150mm*150mm直方体，是对直角棱柱体小梁按三分点加荷方式测定的；

266. 影响混凝土强度的因素：水灰比和水泥强度等级；养护温度和湿度；龄期；

267. 在配合相同的条件下，所用的水泥强度等级越高，制成的混凝土强度等级也就越高；当用同一品种及相同强度等级水泥时，混凝土强度等级主要取决于水灰比。在水泥强度等级相同的情况下，水灰比越小，水泥石的强度越高，与骨料粘结力也越大，混凝土强度也就越高；适当控制水灰比和水泥用量是决定混凝土密实性的主要因素；

268. 温度升高，水泥水化速度加快，因而混凝土强度发展也快，反之，温度降低，水泥水化速度降低，混凝土强度发展将相应迟缓；

269. 混凝土在正常养护条件下，其强度随道龄期增加而提高；最初7-14D内，强度增长较快，28D后增长缓慢；普通水泥配制的流动性混凝土，在标准养护条件下，混凝土强度发展，大致与其龄期的对数成正比关系：fn=f2*lgn/lg28；式中—n为龄期混凝土的抗压强度MPa；f28—28D龄期混凝土抗压强度MPa；n—养护龄期，n大于等于3；

270. 外加剂的作用：能改善混凝土拌和物的和易性、减轻体力劳动的强度、有利于机械化作业、这对保证并提高混凝土工程质量有好处；能减少养护时间或缩短预制构件的蒸汽时间；也可使工程提前拆除模板，加快模板周转；还可以提早对预应力钢筋混凝土的钢筋放张、剪筋，掺外加剂可以加快施工进度，提高建设速度；能提高和改善混凝土结构；能适当地节约水泥而不影响混凝土的质量；可以使水泥混凝土具备一些特殊功能；

271. 外加剂的分类：改善混凝土拌和物流动性：减水剂、引气剂、泵送剂等；调节混凝土凝结时间：缓凝剂、早强剂、速凝剂等；改善混凝土耐久性的外加剂：引气剂、防水剂、和阻锈剂等；按化学成分分为：有机外加剂、无机外加剂、有机无机复合外加剂；

272. 混凝土掺入减水剂的技术经济效果：保持坍落度不变，可降低单位混凝土用水量5%-25%，提高混凝土早期强度，同时改善混凝土密实度，提高耐久性；保持用水量不变，掺减水剂可增大混凝土坍落度10-20cm，能满足泵送混凝土的施工要求；保持强度不变，掺减水剂可节约水泥用量5%-20%；

273. 减水剂品种：普通型减水剂木质素磺酸盐类，如木质素磺酸钙等；高效减水剂，如NNO

274. 早强剂能提高混凝土早期强度，对后期强度无显著影响的外加剂，多用于抢险工程和冬季施工，常用的早强剂有：氯盐、硫酸盐类、三乙醇胺和以这们为基础的复合早强剂；

275. 引气剂能引入大量分布无孔不入的稳定而封闭的微小气泡，以减小拌和物的沁水离析、改善和易性，引气剂主要有松香树脂类；引气剂减水效果明显，减水率大，不仅起引气作用而且还能提高混凝土强度，而且节约水泥；

276. 缓凝剂用于大全积混凝土、炎热气侯条件下施工的混凝土或长距离运输的混凝土，最常用的有蜜糖和木质互磺酸钙，糖蜜的效果最好；

277. 特种混凝土包括轻骨料混凝土；防水混凝土；碾压混凝土；高强混凝土；纤维混凝土；

278. 轻骨料混凝土是用轻粗骨料、轻细骨料和水泥配制而成的干表观密度小于2 t/m3的混凝土；按表观密度用用途分：保温轻骨料混凝土；结构保温戏骨料沸腾；结构轻骨料混凝土；按轻骨料来源分：工业废渣轻骨料混凝土；天然轻骨料沸腾；人造轻骨料混凝土；按细骨料品种分：砂轻混凝土；全轻混凝土；

279. 防水混凝土设计抗渗等级：P6、P8、P10、P12；实现混凝土自防水的途径：提高混凝土密实度；改善混凝土内部孔隙结构；

280. 提高混凝土密实度的方法：调整混凝土配合比提高密实度；掺入化学外加剂提高密实度；使用膨胀水泥提高混凝土密实度；

281. 碾压混凝土对材料的要求：骨料最大料径不大于20mm，使用活性混合材料应合格；水泥宜使用矿渣水泥、火山灰水泥或粉煤灰水泥；

282. 碾压混凝土的特点：内部结构密实、强度高；干缩性小、耐久性好；节约水泥水化热低；

283. 高强混凝土的优点：高强混凝土可减小结构断面，降低钢筋用量，增加房屋使用面积和有效空间，减轻地基负荷；高强混凝土致密坚硬，其抗渗性、抗冻性、耐腐蚀性、抗冲击性等诸方面性能均优于普通混凝土；对预应力混凝土构件，高强混凝土由于刚度大、变形小，故可以施加更大的预应力和更早地施加预应力，以及减少因徐变而导致的预应力损失；

284. 高强混凝土的不利条件：高强混凝土容易受到敦工各环节中环境条件的影响，所以对其施工过程的质量管理水平要求高：高强混凝土的延性比普通混凝土差；

285. 对高强混凝土的材料要求：水泥质量稳定、强度等级不低于42.5级的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥；对强度等级为C60的混凝土，其粗骨料最大粒径不应大于31.5mm；对高于C60的混凝土，其粗骨料的了大粒径不应大于25mm;高强度混凝土的水泥用量不大于550kg/m3；水泥和矿物总量不应大于600kg/m3;

286. 纤维混凝土掺入纤维的目的是提高混凝土的抗拉强度与降低其脆性；纤维混凝土作用：很好的控制混凝土的非结构性裂缝；对混凝土具有微观补强的作用；利用纤维束减小塑性裂缝和混凝土的渗透性；增强混凝土的抗磨损能力；静载实验表明可替代焊接钢丝网；增加混凝土的抗破损能力；增加混凝土的抗冲击能力；

287. 烧结普通砖，包括粘土砖、页岩砖、煤矸石砖、粉煤灰砖等多种；分为优等品、一等品、合格品三个质量等级；

288. 烧结多孔砖是以粘土、页岩或煤矸石为主要原料烧制的主要用于结构承重的多孔砖；孔洞率在15%以上，有190*190*90，M型、240*115*90，P型两种规格；30mm、25mm、20mm、15mm、10mm、7.5mm六个强度等级；分为优等品、一等品、合格品三个质量等级；用于六层以下建筑的承重墙体；M型砖符合模数，P型砖与普通砖配套使用；

289. 烧结空心砖是以粘土、页岩或粉煤灰为主要原料烧制的主要用于非承生部位的空心砖，孔洞率一般在35%以上；多用于非承重墙，有290*190*90和240*180*115两种规格；

290. 烧结空心砖按期表观密度不同分为800mm、900mm、1000mm三个强度等级；分为优等品、一等品、合格品三个质量等级；

291. 蒸压砖属于硅酸盐制品，是以石灰和含硅原料加水拌和，经成型、蒸养而制成的，目前使用的主要有粉煤灰砖、灰砂砖和炉渣砖；

292. 砌块主要有：粉煤灰砌块；中型空心砖砌块；混凝土小型空心砌块；蒸压加气混凝土砌块；砌块建筑是墙体技术改革的一条有效途径，中使墙体自重减轻，建筑功能改善，造价降低，这此突出的优点为其广泛使用奠定了基础；

293. 天然石材的分类：按地质分类法可分为：岩浆岩（火成岩）、沉积岩（水成岩）和变质岩三大类；

294. 石材是非均质的各向异性的材料，而且是典型的脆性材料，其抗压强度高，搞拉强度比搞压强度低得多；约为1/10-1/20，测定岩石搞压强度的试件尺寸为50*50*50的立方体；石材的耐水性用软化系数来表示，可分三等：KR大于0.9的石材为高耐水石材；KR等于0.7-0.9的石材为中耐水性石材；KR等于0.6-0.7的石材为低耐水性石材；土木建筑中用的石材软化系数应大于0.8；石材吸水后强度降低，抗冻性变差；

295. 常用的人造石材有：人造花岗石、大理石和水磨石三种；常用的人造石材有四类：水泥型人造石材；聚酯型人造石材；复合型人造石材；烧结型人造石材；

296. 砌筑砂浆根据组成材料不同，分为水泥砂浆、石灰砂浆、水泥石灰混合砂浆等；水泥砂浆采用的水泥，强度等级不宜大于32.5级；水泥混合砂浆使用的水泥其强度等级不宜大于42.5级；砌筑砂浆用砂宜选用中砂，其中毛石砌筑宜用粗砂；砂的含泥量不超过5%，强度等级为M5以下的混合砂浆，含泥量不应超过10%;

297. 石灰膏在水泥石灰混合砂浆中起增加砂浆和易性的作用，生石灰熟化成石灰膏时时间不少于7天，磨细生石灰粉的熟化时间不少于2天；电石膏和粉煤灰也能增和易性作和；

298. 砂浆的配合比应经试配，水泥砂浆中水泥用量不应小于200kg/m3;i水泥石灰混合砂浆中水泥和掺加料总量宜为300-350kg/m3，水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在拌成后3h和4h后使用完毕；当施工期间温度超过30C时，应分别在2h和3h内使用完毕；

299. 常用的热轧型钢有角钢、工字钢、槽钢、T型钢、H型钢、Z型钢等；

300. 我国建筑用热轧钢主要采用碳素结构钢Q235-A强度适中，塑性和可焊性较好，而且冶炼容易，成本低廉，适合建筑工程使用；

301. 用光面轧辊轧制而成的扁平钢材，以平板状态供货的称钢板；以卷装供货的称为钢带，主要是碳素结构钢热轧或冷轧而成；按厚度分为厚板（厚度大于4mm）和薄板厚度0.35-4mm)；冷轧钢板只有薄一种；厚板可用焊接结构；薄板可用作屋面或墙面等围护结构；或作为涂层钢板的原料，钢板可用来弯曲型钢；

302. 常用的饰面材料有天然石材、人造石材、陶瓷与玻璃制品、塑料制品，木材以及金属材料等；

303. 花岗岩板材质地坚硬密实、抗压强度高，具有优异的耐磨性及良好的化学稳定性，不易风化变质耐久性好，但耐火性差；天然花岗石板分为普通板材和异形板材两种，按表面加工程度可分为：细面板材；镜面板材；粗面板材三种，质量分优等品、一等品、合格品三个等级；

304. 大理石结构致密，抗压强度高，但硬度不大，易加工，吸水率小，耐磨性好，因主要成分碳酸钙，其抗风化性差，易被侵蚀；

305. 水磨石板材强度高、坚固耐久、美观、刷洗方便、不易起尘、较好的防水与耐磨性能，施工简便等特点；用高铝水泥作胶凝材料制成的水磨石，光泽度高，花纹耐久，抗风化性耐火性与防潮性等更好；

306. 建筑陶瓷制品按产品种类分为陶器、瓷器与炻器三类，每类又可分为粗、细两种；

307. 釉面砖按釉面颜色分为单色、花色及图案砖三种；按形状分为正方形、长方形和异形配件砖三种；按外观质量可分为优等品、一等品与合格品三个等级；

308. 石膏饰面材料包括石膏花饰、装饰石膏板、嵌装式装饰石膏板等；装饰石膏板按防潮性能分为普通板与防潮板，每类又可分为平板、孔板、浮雕板等；

309. 玻璃是以石英砂、纯碱、石灰石和长石等主要原料以及一些辅助材料在高温下熔融成型、急冷形成的一种无定形非晶态硅酸盐物质，是各向同性的脆性材料；

310. 玻璃是土木建筑中一种重要的建筑材料，除了具有采光和装饰外，还有控制光线、调节热量、节约能源、控制噪声、降低建筑自重、改善建筑环境、提高建筑艺术水平等功能；

311. 平板玻璃分为：普通平板玻璃；磨砂玻璃；压花玻璃（花纹朝室内）；彩色玻璃；

312. 安全玻璃分为：钢化玻璃（强度较平板玻璃高4-6倍，抗冲击性及抗弯性好、破碎无锐角）；夹丝玻璃（抗冲击、耐温、抗折强度高）；夹层玻璃（聚乙醇缩丁醛塑料衬片粘合）；

313. 在玻璃表面涂敷金属或金属氧化物即可得到热反射玻璃；因具有较高的热反射性能，故又称镜面玻璃；用于制作高层建筑幕墙，内看窗外景物清晰，而室外却看不清室内；

314. 吸热玻璃是在原料中加入氧化亚铁等能吸热的着色剂或在玻璃表面喷涂氧化锡等便可制成吸热玻璃；这种玻璃能吸收大量太阳辐射热；

315. 光致变色玻璃是在玻璃中加入卤化银或在玻璃夹层中加入钼和钨的感光化合物，即可制成光致变色玻璃；这种玻璃在太阳或其他光线的照射时，颜色会随光线的增强而逐渐变暗，当太阳停止照射时又恢复原来的颜色；

316. 中空玻璃是由两层以上的平板玻璃，四周封严，中间充入气体，即为中空玻璃；这种玻璃钢具有良好的保温、绝热、吸声等性能，在建筑上应用较多；

317. 涂料最早是以天然植物油脂、天然树脂如亚麻子油、桐油、松香、生漆为主要原料的植物油脂，以前称为油漆；目前合成树脂取代了天然树脂，正式命名为涂料；根据涂料各成分的作用，其基本组成可分为主要成膜物质、次要成膜物质和辅助成膜物质三部分；

318. 建筑涂料的主体是乳液涂料和溶剂型合成树脂涂料，也有无机材料胶结的高分子涂料，但成本较高，尚未广泛使用；建筑材料按其使用不同而分为外墙涂料、内墙涂料及地面涂料；

319. 对外墙涂料的基本要求：装饰性良好；耐水性良好；耐侯性良好、耐污染性好；施工及维修容易；常用的外墙涂料有：苯乙烯—丙烯酸脂乳液、丙烯酸酯外墙涂料、聚胺脂系外墙涂料、合成树脂乳液砂壁状涂料等；

320. 对内墙涂料的基本要求：耐碱性良好；耐水性良好；耐磨性良好；抗冲击性良好；与水泥砂浆有好的粘结性能；涂刷施工方便，重涂容易；

321. 地面涂料的应用主要有两方面：一是用于木质地面的涂饰，如常用的聚氨脂漆、聚脂地板漆和酚 醛树脂地板；二是用于地面装饰，做成无缝隙涂布地面等；如常用的过氯乙烯地面涂料、聚胺脂地面涂料、环氧树脂厚质地面涂料等；

322. 聚合物改性沥青防水卷材具有高温不流淌、低温不脆裂、拉伸强度高、延伸率较大等优异性能；常用的有SBS改性沥青防水卷材、PVC改性焦油沥青防水卷材等；施工方法有热熔法、冷粘法、自粘法施工；

323. 聚合物改性沥青防水卷材分为SBS改性沥青防水卷材、APP改性沥青防水卷材、沥青复事胎柔性防水卷材；

324. 合成高分子防水卷材分为三元乙丙橡胶防水卷材；聚氯乙烯防水卷材；氯化聚乙烯防水卷材；氯化聚乙烯—橡胶共混防水卷材；

325. 防水混凝土包括：普通防水混凝土；掺外加剂的防水混凝土和膨胀水泥防水混凝土；

326. 刚性防水材料：防水混凝土；沥青油毡瓦；混凝土屋面瓦；金属屋面；聚氯乙烯瓦；铅合金防水卷材；阳光板；膜结构防水屋面；

327. 防水涂料按成膜物质的主要成分可分为高聚合物改性沥青防水涂料和合成高分子防水涂料二类；

328. 高聚合物改性沥青防水涂料品种有再生橡胶改性防水涂料、氯丁橡胶改性沥青防水涂料、SBS橡胶改性沥青防水涂料、聚氯乙烯改性沥青防水涂料等；

329. 合成高分子防水涂料主要品种有：聚氯防水涂料、丙烯酸酯防水涂料、环氧树脂防水涂料和有机硅防水涂料等；

330. 不定形密封材料通常是粘稠状的材料，分为弹性密封材料和非弹性密封材料；按构成类型分为溶剂、乳液型和反应型；按使用时的组成分为单组分密封材料和多组分密封材料；按组成材料分为改性沥青密封材料和合成高分子密封材料；定形密封材材具有一定的形状和尺寸的密封材料，如密封条、止水带；密封材料的选用应首先考虑它的粘结性能和使用部位；

331. 常用的不定型密封材料有：沥青嵌缝油膏、聚氯乙烯接缝膏和塑料油膏；丙烯酸类密封膏；聚胺脂密缝膏；硅酮密封膏；定型密封材料包括密封条带和止水带，定型密封材料按密封机理分遇水膨胀型和与水非膨胀型两类；

332. 土石方工程包括开挖、运输、填筑、平整与压实等主要施工过程，以及场地清理、测量放线、排水、降水、土壁支护等准备工作和辅助工作；

333. 土石方工程分类：场地平整、基坑槽开挖、基坑槽回填、地下工程大型土石方开挖、路基修筑；

334. 一般开挖深度在5m内的称为浅基坑，挖深超过5m的称为深基坑；

335. 填方应分层进行，产尽量采用同类土填筑，填土必须具有一定的密实度，以避免建筑物不均匀沉陷；

336. 路基挖方称为路堑，填方称为路堤；

337. 土石方施工特点：工程量大，劳动繁重；施工条件复杂；

338. 土石方施工前应做好下列准备工作：场地清理；排除地下水；修筑好临时道路及供水供电等临时设施；做好材料、机具及土方机械的进场工作；做好土方工程测量放线工作；根据土方施工设计做好土方工程的辅助工作，如边坡稳定、基坑支护、降低地下水等；

339. 土方坡度以其高度H与底宽度B之比表示；边坡可做成直线形、折线形或踏步形；

340. 基坑支护结构的主要作用是支撑土壁，此外钢板桩、混凝土板桩及水泥搅拌桩等围护结构还兼有不同程度的隔水作用；基坑支护结构有多种，根据受力状态可分为横撑式支撑、重力式支撑、板桩式支护结构；其中板桩式支护结构又可分为悬臂式和支撑式；

341. 开挖较窄的沟槽，多用于横撑式土壁支护；横撑式土壁支护根据挡土板的不同，分为水平挡土板以及垂直挡土板两类，前者挡土板布置又分间断式和连续式两种；湿度小的粘性土控土深小于3m可用间断式水平支挡土板支撑；对松散、温度大的土坷用连续式水平挡土板支撑，挖土深度可达5m；

342. 水泥搅拌桩支护结构是近年来发展起来的一种重力式支护结构，它是通过搅拌桩基将水泥与土进行搅拌，形成柱状的水泥加固土，这种支护具有防渗和挡土的双重功能；它适用于4-6米的深基坑；最大可达7-8米；

343. 搅拌桩成桩工艺可采用：一资喷浆，二次搅拌；二次喷浆、三次搅拌工艺；主要依据水泥掺入比及土质情况而定；

344. 板式支护结构两大系统：挡墙系统和支撑系统；挡墙系统常用的材料有槽钢、钢板桩、钢筋混凝土板桩、灌注桩及地下连续墙等；钢板桩有平板形和波浪形两种；支撑系统一般采用钢筋、钢索、型钢或土锚杆；

345. 基坑降水方法可分为：重力降水（如积水井、明渠等）和强制降水（如轻型井点、深井点、电渗井点等）土石方工程中采用较多的是集水井降水和轻型井点降水；排除地下水一般采取在基坑周围设置排水沟、截水沟或筑土堤等办法并尽量利用原有的排水系统，使临时排水系统怀永久排水设施相结合；

346. 明排水法施工是在基坑开挖过程中，在坑底设置集水坑，并沿坑底周围或中央开挖排水沟，使水流入集水坑，然后用水泵抽走，所用水泵主要用：离心泵、潜水泵、软抽水泵；集水坑应设置在基坑范围外，地下水走向的上游，根据地下水位大小，基坑平面形装及水泵能力，集水坑每隔20-40米设置一个；

347. 井点降水法有：轻型井点；电渗井点；喷射井点；管井井点；井点降水的方法根据土的渗透系数、降低水位深度、工程特点及设备条件等；

348. 抽水设备由真空泵、施心泵、水气分离器等组成；一套抽水设备能带动的总管长度，一般为100-120m；轻型井点可单排布置、双排布置、环形布置；当土石方机械需进出基坑时，也可采用U型布置；单排布置适用于基坑、基槽深度小于6米，且降水深度不超过5米的情况；井点管布置在地下水上游一侧；双排布置适用于基坑宽度大于6米或土质不良的情况；环形布置适用于大面积基坑；如采用U型布置，井点管不封闭的一段应设在地下水下游方向；

349. 轻型井点施工，主要包括施工准备，井点系统安装与使用；井点系统安装顺序：挖井点沟槽；铺设集水总管；冲孔，沉没井点管，灌填砂粒料；弯联管将井点管与集水总管连接；安装抽水设备；试抽；

350. 当降水深超过8米时，采用轻型井点不经济，宜采用喷射井点，降水深度可达8-20米；喷射井点的平面布置：当基础宽度小于等于10米时，可作单排布置；当大于10米时可作双排布置；当基坑面积较大时可和环形布置；井点间距一般2-3米；

351. 深井井点，当降水深度超过15米作用时，在管井井点内采用一般的潜水泵和离心泵满足不了降水量时，可加大管井深度，改用深井泵即深井井点来解决；可降30-40米；常用的深井泵有两种：电动机在地面的深井及深井潜水泵；

352. 推土机施工由拖拉机和推土铲刀组成，是一种自行式的挖土、运土工具；按铲刀的操作方式分，推土机有索式和液压式；按推土机行走方式分，推土机有履带式和轮胎式；推土机的经济运距在100米以内，以30-60m为最佳运距；

353. 推土机的几种施工方法：下坡推土法；分批集中，一次推送法；并列推土法；沟槽推土法；斜角推土法；

354. 推土机的特点是：操作灵活、运输方便、所需工作面较小、行驶速度较快，易于转移；

355. 铲运机有拖式铲运机和自行式铲运机两种；拖式铲运机是由拖拉机牵引及操纵，自行式铲运机的行驶和工作，都靠本身的动力设备，不需要其他机械的牵引和操纵；

356. 铲运机的特点：能狡立完成铲土、运土、卸土、填筑、压实等工作，对行驶道路要求较低，行驶速度较快，操纵灵活，运转方便，生产效率高；常用于坡度在20度以内的场地平整，开挖大型基坑、沟槽，以及填筑路基等土石方工程；

357. 铲运机在Ⅰ-Ⅲ类土中直接挖土,运土,适宜运距600-1500米,当运距200-350时效率最高;

358. 铲运机的开行路线有以下几种:环形路线(施工地段较短,地形起伏不大的挖、填工程，当挖填交替，而挖填之间距离又较短时，则可采用大环形路线);8字型路线（对挖填相邻，地形起伏较大，且工作时段较长的情况可采用；特点是一个循环完成两次作业，而每次铲土转弯一次，比环形路线可缩短运行时间，提高生产效率；一个循环两次转弯方向不同，机械磨损较均匀；）

359. ; 铲运机铲土的施工方法：下坡铲土；跨铲法；助铲法；

360. 单独挖土机施工按其行走装置不同，分为履带式和轮胎式两类；按其工作装置不同，可分为正铲、反铲、拉铲、抓铲四种；按其传动装置又可分为机械传动和液压传动；

361. 当场地起伏高低较大，土方运输距离超过1000米，且工程量大而集中时，可彩用控土机挖土，配合汽车运土，并在卸土区装配推土机平整土堆；

362. 正铲挖土机挖土特点：前进向上，强制切土；其挖掘力大，生产率高，能开挖停机面以内的Ⅰ~Ⅳ级土，开挖大型基础坑时需设下坡道，适宜土质较好，无地下水的地区工作；

363. 反铲挖土机的特点：后退向下，强制切土；其控掘力比正铲小，能开挖停机面以下的Ⅰ~Ⅲ级的砂土或粘土，适宜开适宜开挖深度4米以内的基础，对地下水位较高也适用，反铲挖土机的开挖方式，可分为沟端开挖与沟侧开挖；

364. 拉铲挖土机特点是：后退向下，自重切土；其挖掘半径和挖土速度较大，能开挖停机面以下的Ⅰ~Ⅱ级土，适宜开挖大型基坑及水下挖土；拉铲挖土机的开挖方式，可分为沟端开挖与沟侧开挖；

365. 抓铲挖土机的挖土特点：直上直下，自重切土；其挖掘力较小，只能开挖Ⅰ~Ⅱ级土，可以挖掘独立基坑、沉井，特别适于水下挖土；

366. 填筑压实的施工要求：填方的边坡坡度，应根据填方高度、土的类别、使用期限及其重要性确定；填方宜采用同类土填筑如采用不同透水性的土分层填筑时，下层宜填筑透水性较大、上层宜填筑透水性较小的填料；或将透水性较小的土层表面做成适当坡度；基坑回填前，应清除沟槽内积水和有机物，检查基础的结构混凝土达到一定的强度后方可回填；填方应按设计要求预留沉降缝，如无设计要求时，可根据工程性质、填方高度填料类别、压实机械及压实方法等，同有关部门共同确定；填方压实工程应由下至上分层铺填，分层压实，分层厚度及压实遍数，根据压实机械、密实度要求、填料种类及含水量确定；

367. 碎石类土、砂土、爆破石渣及含水量符合压实要求的粘性土可作为填方土料；填方土料为粘土时，填土前应检查其含水量是否在控制的范围内，含水时大的粘土不能做填土用；

368. 填土压实方法有：碾压法；夯实法；振动压实法；平整场地等大面积填土多采用碾压法，小面积填土多用夯实法；而振动压实法主要用于粘性土；

369. 碾压机械有平碾（压路机）、羊足碾和气胎碾；平碾是一种内燃机为动力的自行式压路机；羊足碾一般没有动力，靠拖拉机牵引；羊足碾虽与土接触面小，但单位面积压力大，土壤压实效果好，一般用于碾压粘性土不适于砂性土；松土不宜先用重型碾压机；

370. 夯实法包括人工夯实和机械夯实法两种；常用的夯实机械有夯锤、内燃夯实机和蛙式夯实机等；夯实法适用于小面积回填土；可以夯实粘性土或非粘性土；

371. 振动压实法是一种振动和碾压同时作用的高效能压实机这种方法用于振动压实为爆破石渣、碎石类土、杂填土和粉土等非粘性土效果较好；

372. 土木工程中的地基问题，概括的说，可包括四个方面：强度和稳定性问题；压缩及不均匀沉除问题；地基渗漏量超过容许值时，会发生水量损失导致发生事故；地震、机器以及车辆的振动、波浪作用和爆破等动力荷载可能引起的地基土，特别是饱和无粘性土的液化、失稳和震陷等；

373. 地基处理的方法很多，工程中人们常常采用的一类方法是采取措施使土中孔隙减少，土颗料之间靠近，密度加大，土的承载力提高；另一种方法是在地基中掺加各种物料，通过物理化学作用把土颗料胶结在一起，使地基承载力提高，刚度加大，变形减少；

374. 土桩主要适用于消除湿陷性黄土地基的湿陷性，灰土桩主要适用于提高人工填土地基的承载力；土桩和灰土桩适用于处理地下水位以上，深信芭5-15m的湿陷性黄土或人工填土地基；施工方法是利用打入钢套管在地基中成孔，通过挤压作用使地基得到加密，然后在孔内分层填入素土、灰土、粉煤灰后夯实而成土桩或灰土桩；

375. 深层搅拌法施工是利用水泥、石灰等材料作为固化剂的主剂，通过特制的深层搅拌机械，在地基深处就地将软土和固化剂强制搅拌，利用固化剂和软土之间所产生的一系列物理化学反应，使软土硬结成具有整体性的并具有一定承载力的复合地基；

376. 深层搅拌法适宜于加固各种成因的淤泥土、粘土和粉质土等，用于增加软土地基的承载力，减少沉降量，提高边坡的稳定性和各种坑槽工程施工时的挡水帷幕；深层搅拌法施工工艺有两种：一种是用水泥浆和地基土搅拌的水泥浆搅拌；另一种是用水泥粉或石灰粉和地基土搅拌喷射搅拌；

377. 根据桩在土中受力不同，可分为端承桩和摩擦桩；按施工方法不同，桩身可分为预制桩和灌注桩两大类；根据成孔方法可分为：钻孔桩；挖桩；冲孔灌注桩；沉管灌注桩和爆扩桩等；

378. 常用的钢筋混凝土预制桩断面有实心方桩与预应力混凝土空心管桩两种；混凝土预制桩的沉桩方法有：锤击桩；静力压桩法；振动法和水冲法等；

379. 长度在10米以下的短桩，一般多在工厂预制，较长的桩，因不便运输，通常现场预制；

380. 实心桩宜采用工具式木模或钢模板支在坚实平整的场地上，用间隔重叠法预制；上层桩的浇灌，待下层桩的混凝土达到设计强度的30%以后进行，重叠层数不宜超过4层；

381. 钢筋混凝土预制桩在混凝土达到设计强度的70%方可起吊；达到设计强度的100%方可运输和打桩；桩的堆放地应聘平整，坚实，不得产生不无均匀沉降，应设垫木；

382. 打桩机具包括桩锤、桩架和动力装置；桩锤有落锤、单动汽锤、双动汽锤、柴油桩锤和振动桩锤；桩架主要由底盘、导向杆、斜撑、滑轮组等组成；

383. 一般基坑不大时，要桩应从中间开邕分头向两边或四周进行；当基坑较大时，基坑分为数段，而后在各段范围内分别进行；打桩应自内向外从中间向周边打；当桩基设计标高不同时，打桩顺序是先深后浅；当桩的规格不同时，打桩顺序宜先大后小、先长后短；

384. 打桩的垂直度不宜超过0.5% ，用落锤打桩时，最大落距不宜大于1米；

385. 接桩方法有：焊接、法兰（适用于各类土层）或硫磺胶泥锚接（只适用于软弱土层）；

386. 压桩程序：分节压入，逐段接长，当第一节桩压入土中时，其上端距地面2米左右时，将第二节压入；

387. 振动桩主要适用于砂土、砂质粘土、亚粘土层，在含水砂层中的效果更为显著；振动深桩优点：设备构造简单，使用交通，效能高，所消耗的动力少，附属机具少；缺点适用范围较窄，不宜用于粘性土以及土层中夹有孤石的情况；

388. 灌注桩的施工方法：钻孔灌注桩、人工挖孔灌注桩、套管成孔灌注桩和爆扩成孔灌注桩等多种；

389. 钻孔灌注桩所需机械设备有螺旋钻孔机、钻扩机或潜水钻孔机；

390. 人工挖孔灌注桩的特点：单桩承载力高，结构受力明确，沉降量小；可直接检查桩直径、垂直度和持力层情况，桩质量可靠；施工机械设备简单，工艺操作简单，占场地小；施工无振动，无噪声、无环境污梁，对周边建筑无影响；

391. 套管成孔灌注桩是目前采用最为广泛的一种灌注桩，它有锤击沉管灌注桩、振动沉管灌注桩和套管夯打灌注桩三种；

392. 桩可分为单打法；反插法；复打法施工；

393. 爆扩成孔灌注桩是由桩柱和扩大头两部分组成；成孔方法为一次爆扩和二次爆扩法；

394. 地下连续墙可以用作深基坑的支护结构，亦可作为深基坑的支护又用作建筑物的地下室外墙，后者更为经济；

395. 地下连续墙有如下几种类型：按槽孔的形式可以分为壁板式和桩排式两种；按开挖方式及机械分类，可分为抓斗冲击式、旋转式和旋转冲击式；按施工方法的不同可以分为现浇、预制和二者组合成墙等；按功能及用途分为作承重基础或地下构筑物的结构墙、挡土墙、防渗水墙、阴滑墙、隔震墙等；按墙体材料不同分为钢筋混凝土、素混凝土、粘土、自凝泥浆混合墙体材料等；

396. 地下连续墙的优点：施工全盘机械化，速度快、精度高、并且振动小、噪声低；适用于城市密集建筑群及夜间施工；具有多功能用途，如防渗、截水、承重、挡土、防爆等，由于采用钢筋混凝土或素混凝土，强度可靠，承压力大；对开挖的地层适应性强；可以在各种复杂条件下施工；开挖基坑无需放坡，土方量小，浇混凝土无需支模养护，并可在低温下施工，降低成本，缩短施工时间；用触变泥浆保护孔壁和止水，施工安全可靠，不会引起水位降低而造成周围地基沉降，保证施工质量；可将地下连续墙与逆做法施工结合起来；

397. 地下连续墙的缺点：每段连续墙的接头质量较难控制；往往容易形成结构的薄弱点；墙面虽可保证垂直度但比较粗糙，尚需加工处理或做成衬壁；施工技要求高，无论是造槽机械选择、槽体施工、泥浆下浇筑混凝土、接头泥浆处理等环节，均应处理得当，不容疏漏；制浆及处理系统占地较大，管理不善易造成现场泥泞和污染；

398. 地下连续墙的工艺流程可分为配制泥浆护壁和自成泥浆护壁法；

399. 施工过程：修筑导墙；泥浆护壁；深槽挖掘；混凝土浇筑；

400. 泥浆护壁的作用：固壁、携砂、冷却和润滑，其中固壁为主；深槽挖掘分为单元槽段划分；挖槽机械；挖槽机械分类，一类是直接出渣的挖斗式挖掘机，另一类是泥浆循环出渣的钻头式挖槽机；

401. 地下连续墙的混凝土用导管法进行浇筑，即混凝土浇筑工作是在充满泥浆的深槽内进行的；

402. 喷锚支护实际上可分为两大部分：一部分是喷混凝土；一部分是设置锚杆；

403. 喷混凝土的工艺过程一般由供料、供风和供水三个系统组成；

404. 喷混凝土的方法有干喷、湿喷两种；我国采用干喷较多；

405. 锚杆与锚索有各种不同的形式。按材料分，有金属锚杆、木锚杆；按受力情况分，有不加预应力锚杆和预应力锚杆；锚杆一般较短，不超过10m，锚索则可以较长，如有的长达30-40m；

406. 土钉支护工艺，可以先锚后喷，也可以先喷后锚；土钉深固于土体内部，主动支护土体，并与土体共同作用，有效地提高周围土的强度，使土体加固变为支护结构的一部分，从而使原来的支护变为主动支护；土钉支护的施工工艺流程是：按设计要求开挖工作面，修正边坡；喷射第一层混凝土；安设土钉绑扎钢筋、留搭结筋、喷射第二层混凝土；开挖第二层土方，按此循环，直到坑底标高；

407. 土钉施工机具可采用螺旋钻、冲击钻、地质钻、洛阳铲等；土钉支护适用于水位低的地区，或能保证降水到基坑面以下；土层为粘土、砂土和粉土；基坑深度一般在15米左右；

408. 砖石砌筑工程在我国有阒悠久的历史，由于它取村方便、施工简单、成本低廉，目前在建筑工程中仍被广泛采用；硅酸盐砌块为墙体改革的途径之一；

409. 一般砌体基础必须采用烧结普通砖和水泥砂浆砌成，砖基础由墙基和大放脚两部分；

410. 在墙基顶面应设防潮层，当地下水位较深或无地下水时，防潮层一般20厚1：2.5水泥砂浆，位置在底层室内地面以下一皮砖处；地下水位较浅时防潮层一般用60厚钢筋混凝土带，宽度与墙宽同宽；

411. 砌砖工程通常包括抄平，放线、摆样砖、立皮数杆、挂准线、铺灰、砌砖等工序；

412. 砖墙砌筑的基本要求：横平竖直；砂浆饱满（达80%以上）；上下错缝（搭接不小于1/4）；接槎可靠（斜槎长度不应小于高度的2/3）留斜槎有困难时可留直槎，地震区不得留直槎，并加设拉结筋，拉结筋沿墙500留一层，每120厚墙留一根，但每层最少为2根；

413. 设置钢筋混凝土构造柱的砌体，应按先砌墙后浇柱的施工程序进行；构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎，从每层柱脚开始，先退后进，第一马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过300mm，沿墙高每500设2ф6拉结筋，每边伸入墙内不宜小于1m；构造柱混凝土可分段浇筑，每段不宜高于2米；

414. 若设计无具体规定，砌块应按下列原则排列；尽量多用主规格的砌块或整块砌块，减少非主规格砌块的规格与数量；砌筑应符合错缝搭接的原则，搭砌长度不得小于块高的1/3，且不应小于150mm当搭接长度不足时，应在水平灰缝隙内设2ф4的钢筋网片；外墙转角处及纵横墙交接处，应交错咬槎 砌筑；局部必须镶砖时，应尽量使砖的数量达到最低限度，镶砖部分应分散布置；

415. 砌块吊装顺序：先外后内，先远后近、先下后上，在相邻施工段中留阶梯形斜槎；

416. 砌块砌筑的主要工序：铺灰；砌块安装就位；校正；灌缝；镶砖；

417. 砌块施工工艺要求：砌筑前清除砌块表面污物；砌块应底面朝上反砌于墙上；砌块墙与后砌墙交接处，应沿墙高每400在水平灰缝内设置不少于2ф4钢筋网片；砌块建筑在相邻施工段之间或临时间断处的高度差不应超过一个楼层；砌块建筑应做到横平竖直，砂浆饱满；

418. 毛石基础扩大部分做成阶梯形，每阶至少砌两皮砖，每边比墙宽出100mm，应按规定砌入拉结石，拉结石长度应超过墙顾的2/3，每隔一米砌入一块，并上、下错开；

419. 石墙应分层砌筑，每层高300-400，每层中间隔1米左右砌与墙同宽的拉结石，上、下石块要相素搭缝，内外搭接，不得采用外面侧立石块、中间填芯的砌筑办法；石墙每砌一步架要找平一次，每天砌筑高度不超过1.2米；

420. 混凝土结构和预应力混凝土结构用的钢筋有普通钢筋、预应力钢铰线、钢丝和热处理钢筋四种，其中后三种用作预应力钢筋；

421. 普通钢筋都是热轧钢筋，分HPB235；HRB335；HRB400四种；使用时宜道先使用HRB335级和HRB400级钢筋，HPB235为光圆钢筋，其他为带肋钢筋；

422. 钢筋验收包括查对标牌、外观质量检查及力学性能检验，合格后方可使用；

423. 钢筋的加工一般包括冷拉、调直、除锈、剪切、弯曲、绑扎、焊接等；

424. 受力钢筋的弯钩弯折应符合下列规定：HPB235级钢筋末端应做180弯钩，其弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍，弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍；当设计要求HRB335；HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍，弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求；钢筋做不大于90的弯折时，弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍；

425. 箍筋弯钩的弯弧内直径除满足受力钢筋的弯钩和弯折的有关规定外，尚应不小于受力钢筋直径；箍筋弯钩的弯折角度；对不般结构工程，不应小于90；对有抗震等要求的结构应为135；箍筋弯后平直部分长度；对一般结构，不宜小于箍筋直径的5倍；对有抗震等要求的结构，不应小于箍筋直径的10倍；

426. 钢筋的连接方法有焊接连接、绑扎连接、和机械连接；

427. 钢筋的连接的基本要求：纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求；对钢筋的机械连接接头、焊接接头的外观进行检查，并按规定抽取钢筋连接接头、焊接接头试件做力学性能检验，其质量均应符合有关规程的规定；钢筋的接头宜设置在受力较小处，同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头，接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍；当受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时，设置在同一构件内的接头宜相互错开；纵向受力钢筋机械连接区段长度内接头均属于同一连接区段的长度为35倍D且不小于500mm，凡接头在此区段均属同一区段；

428. 同一连接区段内，纵向受力钢筋的接头面积百分率符合设计要求；当设计无具体要求时，应符合下列规定：在受拉区不宜大于50%；接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端，柱端的箝筋加密区；当无法避开时，对等强度高质量机械连接接头，不应大于50%；直接承受动力荷载的结构构件中，不且采用焊接接头；当采用机械连接时，不应大于50%；

429. 钢筋采用焊接连接可节约钢材，改善结构受力性能，提高工效，降低成本；常用焊接的方法有：闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊、埋弧压力焊、气压焊等；

430. 闪光对焊工艺通常有连续对焊、预热闪光焊和闪光预热闪光焊；闪光对焊言辞泛应用于钢筋纵向连接及预应力钢筋与螺丝端杆的焊接；

431. 电弧焊广泛应用于钢筋接头、钢筋骨架焊接、装配式结构接头焊接，钢筋与钢板的焊接及各种钢结构的焊接；钢筋电弧焊的接头形式：搭接焊接接头；帮条焊接头；剖口焊接头、熔槽帮条焊接头和窄间隙焊；

432. 电阻点焊主要用于小直径钢筋的交叉连接，如用来焊接钢筋钢筋骨架、钢筋网中交叉钢筋的焊接

433. 电渣压力焊适应于现浇钢筋混凝土结构中直径14-40mm的竖向或斜向钢筋的焊接接长；

434. 气压焊不禁适用于钢筋的竖赂连接她适用于各种方位布置的钢筋连接，当不同直径连接时，两根钢筋直径不得大于7mm;

435. 钢筋绑扎要求：同一构件中相邻纵向受力钢筋 的绑扎搭接接头宜相互错开；绑扎结头钢筋的横向净距不应小于钢筋直径，且不应小于25mm;钢筋扎接头连接区段的长度为1.3L1，L1为搭接长度；凡搭接接头中点位于该区段的长度内的搭接接头均属于同一区段；同一连接区段内，纵向受接钢筋搭接接头面积百分率应符合设计要求；当设计无具体要求时，应符合下列规定：对梁类、板类及墙类构件，不宜大于25%；对柱类构件，还宜大于50%；当工程确有必要增大接头面积百分率时，对梁类构件不应大于50%；对其他构件，可根据实际情况放宽；

436. 在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内，应按设计要求配置箍筋，无设计要求时按下列规定：箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径0.25倍；受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍，且不应大于100mm；受压搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍，且不应大于200mm；当柱中纵向受力钢筋直径大于25mm时，应在搭接接头两端外100mm 范围内各配置2个箍筋，其间距50mm;

437. 钢筋的机械连接包括套筒挤压连接和螺纹套管连接；

438. 钢筋安装或现场绑扎应与模板安装配合，柱钢筋现场绑扎时，一般在模板安装前进行；柱钢筋采用预制时，可先安装钢筋骨架，然后安柱模，或先安三面模板，待钢筋骨架安装后再钉第四面模板；梁的钢筋一般在梁模安装好后再安装或绑扎，梁断面高度罗大或跨度较大，钢筋较密的大梁，可留一面侧模，待钢筋绑扎或安装后再钉；楼板钢筋绑扎应在楼板模板安装后进行，并应按设计先划线，然后摆料、绑扎；

439. 模板是保证混凝土浇筑成型的模型，钢筋混凝土结构的模板系统是由模板、支撑及紧固件等组成；支架的作用是保护模板形状和位置；

440. 木模板是由一些板条钉拼而成的模板系统；组合模板是一种工具式模板，是工程中使用最多的一种模板；大模板是一种大尺寸的工具式模板，由主肋、次肋、支撑架、稳定机构及附件组成；滑升模板是一种工具式模板，由模板系统、操作平台和液压系统组成；爬升模板简称爬模，国外称跳模，是施工剪力墙体系和筒体体系的钢筋混凝土结构层建筑的一种有效的模板体系，我国已推广使用；台模是一种大型工具式模板，主要用于浇筑平板式或带边梁的楼板；隧道模是用于同时整体浇筑墙体和楼板的大型工具式模板；永久式模板是指一些施工时起模板作用而浇筑混凝土后又是结构本身组成部分之一的预制板材；

441. 模板安装的要求：安装现浇结构的上层模板及其支架时，下层楼板应具有承受上层荷 载的承受力；在涂刷模板隔离剂时不得沾污钢筋和混凝土接槎处；模板的接缝严密，不应漏浆；浇筑前应先浇水湿润模板；模板与混凝土接触面应刷隔离剂；浇筑混凝土前，模板内杂物应清除干净；对清水混凝土或装饰混凝土工程，应使用达到设计效果的模板；用作模板的地坪、胎模等应平整光洁；对跨度不小于4米的钢筋混凝土梁、板其模板应按设计要求起拱；固定在模板上的预埋件、预留孔均不得遗漏；模板安装应保证结构和构件各部分的形状、尺寸和相互间位置的正确性；构件简单，装拆方便，能多次使用；

442. 底模及支架拆除应符合设计，无设计时应符合下表：

443. 构件类型

444. 构件跨度

445. 达到设计的混凝土立方体搞压强度标准值的百分率（%）

446. 板

447. ≤2

448. ≥80

449. ＞2, ≤8

450. ≥75

451. ＞8

452. ≥100

453. 梁、拱壳

454. ≤8

455. ≥75

456. ＞8

457. ≥100

458. 悬臂构件

459. －

460. ≥100

461. 对后张法预应力混凝土结构构件，侧模拟在预应力张拉前拆除；底模支架拆除应按施工技术方案执行，当无具体要求时，不应在结构构件建立预应力前拆除；

462. 后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行；侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤；模板拆除时，不应对楼层形成冲击荷载；

463. 混凝土工程是钢筋混凝土工程中的重要组成部分，混凝土工程的施工过程有混凝土的制备、运输、浇筑和养护等；

464. 设计混凝土配合比的基本要求：满足混凝土设计的强度要求；满足施工要求的混凝土和易性；满足混凝土使用要求的耐久性；满足上述条件下做到节约水泥和降低混凝土成本；

465. 从表面上看混凝土配合比计算只是水泥、砂子、石子、水这四种组成材料的用量；实质是根据组成材料的情况，确定满足上述四项基本要求的三大参数：水灰比、单位用水量和砂率；

466. 混凝土配合比设计的步骤：混凝土施工配制强度的确定；混凝土的施工配制强度可按下式确定，以达到95%的保证率：fcu,o≥fcu,k+1.645б；式中fcu,o—混凝土施工配制强度（MPa）;fcu,k—混凝土抗压强度标准值（MPa）; б—施工单位的混凝土强度标准差（MPa）;

467. 计算水灰比：混凝土强度等级小于C60级时，混凝土水灰比宜按下式计算：W/C=αa*fce/(fcu,o+αa*αb*fce)；式中W/C—水灰比；αa、αb回归系数；其中采用碎石时，αa=0.46; αb=0.07,采用卵石时αa=0.48; αb=0.33,当无水泥28D抗压强度实测值时,公式中fce 值可按下式确定：fce=γc*fce,g；式中γc—水泥强度等级值的富富佘值，可按实际统计资料确定；fce,g—水泥强度等级值MPa；

468. 计算单位水泥用量mco:每立方混凝土的水泥用量可按下式计算：mco=mwo/(W/C);每立方米水泥用量不宜超过550kg/m3,若超过应提高水泥强度等级；

469. 确定砂率βs；合理的砂率值主要应根据混凝土拌和物的坍落度、粘聚性及保水性等特征来确定；重量法：可用下列公式：mco+mgo+mso+mwo=mcp; βs=mso/(mgo+mso)*100%；式中mco—每立方米混凝土的水泥用量；mgo —每立方米混凝土的粗骨料用量；mso—每立方米混凝土的细骨料用量；mwo—每立方米混凝土的用水量；βs—砂率（%）；mcp —每立方米混凝土拌和物的假定重量，其值可取2350kg-2450kg;

470. 混凝土的搅拌就是根据混凝土的配合比，把水泥、砂、石、外加剂、矿物掺和料和水通过搅拌的手段使其成为均质的混凝土；

471. 普通混凝土粒径不得超过构件截面最小尺寸的1/4，且不得超过钢筋最小净距的3/4；对混凝土空心板，骨料的最大粒径不宜超过板厚的1/3，且不得超过40mm;

472. 混凝土搅拌机按其工作原理，可以分为自落式和强制式两大类；投料顺序有一资投料法（指在上料斗中先装石子，再加水泥和砂，然后一次投入搅拌机内）和二次投料法（分为预拌水泥砂浆法、预伴水泥净浆法、水泥裹砂石法，预拌水泥砂浆法是先将水泥、砂和水投入搅拌筒内进行搅拌，成为均匀的水泥砂浆后，再加入石子搅拌成均匀的混凝土；预 制水泥净浆法是先将水泥和水充分搅拌成均匀的水泥净浆后，再加入砂和石搅拌成混凝土；水泥裹砂石法是指先将全部石子、砂和70%拌和水投入搅拌10-20S，便骨料湿润，再投入全部水泥搅拌30S，然后再回入30%拌和水，）；

473. 不论采用何种混凝土，混凝土在运输过程中，应满足下列要求：在运输过程中应保持混凝土的均质性，不发生离析现象；混凝土运至浇筑地点开始浇筑时，应满足设计配合比所规定的坍落度；应保证在混凝土初凝之前能有充分时间进行浇筑和振捣；

474. 混凝土运输的方法：地面运输；垂直运输；楼地面运输三种情况；

475. 混凝土浇筑的一般规定：在浇筑前，检查模板位置、数量、尺寸、强度和刚度是否符合要求；检查钢筋和预埋件的位置、数量和保护层厚度；混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间；在浇筑竖向结构混凝土前，应先在底部填填以50-100mm厚与混凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆；为了防止离析现象，混凝土自高处倾落的处由高度不应超过2m, 在竖向结构中限制自由高度不宜超过3米；浇筑中注意检查模板、支架、钢筋、预埋件、预留孔洞的情况；混凝土浇筑心须保证混凝土均匀密实，强度符合设计要求，保证结构整体耐久性；尺寸准确；拆模后，表面光洁；

476. 混凝土浇筑方法：在每一施工层中，应先浇筑柱或墙，在每一施工段中的柱或墙应连续浇筑到项，每排柱子由外向内对称顺序进行浇筑，以防柱子模板连续受侧推而倾斜；梁和板一同浇筑，从一端开始向前推进，当梁高大于1米时，才允许将梁单独浇筑，此时施工缝留在楼板板面20-30mm处；大体积混凝土结构浇筑；

477. 大体积混凝土施工：减少浇筑后混凝土的内外温差，不宜超过25C，措施：应优先减少水化热低的水泥；在满足设计强度要求的前提下，尽可能减少水泥用量；掺入施量粉煤灰；降低浇筑速度和减小浇筑层厚度；采用蓄水法或覆盖法进行人工降温措施；取得设计单位同意后可留后浇带或施工缝分层分段浇筑；

478. 大体积混凝土浇筑方法：一般分为全面分层、分段分层和斜面分层三种；斜面分层较多；

479. 混凝土密实成型分为混凝土振动密实成型法和混凝土真实作业法；

480. 用于振动混凝土拌和物的振动器按其工作方式可分为内部振动器、外部振动器、表面振动器和振动台四种；

481. 施工缝应留置在结构受剪力较小且便于施工的部位；柱子宜留在基础顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁上面、无梁楼盖柱帽的下面，同时又要照顾到施工方便；与板相连的大断面梁应留在板底面以下20-30mm处，当板下有梁托时，留置在梁托下部，单向板应留在平行于板短边的的任何位置；有主次梁楼盖宜顺着次梁方向浇筑，应留在次梁跨度的中间1/3跨度范围内；楼梯应留在楼梯长度中间1/3长度范围内；墙可留在门洞口过梁跨中1/3范围内，也可留在纵横墙交接处；

482. 混凝土的养护分为标准养护、加热养护、自然养护；

483. 标准养护是混凝土在温度20C±3C,相对湿度90%以上的潮湿环境或水中的条件下进行的养护，称为标准养护；

484. 加热养护指的就是蒸汽养护；

485. 自然养护规定：应在浇筑完毕后的12H以内对混凝土加以覆盖并保湿养护；当日平均气温低于5C时，不得浇水；混凝土浇水养护的时间，普通硅酸盐水泥、硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、不得少于7D；火山灰水泥、粉煤灰水泥、掺有缓凝剂或有抗渗要求的混凝土时，不利少于14D；浇水次数应能保持混凝土湿润；采用塑料布覆盖的要严密，并保持塑料内有凝结水；混凝土强度达1.2N/mm2前，不得在其上踩踏或安装模板支架；

486. 在预应力混凝土结构中，混凝土的强度等级不应低于C30；当采用钢绞线、钢丝、热处理钢筋作预应力钢筋时，混凝土强度等级不宜低于C40；

487. 预应力的施加方法：根据与构件制作相比较的先后顺序、分为先张法、后张法两大类；按钢筋的张拉方法可分为机械张拉和电热张拉；

488. 先张法待混凝土达到一定强度（一般不低于设计强度75%）放松预应力钢筋；

489. 台座应有足够的强度、刚度和稳定性，可分为：墩式台座；槽式台座；钢模台座；

490. 夹具是预应力筋进行张拉和临时固定的工具，可以重复使用，分为张拉夹具和张拉机具；对夹具的要求是：工作方便可靠，构造简单，

491. 先张法张拉机具有穿心式千斤顶、电动螺杆张拉机、卷杨机；

492. 预应力筋张拉时，混凝土强度等级应符合设计要求；当设计无要求时，不应低于设计混凝土立方体抗压强度的75%；

493. 后张法张拉机具：拉杆式千斤顶、穿心式千斤顶、锥铺式双作用千斤顶、孔道的留设是后张法构件制作的关键工序之一；孔道留设的方法有以下几种：钢管抽芯法；胶管抽芯法；预埋波纹管法；

494. 结构吊装工程中常采用的起重机具包括索具包括索具设备与起重机械；结构吊装中的起重机有自行杆式起重机、塔式起重机和桅杆式起重机等；自行杆式起重机包括履带式起重机、汽车式起重机和轮胎式起重机等；

495. 塔式起重机有轨道式塔式起重机、爬升式塔式起重机、附着式塔式起重机；

496. 混凝土结构吊装分为构件吊装和结构吊装两大类；其中构件的吊装包括构件的制作、运输、堆放、吊装；结构吊装分为单层工业厂房结构吊装和多层装配式框架结构吊装；

497. 预制构件重叠数一般不宜超过四层；上、下层间一般要做好隔离层，上层构件的浇筑要等到下层构件设计强度的30%以后才可进行；对砼运输的基本要求是达到设计强度75%

498. 预制构件吊装过程一般包括绑扎、吊升、就位、临时固定、校正和最后固定等工序；

499. 按柱身吊起后是否能保持垂直状态，分为斜吊法和直吊法，相应的绑扎方法有：斜吊绑扎法和直吊绑扎法；柱的起吊方法，按柱在吊升分配痛苦各程中柱身运动的特点分为旋转法和滑行法；按使用起重机的数量，有单机起吊和双机起吊；

500. 起重机的选择要根据所吊装构件的尺寸、重量及吊装位置来确定，可选择的机械有履带式起重机、塔式起重机或自升式塔式起重机；履带式起重机适宜于安装4层以下结构，塔式起重机适宜于4-10层结构，自升式塔式起重机适于10层以上结构；

501. 起重机的三个工作参数：超重量；起重高度；起重幅度；

502. 起重机的平面布置分为单侧布置和双侧布置、跨内单行和跨外环形布置；

503. 结构吊装方法与吊装顺序：分件吊装法（单层工业厂房使用较多）；综合吊装法；

504. 工程中常用的吊装方法有整体吊装法、平移法、顶升法及提升法；

505. 大跨度屋盖结构整体吊装法有多机抬吊法和桅杆吊升法两种；

506. 大跨度屋盖结构整体平移法施工分滚动平移和滑动平移法；

507. 顶升法和提升法的共同特点是：网架在地面进行拼装，然后用起重设备垂直地安装到设计标高；区别是：顶升法的千斤顶在网架之下，提升法的起重设备在网架之上；提升法适宜于周边支承的网架；顶升法适宜于点支承的网架；

508. 升板结构的特点：柱网布置灵活，设计结构单一；各层板叠浇制作，节约大量模板；提升设备简单，不用大型机械；高窗作业减少，施工罗为安全；劳动强度减轻，机械化程度提高；节省施工用地，适宜狭地施工；但用钢量大，造价偏高；

509. 一般抹灰按建筑物要求分为普通抹灰，中级抹灰、高级抹灰三个等级；

510. 一般抹灰工程中的普通抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整，分格缝应清晰；

511. 一般抹灰分为：水泥砂浆抹灰；混合砂浆抹灰；石灰砂浆抹灰；石膏灰抹灰；纸筋灰抹灰；聚合物水泥砂浆抹灰；

512. 一般抹灰的构造层次：底层；中层；面层；

513. 水泥砂浆地面压光要三遍成活；普通硅配盐水泥终凝时间不大于2小时；

514. 水泥砂浆地面一般在夏天24小时后养护，春秋季节在48小时后养护，养护不少于7天，矿渣水泥延长到14天，在水泥砂浆面层强度达不到5MPa之前，不得在上面行走；

515. 木地板的装修做法：粘贴式木地板；实铺式木地板；架空式木地板；

516. 地毯有块毯和卷材两种形式，不同的铺设方式和铺设位置分活动式铺设、固定式铺设；

517. 裁割地毯时应沿地毯经纱裁割，只割断纬纱，不割经纱，对于有背衬的地毯，应从正面分开绒毛，找出经纱和纬纱后裁割；用胶粘贴的地毯，24小时内不得踩踏；

518. 外墙面铺贴，镶贴顺序应自下而上发层分段进行，每段内内镶贴顺序也应是自下而上进行，而且应先贴附墙柱面，后贴大墙面，再贴窗间墙；

519. 建筑涂料的选择原则：建筑的装饰效果；耐久性；经济性；

520. 建筑涂料的选择方法：按建筑的装饰部位；按不同的建筑结构材料；按建筑物所处的地理位置和施工季节选择涂料；

521. 涂层的形成：底涂料；中间层涂料；面层涂料；

522. 常见的涂装方式有：刷涂；喷涂；滚涂；弹涂；

523. 玻璃钢幕墙强构形式：一是饰面的玻璃；二是固定玻璃的骨架；

524. 玻璃幕墙结构：型钢骨架；铝合金型材骨架；无骨架玻璃幕墙；

525. 铝合金骨架分为明框、隐框、半隐框；

526. 玻璃幕墙施工方法：安装紧固连接件；固定竖向主龙骨；固定横向主龙骨；安装玻璃；

527. 框内两侧密缝材料，一般是由两部分组成，一部分是填缝材料，二部分是防水密封胶；

528. 路基施工包括路基土石方施工、路基整修、路基排水及防护工程等；

529. 路基施工基本方法有以下几种：人工施工；简易机械化施工；水力机械化施工；爆破法施工；机械化施工；

530. 路基土方作业的工作内容：由开挖、运输、填堆、压实、整修五个环节组成；

531. 路堤坝填筑方法有水平分层填筑法、竖向填筑法、纵向分层填筑法竖向填写筑法和混合填筑法；

532. 路堑的开挖有横挖法；纵挖法；混合法几种；

533. 爆破作业的施工程序：对爆破人员进行施工技术培训和安全教育 —对爆破器材进行检查—试验—清除表土—选择炮位—凿孔—装药—堵塞—敷设起爆网络—设置警介线—起爆—清方等；主要工序有：炮位选择、凿孔、装药、药孔堵塞、起爆、清方；

534. 装药的方式：集中药包；分散药包；药壳药包；坑道药包；

535. 在选择清方机械时应考虑以下技术经济条件：工期所要求的生产能力；工程单价；爆破岩石的块度和岩堆的大小；机械设备进入工地的运输条件；爆破时机械撤离和重新进入工作面是否方便等；就经济性业说，运距在30-40米以内，采用推土机较好；40-60米用装载机自铲运较好；100米以上用挖掘机配合自卸汽车较好；

536. 路面施工包括备料、路床施工、路面基层施工、路面面层施工、路容整修等；

537. 现行规范规定：高速公路和一级公路的稳定土基层，应采用集中厂绊法施工；

538. 中心厂拌法与路拌法施工的主要区别：第一，水泥稳定土混合料在中心站用强制式拌和机等厂拌设备进行集中拌和；第二，混合料用摊铺机进行摊铺；配料精度高，混合料拌和质量好，缩短了延迟时间，摊铺的厚度均匀，平整度好；

539. 水泥稳定土施工时，必须采用流水作业法，使各工序紧密衔接，特别要缩短从拌和到碾压终了之间的延迟时间；一般情况下，每一作业段以200米为宜；

540. 沥青路面按施工方法分为层铺法、路拌法和厂拌法；层铺法是分层洒布沥青、分层铺撒矿料和碾压的方法修筑路面（主要路面层铺式沥青表面处治和沥青贯入式两种）；路拌法是在施工现场以不同方式将冷料热油或冷料拌和摊铺和压实的方法；厂拌法是集中设置拌和基地，采用专门设备，将具有规定级配的矿料和沥青加热拌和，然后将混合料运至工地热铺热压或冷铺冷压的方法；

541. 热拌沥青混合料路面的施工过程包括四个方面：混合料的拌制、运输、摊铺和压实成型；

542. 沥青混合料的分层厚度不得大于10cm，压实应校初压、复压、终压三个阶段进行；

543. 混合料摊铺后，初压可采用6吨左右的轻型压路机压1-2遍，使混合料初步稳定，再用轮胎式压路机或轻型钢筒式压路机压1-2遍；

544. 层铺法沥青表面处置的施工工序及要求如下：清理基层；洒布沥青；铺撒矿料；碾压；初期养护；

545. 水泥混凝土路面滑模式摊铺机具有现代化的自控高速生产能力，不需人工设置模板，其模板安装在机械上；

546. 常用的筑路机械包括土石方施工机械；压实机械；路面施工机械；

547. 平地机是由拖拉机作牵引动力的机械，分机械操纵式和液压操纵式两种；根据车轮数又可分为四轮和六轮两种；

548. 压实机械可分为静力压路机、振动压路机、夯实机械三类；静力压路机又可分为光轮压路机和轮胎压路机；

549. 夯实机械按结构和工作原理可分为：自由落锤式夯实机、振动平板式夯实机、振动冲击夯实机、爆炸式夯实机和蛙式夯实机；

550. 路面施工机械分为摊铺机和洒布机；摊铺机可分为：沥青混凝土摊铺机和水泥混凝土摊铺机；沥青洒布机按运行方式可分为自行式和拖式两种；

551. 桥梁墩台按其施工方法分为整体式墩台和装配式墩台两大类，相应的施工方法也分为两大类：一类是整体式墩台的现场就地浇筑与砌筑；一类是装配式墩台的拼装预制类施工；

552. 整体式墩台可分为石砌墩台或混凝土墩台；砌石时所采用的敦工脚手架应环绕墩台搭设，主要用以堆放材料；轻型脚手架有适用于6米以下墩台的固定式轻型脚手架；适用于25米以下墩台的简易活动脚手架；较高的墩台可用悬吊脚手架；

553. 根据施工经验，当混凝土墩台高度小于30米时采用固定模板施工；当高度大于或等于30米时常用滑动模板施工；

554. 墩台混凝土施工具有特点：大体混凝土，水泥应优先使用矿山渣水泥，火山灰水泥；当墩台面积小于或等于100m2应连续灌注混凝土，以保证混凝土的完整性；为了节省水泥，墩台大体积圬工中可采用片石混凝土；

555. 装配式墩台施工包括：砌块式墩台施工；柱式墩台施工；

556. 墩台基础施工分为：明挖扩大基础施工；柱与管柱基础施工；沉井基础施工；

557. 明挖施工的主要内容包括：基础定位放样；陆地基础开挖；水中基础开挖；基坑排水；基底检验与处理；基础圬工浇筑；

558. 柱与管柱基础施工分为：锤击沉桩；射水沉桩；振动沉桩；静力压桩；水中沉桩；

559. 沉井基础施工的主要内容：沉井制造、下沉、基底清理、封底、填充、及灌注面盖板等；下沉沉井的基本施工方法，是不排水而在水中挖土，但土量不大，地下水量不多时可用排水法下沉；

560. 不排水下沉的基本要求是：应根据土质确定挖土深度，最深不允许低于刃脚标高2米；一般砂类土尤其是娄砂土不宜降低井内水位的办法作为减少浮力，促使下沉的手段；

561. 桥梁承载结构的施工方法多种多样，常用的有：支架现浇法；预制安装法；悬臂施工法；转体施工法；顶推法施工；移动模架逐孔施工法；横移法施工；提升与浮运施工；

562. 悬臂桥施工包括锚碇施工、索塔施工、主缆施工和加劲梁施工几个主要部分；锚碇分为重力式锚和遂道锚两种；混凝土索塔通常采用滑模、爬模、翻模并配以塔吊或泵送浇筑；钢索塔一般为吊装施工；主缆架设主要有空中纺丝法AS；和预制平行索股法PPWS；

563. 斜拉桥施工包括墩台施工、主梁施工、斜拉索制作与安装三大部分；斜拉桥主梁施工一般可采用支架法、顶推法、转体法、悬臂浇筑和悬臂拼装方法来进行；

564. 涵管施工程序：围堰—抽水—除淤清基—管位放样—基槽开挖—铺筑垫层—浇捣管基—排管—接缝处理—端墙砌筑—洞口铺砌—坡脚浇捣—养护—拆坝通水；

565. 屋面根据防水材料不同可分为卷材防水层屋面、涂漠防水屋面、刚性防水屋面等；

566. 卷材防水屋面应采用沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材；

567. 卷村防水层一般采用满粘法；点粘法；条粘法和空铺法来进行铺贴；

568. 高聚物改性沥青防水卷材的施工方法一般有热熔法、冷粘法和自粘法等，合成高分子防水卷材的施工方法一般有冷粘法、自粘法、焊接法和机械固定法；

569. 卷材铺贴方赂应聘符合下列规定：当屋面坡度小于3%时，宜平行于屋脊的铺贴；当屋面坡度在3%-5%时，卷材可平行或垂直于屋脊铺贴；当屋面坡度大于15%或屋面受振动时，应垂直于屋脊铺贴；当屋面坡度大于25%时，一般不宜使用卷材防水层；上下层卷材不允许垂直铺贴；铺贴天沟檐高时，宜顺天沟、檐高方向；

570. 铺贴卷材应采和搭接法，平行于屋脊的搭接缝，应顺流水方向，垂直于屋脊的搭接缝应顺年最大频率风向搭接；叠层铺贴的各层卷材，在天沟与屋面的交接处，应采用叉接法搭接，搭接缝应错开；搭接缝应留在屋面或天沟侧面，不宜留在沟底；

571. 将涂膜防水层的涂料分成两类：高聚物改性沥青防水涂料；合成高分子防水涂料；

572. 刚性防水层屋面一般是用普通细石混凝土、补偿收缩混凝土、块体刚性材料，钢纤维混凝土作屋面防水层；

573. 地下工程防水方案有以下三类：结构自防水；表面防水层防水；防排结合；

574. 常用的外加剂防水混凝土有：三乙醇胺防水混凝土；加气剂防水混凝土；减水剂防水混凝土；氯化铁防水混凝土；

575. 防水混凝土施工注意事项：施工环境干燥，避免带水施工；模板支撑牢固、接缝严密；防水混凝土浇筑前无沁水，离析现象；浇筑时自落高度不大于1.5米；采用机械振捣密实；自然养护不少于14天；

576. 防水混凝土施工缝留置规定：墙体水平缝高出底板表面不小于300的墙体上；垂直缝避开地下水和裂隙水较多的地段，并宜与并形缝相结合；

577. 表面防水层防水有刚性、柔性两种；

578. 水泥砂浆防水层是一处刚性防水层，分为刚性多层法防水层；刚性外加剂法防水层；

579. 卷材防水属于柔性防水层按其地下防水结构施工可分为外贴法和内贴法两种；

580. 常用的止水带有橡胶止水带；塑料止水带、氯丁橡胶板止水带和金属止水带等；止水带的构造有：粘贴式；可卸式；埋入式（使用最多）；

581. 涂漠防水层应翻至墙面并做到离地面150mm处；与地下工程施工有关的基础技术：地基处理技术；锚固技术；支挡技术；衬砌技术；爆破技术；

582. 影响地下工程施工技术选择的主要因素：洞室围岩的性质；洞室的体型特征；施工条件；

583. 地下工程开挖与支护施工的主要类型：暗挖法；明挖法；特殊施工方法；

584. 盾构机可以从很多主面进行分类：一般分为开放式、部分开放式、封闭式三种类型；

585. 盾构机基本构造则是由钢壳、推进机系统、衬砌拼装系统三部分组成；盾构壳体一般由切口环、支承环、盾尾三部分组成；

586. 钻爆法施工技术的优缺点：比较灵活，可以很快地开始开挖施工；可以开挖各种形状、尺寸、大小的地下洞室；即可以采用比较简单便宜的施工设备，也可以采用先进、高效、比较贵的设备；可以适应坚硬完整的围岩，也可以适应较为软弱破碎的围岩；

587. 掘进机法，简称TBM法，是用特制的大型切削设备，将岩石剪切挤压破碎，然后通过配套设施运输出；

588. 掘进机代表类型有：全断面掘进机；独臂钻、天井钻、盾构型的全断面掘进机；

589. 地下工程施工中的几种特殊开挖方法：气压室法；冷冻法；分部开挖，分部支护法；超前灌浆、超前锚杆法；

590. 长距离顶管技术施工程序：先在管道的一端挖掘工作坑，完成后在其内安装顶进设备，将管道项入土层，边顶进边控土，将管段逐级顶入土层内，直到顶至设计长度为止；

591. 长距离顶管技术关键：顶力问题；方向控制；制止正面坍方；

592. 长距离顶管技术技术措施：穿墙；纠偏与导向；局部气压；触变泥浆减阻；中继接力顶进；

593. 气动夯管锥铺管特点：地层适应范围广；铺管精度较高；对地表影响较小；夯管锥铺管适合较短长度的管道铺设；对铺管材料要求是钢管；投资或施工成本低；工作坑要求低；穿越河流时，无需在施工中清理管内土地，无渗水现象，确保施工人员安全；

594. 导向钻进法施工成孔方式有两种：干式和湿式；干式钻具由挤压钻头，探头室和冲击锤组成，靠冲击挤压成孔，不排土；湿式钻具由射流钻头和探头室组成；

595. 导向孔施工步骤主要为：探头装入探头盒内；导向钻头连接到钻杆；转动钻杆，测试探头发射是否正常；回转钻进2米左右；开始按设计轨迹施工；导向孔完成；

596. 气动夯管锥法和导向转进法都属于非开挖管线工程施工技术，一般适用于管径小于900的管线铺设工程；

597. 在工程施工实践中，通常有三种基本施工组织方式：顺序施工组织方式；平行施工组织方式和流水施工组织方式；其中以流水施工组织方式最为经济合理；

598. 顺序施工组织方式是将拟建工程项目的整个建造过程分解成若干个施工过程，按照一定的施工顺序，前一个施工过程完成后，后一个施工过程才开始施工；或前一个工程完成后，后一个工程才开始施工；它是一种最基本，最原始的敦工组织方式；

599. 平行施工组织方式：是组织几个相同的工作队，在同一时间，不同的空间上进行施工，适用于拟建工程任务十分紧迫，工作面允许以及资源保证供应的条件；采用平行施工的方式，可以充分利用工作面，争取时间，缩短施工工期；

600. 流水施工组织方式：是将项目的的整个建造过程分解成基干个施工过程，同时将拟建工程项目在平面上划分成若干个功动量大致相等的施工段，在竖向上划分成若干施工层，按照施工过程分别建立相应的专业工作队；各个施工过程在同一施工段内陆续开工，同时，同一施工过程的施工班组，在不同施工段上保扭亏为盈连续地，均衡的施工，不同的施工过程尽可能平行搭接施工的一种施工组织方式；

601. 流水施工具有以下特点：科学地利用工作面，争取了时间，计算总工期比较合理；实现了专业化作业，有利于工人熟练的掌握操作技术和改进操作技术，更好的保证工程质量和提高劳动生产率；实现了连续作业，相邻的专业工作队之间实现了最大限度的合理搭接；单位时间投入施工的资源量较为均衡，有利于资源供应的组织工作；为文明施工和进行现场的科学管理创造了有利条件；

602. 流水施工组织方式：分项工程流水施工；分部工程流水施工；单位工程流水施工；群体工程流水施工；

603. 流水施工的表达方式：横道图；斜线图；网络图；

604. 在组织流水施工时，用以表达流水施工在工艺流程、空间布置和时间排列方面开展状态的参数。它主要包括工艺参数、空间参数和时间参数等三类；

605. 工艺参数包括施工过程和流水强度；在建设项目施工中施工过程所包括的范围可大可小，既可以是分部、分项工程，又可以是单位、单项工程，它是流水施工的基本参数之一；根据工艺性质不同，它分为制备类施工过程、运输类施工过程和砌筑安装类施工过程等三种；

606. 施工过程划分的数目多少，粗细程度一般与下列因素有关：施工计划的性质和作用；施工方法、工程结构；劳动组织、劳动量大小；劳动内容、范围；

607. 流水强度又称流水能力、生产能力，即某一施工过程式在单位时间内所完成的工程量；流水强度分为机械操作流水强度、人工操作流水强度；

608. 在组织流水施工时，用以表达流水施工在空间布置上所处状态的参数，称为空间参数；空间参数主要有工作面、施工段和施工层三种；

609. 划分施工段的原则：为了保证拟建工程的结构整体完整性，不能破坏结构的力学性能，不能在不允许留施工缝的结构构件部位分段，应尽可能利用施工缝、沉降缝等自然分界线；为了充分发挥主人、主导施工机械的效率，第个施工段要有足够的工作面，便其所容纳的劳动力人数或机械台数，能满足合理劳动组织的要求；

610. 同一专业工作队在各个施工段上的劳动量应大致相等，其相差幅度不宜起过10%；尽量使主导施工过程的工作队能连续施工；对于多层的拟建项目，既要划分施工段，又要划分施工层，以保证相应的专业工作队在施工段与施工层之间，组织有节奏、连续、均衡的施工；

611. 对于多层或高层建筑物，施工段的数目，要满足合理流水施工组织的要求，应使M≥N；

612. 在组织流水施工时，可以表达流水施工在时间排列上所处状态的参数，称为时间参数，主要包括：流水节拍，流水步距、工艺间歇、组织间歇、平行搭接和工期六种；

613. 确定流水步距的原则：流水步距要满足相邻两个专业工作队，在施工顺序上的相素制约关系；流水步距要保证各专业工作队都能连续作业；流水步距要保证相邻两个专业工作队，在开工时间上最大限度的，合理的搭接；流水步距的确定要保证工程质量，满足安全生产；

614. 等节奏流水施工主要有全等节拍流水施工、等节拍不等步距流水施工两种；

615. 异节奏流水施工基本特点：同一施工过程在各施工段上的流水节拍彼此相等，不同的施工过程在同一施工流水节拍彼此不同，但互为倍数关系；流水步距彼此相等，且等于流水节拍的最大公约数；各专业工作队都能保证连续施工，施工段没有空闲；专业工作队数大于施工过程数；

616. 异节奏流水施工的组织步骤：确定施工起点方向，分解施工过程；确定施工顺序，划分施工段；按异节拍专业流水确定流水节拍；确定流水步距；确定专业工作队数；确定计划总工期；

617. 无节奏流水施工其本特点：每个施工过程在各个施工段上的流水节拍、不尽相等；在多数情况下，流水步距彼此不相等，且流水步距与流水节拍二者之间存在着某种函数关系；各专业工作队数等于施工过程数；

618. 无节奏流水施工组织步骤：确定施工起点流向，分解施工过程；确定施工顺序，划分施工段；计算各篱工过程在各个施工段上的流水节拍；按一定的方法确定相邻两个专业工和队之音的流水步距；计算流水施工的计划工期；

619. 确定流水步距的方法有：图上分析法；分析计算法；潘特考夫斯基法等（最大差法）；

620. 网络计划技术的基本原理：首先应用网络图形来表示一项计划中各项工作的开展顺序及其相互间的关系；能过对网络图进行时间参数计算，找出计划中的关键线路；

621. 网络计划技术的基本模型是网络图；所谓网络图，是指由箭线和节点组成的，用来表示工作流程的有限，有向有序网络图形；所谓网络计划，是用网络图表达任务构成、工作顺序，并加注工作时间参数的进度计划；

622. 网络计划技术的优点：网络计划技术能够清楚地表达各工作之间相素依存和相素制约的关系，使人们可以用来对复杂及难度大的项目系统做出有序而可行的安排，从而产生良好的管理效果和经济效益；利用网络计划，通过计算，可以找出网络计划的关键线路和次关键线路；利用网络计划可计算出除关键工作外其他工作的机动时间，有利于工作中利用这些机动时间，优化资源强度，调整工作进程，降低成本；网络计划有利于计算机技术的应用；

623. 网络计划技术的缺点：进度状况不能一目了然，绘图的难度和修改的工作量都很大，要求应用者有较高的文化素质，识图较困难；

624. 网络计划的分类：按代号不同，可分为双代号网络计划和单代号网络计划；按目标的多少区分，可分为单目标网络计划和多目标网络计划；按肯定与非肯定进行划分，可分为肯定型网络计划和非肯定型网络计划；按网络计划包含的范围区分，局部网络计划，单位工程网络计划和综合网络计划；

625. 1956年美国杜邦公司研究创立了网络计划技术的关键路线方法：1958年，美国海军武器部在研制北极星导弹时，应用了计划评审方法：

626. 我国从20世纪60年代中期开始研究和应用网络计划技术；1965年，在著名数学家华罗庚教授的倡导下，开始在生产管理中推广和应用网络计划技术；

627. 国家的三项标准：《网络计划技术常用术语》、《网络计划技术网络图画法的一般规定》、

628. 《网络计划技术在项目计划管理应用中的一般程序》；

629. 箭线应聘画成水平线，折线或斜线，而以水平直线为主，其水平投影的方向应自左向右，表示工作的进行方向；

630. 双代号网络图的基本符号是箭线、圆圈及编号；在双代号网络图中，箭线表示一项工作，箭尾节点表示该工作的开始，箭线节点表未该工作的结束；

631. 网络图中的逻辑关系是指工作之间的相互制约或依赖的关系，逻辑关系包括工艺关系和组织关系；工艺关系是指生产工艺上客观存在的先后顺序；组织关系是指在不违反工艺关系的前提下，人为安排的工作先后顺序关系；

632. 双代号网络计划的绘制规则：双代号网络图必须正确表达已定的逻辑关系；双代号网络图中严禁出现循环线路；双代号网络图中，在节点之间严禁出现带双向箭头的连线；双代号网络图中，严禁出现没有箭头节点或箭尾节点箭线；当双代号网络图的某些节点有多条外向剪线或多条内向剪线时，在保证一项工作有惟一的一条箭线和对应有一对节点编号前提下，允许使用母线法绘图；绘制网络图时，箭线不宜交叉，当交叉不可避免时，可用过桥法或指向法；双代号网络图只允许有一个起点节点和一个终点节点，而其他所有节点均是中间节点；

633. 绘制双代号网络图的关键：正确运用虚箭线，尽可能减少虚箭线的使用；正确反映工作之间的逻辑关系，使用关系的工作把关系表达准确，且不要漏画关系；使无关系的工作一定不要关联，必须表达时，要用虚箭线进行隔离；

634. 双代号网络图绘制步骤：绘制没有紧前工作的箭线，使化们自同一个节点开始；依次绘制其他箭线；合并没有紧后工作的工作箭线的箭头节点；节点编号；

635. 双代号网络计划时间参数的计算：由网络起点顺箭线方向向终点逐个计算每项工作的最早开始时间，最早完成时间，遇到多项选取择取大值；确定工期；确定计算工期，最早完成大值，计划工期确定，没有给定，计划工期等于计算工期；由网络终点反方向向网络起点逐个计算各项工作的最迟完成时间和最迟开始时间，遇多项选择最小值；计算总时差：最迟完成-最早完成时间；最迟开始-最早开始时间；计算自由时差：等于紧后工作的最早开始时间最小值-本工作最早完成时间；总时差最小的工作，为关键工作；

636. 单代号网络图是以节点及其编号表示工和，以箭线表示工作这间关系的网络图；

637. 单代号网络图的基本元素有节点、箭线、和线路；

638. 单代号网络图的逻辑关系用箭线表示，工作之间的逻辑关系包括工艺关系和组织关系，在网络图中表现为工作之间的先后顺序；

639. 单代号网络图的绘制规则：单代号网络图必须正确表述已定的逻辑关系；单代号网络图中严禁出现循环回路；单代号网络图中，严禁出现双向箭头或无箭头的连线；单代号网络图中严禁出现没有箭尾节点的箭线和没有箭头节点的箭线；绘制网络图时，箭线不宜交叉；当交叉不可避免时，可采用过桥法或指向法绘制；单代号网络图中，应只有一个起点节点和一个终点节点；

640. 双代号时标网络计划的特点：兼有网络计划与横道计划的优点，能够清楚地表时计划的时间进程；时标网络计划在图上直接显未各项工作的开始与完成时间，工作自由时差及关键线路；时标网络计划在绘制时受到时间坐标的限制，因此不易产生循环回路之类的逻辑错误；可以利用时标网络计划图直接统计资源的需要量，以便进行资源优化和调整；

641. 双代号时标网络计划适用范围：工作项目较少、工艺过程比较简单的工程；局部网络工程；作业性网络工程；使用实际进度前锋线进行进度控制的网络计划；

642. 双代号时标网络计划的编制方法一般有两种：一是先计算网络计划参数，再编制时标网络计划；二是直接编制双代号时标网络计划；

643. 双代号时标网络计划中，自终点节点向起点节点观察，凡自始至终不出现自由时差的通路，就是关键线路；

644. 施工组织设计是规划和指导拟建工程投标、签定合同、施工准备到竣工验收全过程的全局性的技术经营条件；

645. 施工组织设计的作用：指导工程投标与签订工程承包合同，作为投标书的内容和合同文件的一部分；指导施工前的一次性准备和工程施工全过程的工作；作为项目管理的规划性文件，提出工程施工中进度控制、质量控制、成本控制、安全控制、现场管理、各项生产要素管理的目标及技术措施，提高综合效益；

646. 施工组织设计的分类：投标前编制的施工组织设计，简称标前设计；另一类是签订工程承包合同后编制的施工组织设计，简称标后设计；

647. 按施工组织设计的工程对象分类：施工组织总设计；单项工程施工组织设计和分部分项工程施工组织设计（体现作业性）；

648. 施工组织设计的编制原则：严格遵守工期定额和合同规定的工程竣工及音交付使用期限编制的原则；遵循科学原则进行编制的原则；应用科学技术和先进方法进行编制的原则；按照建筑产品施工规律进行编制的原则；实施目标管理编制的原则；与施工项目管理相结合的原则；

649. 施工组织总设计以整个建设项目或群体为对象，根据初步设计或扩大设计图纸以及其他有关资料和现场施工条件编制，用以指导工程施工过程中的全局性、指导性技术经济文件，一般由建设总承包单位或建设主管部门委托的项目管理公司负责编制；

650. 施工组织设计的编制依据：计划文件、设计文件、合同文件、定额、规范、建设政策法令、类似工程项目建设的经验资料等；

651. 施工组织总设计的主要内容：工程概况和特点分析；施工部署和主要工程项目施工方案；敦促总进度计划；施工准备工作及各项资源需要量计划；施工总平面图；主要技术组织措施和主要技术经济指标等；

652. 确定工程开工程序：在保证工期的前提下，实行分期分批建设；统筹安排各类项目施工，保证重点，兼顾其他，确保工程项目按期投产；所有工程项目均应按照先地下、后地上；先深后浅；先干线后支线的原则进行安排；考虑季节施工的影响；

653. 安排建筑物的搭接时间，通常应考虑主要因素：保证重点，兼顾一般；要满足连续、均衡施工要求；要满足生产工艺要求；认真考虑施工总平面图的空间关系；全面考虑各种条件限制；

654. 资源需用量计划包括：劳动力需要量计划；材料、构件及半成品需要量计划；施工机械需要量计划；

655. 施工总平面图设计的内容：整个建设项目的施工总平面图；一切为全施工工地服务的临时设施的布置平面图；

656. 施工总平面图设计的原则：尽量减少施工用地，少占农田，使平面布置紧凑合理；合理组织运输，减少运输费用，保证运输方便通畅；施工区域的划分和场地的确定，应符合施工流程要求，尽量减少专业工种和各工程之间干扰；充分利用各种永久性建筑物、构筑物和原有设施为施工服务，降低临时设施的费用；各种生产生活设施应便于工人的生产和生活；满足安全防火和劳动保护的要求；

657. 施工总平面图设计步骤：场外交通的引入；仓库与材料堆场的布置；加工厂布置；布置内部运输道路；行政与生活时设施布置；临时水电管网用其他动力设施的布置；

658. 单位工程施工组织设计的内容，根据工程性质、规模、结构特点、技术复杂程度和施工条件的不同包括以下几项：工程概况、施工方案、施工进度计划、资源需要量计划，施工平面设计，技术组织措施及主要技术经济指标等；

659. 工程概况包括：工程建设概况；工程施工概况；建设地点的特征；施工条件；

660. 施工方案的设计是单位工程施工组织设计的核心内容；施工方案的内容主要包括：确定施工起点；流向及施工程序；施工段划分；施工方法和施工机械的选择、技术组织措施的设计等；

661. 施工段划分要求：有利于结构整体性、尽量利用伸缩缝或沉降缝，在平面上有变化处以及留槎而不影响质量处；分段应尽量使各段工程量大致相等，以便组织等节奏流水，使施工均衡、连续、有节奏；段数的多少应与主要施工过程相协调，以主导施工过程为主形成工艺组合；分段的大小应与劳动力组织相适应，有足够的工作面；

662. 施工机械的选择注意以下几点：施工机械的选择遵循切合需要、实际可能、经济合理的原则；选择施工机械时，首先应选择主导工程的机械，根据工程特点决定其最适宜的类型；考虑施工方法选择时，应着重于影响整个工程施工的分部分项工程的方法；

663. 技术组织措施的设计包括保证质量的措施、保证安全的措施、降低成本的措施季节性季工措施、防止环境污染的措施；

664. 项目持续时间的估算方法：经验估计法；定额计算法；

665. 施工组织设计技术经济分析的步骤分施工方案分析—施工进度计划分析—施工平面图分析—综合技术经济分析—决策；

666. 施工组织设计技术经济分析方法分为定性分析方法和定量分析方法；

667. 施工组织总设计的技术分析以定性分析为主，定量分析为辅；

668. 施工周期应计算的指标是施工准备期、部分投产期、单位工程工期；

669. 劳动生产率的相关指标是全员劳动生产率；单方用工；劳动力不均衡系数；其中，劳动力不均衡系数=施工期高峰人数/施工期平均人数

670. 降低成本的指标有：降低成本额、降低成本率；降低成本额=全部承包成本-全部计划成本；降低成本率=降低成本总额/承包成本总额*100%；

671. 机械指标有：施工机械完好率；施工机械利用率；

672. 承制加工程度：预制加程度=预制加工所完成的工作量/总工作量

673. 临时工程指标有：临时工程投资比例；临时工程费用比例；

674. 节约三大材百分比：节约钢材百分比；节约木材百分比；节约水泥百分比；

675. 单位工程施工组织设计技术经济分析方法：全面分析；作技术经济分析时应抓住施工方案、施工进度计划和施工平面图三大重点内容；在作技术经济分析时，要灵活运用定性方法和有针对性地应用定量方法；技术经济分析应以设计方案的要求，有关的国家规定及工程的实际需要为依据；

676. 单侠工程施工组织设计中技术经济指标应包括：工期指标、劳动生产率指标、质量指标、安全指标、降低成本指标、主要工程工种机械化程度、三大材料节约指标；

677. 单项工程单方用工数=总用工数/建筑面积；

678. 主要材料节约量=预算用量​-施工组织设计计划用量；主要材料节约率=主要材料计划节约量/主要材料预算金额；主要材料节约量=主要材料节约量/主要材料预算用量

679. 大型机械耗用台班数及费用：大型机械单方耗用台班数=耗用总台班/建筑面积；

680. 单方大型机械费：计划大型机械台班费/建筑面积；

681. 技术经济分析应围绕质量、工期、成本三个主要方面，迁用某一方案的原则是，在质量能达到优良的前提下，工期合理，成本节约；

682. 工程量计算是编制工程量清单的重要内容，也是进行工程估价的重要依据；

683. 工程量是确定建筑安装工程费用、编制施工规范、安排工程施工进度，编制材料供应计划，进行工程统计和经济核算的重要依据；

684. 工程量计算的依据：施工图纸及设计说明、相关图集、设计变更、图纸答疑、会审记录；

685. 工程施工合同、招标文件的商务条款；工程量计算规则；

686. 工程量计算规则，是确定建筑产品分部分项工程数量的基本规则，是实施工程量清单计价提供工程量数据的最基础资料之一，不同的计算规则，会有不同的分部分项工程量；

687. 工程量清单项目与基础定额项目工程量计算规则的区别与联系：编制对象与综合内容不同；计算口径调整；计量单位调整；

688. 单个分部分项工程计算顺序：按照顺时针方向计算法；按先横后竖、先上后下，先左后右计算法；按图纸分项编号顺序计算法；

689. 用统筹法计算工程量：就是分析工程量计算中各分部分项工程量之间的固有规律和相互之间的依赖关系；

690. 统筹法计算工程量的基本要点：统筹程序，合理安排；利用基数，连续计算；一次算出，多次使用；结合实际，灵活机动；

691. 统筹法的主要内容：由计算工程量的主次程序线、基数、分部分项工程量计逄式及计算单位组成。主要程序是指在线、面基数上连续计算项目的线，次要程序线是指在分部分项项目上连续计算的线；

692. 计算程序的统筹安排：共性合在一起，个性分别处理；先主后次，统筹安排；独立项目单独处理；

693. 统筹法计算工程量的五个步骤：熟悉图纸；基数计算；计算分部分项工程；计算其他项目整理与汇总；

694. 计算工业与民用建筑的建筑面积，总的规则是：凡在结构上、使用上形成具有一定使用功能的建筑物和构筑物，并能单独计算出其水平面积及其相应消耗的人工、材料和机械用量的，应计算建筑面积；反之不应计算建筑面积；

695. 计算建筑面积的作用：确定建设规模的重要指标；确定各项技术经济指标的基础；计算有关分项工程量的依据；选择概算指标和编制概算的主要依据；

696. 建筑面积计算规则：

697. 3．0．1 单层建筑物的建筑面积，应按其外墙勒脚以上结构外围水平面积计算，并应符合下列规定：

698. 1 单层建筑物高度在2.20m及以上者应计算全面积；高度不足2.20m者应计算1／2面积。

699. 2 利用坡屋顶内空间时净高超过2.10m的部位应计算全面积；净高在1.20m至2.10m的部位应计算1／2面积；净高不足1.20m的部位不应计算面积。

700. 3．0．2 单层建筑物内设有局部楼层者，局部楼层的二层及以上楼层，有围护结构的应按其围护结构外围水平面积计算，无围护结构的应按其结构底板水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积；层高不足2.20m者应计算1／2面积。

701. 3．0．3 多层建筑物首层应按其外墙勒脚以上结构外围水平面积计算；二层及以上楼层应按其外墙结构外围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积；层高不足2.20m者应计算1／2面积。

702. 3．0．4 多层建筑坡屋顶内和场馆看台下，当设计加以利用时净高超过2.10m的部位应计算全面积；净高在1.20m至2.10m的部位应计算1／2面积；当设计不利用或室内净高不足1.20m时不应计算面积。

703. 3．0．5 地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等)，包括相应的有永久性顶盖的出人口，应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积；层高不足2.20m者应计算1／2面积。

704. 3．0．6 坡地的建筑物吊脚架空层、深基础架空层，设计加以利用并有围护结构的，层高在2.20m及以上的部位应计算全面积；层高不足2.20m的部位应计算1／2面积。设计加以利用、无围护结构的建筑吊脚架空层，应按其利用部位水平面积的1／2计算；设计不利用的深基础架空层、坡地吊脚架空层、多层建筑坡屋顶内、场馆看台下的空间不应计算面积。

705. 3．0．7 建筑物的门厅、大厅按一层计算建筑面积。门厅、大厅内设有回廊时，应按其结构底板水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积；层高不足2.20m者应计算1／2面积。

706. 3．0．8 建筑物间有围护结构的架空走廊，应按其围护结构外围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积；层高不足2.20m者应计算1／2面积。有永久性顶盖无围护结构的应按其结构底板水平面积的1／2计算。

707. 3．0．9 立体书库、立体仓库、立体车库，无结构层的应按一层计算，有结构层的应按其结构层面积分别计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积；层高不足2.20m者应计算1／2面积。

708. 3．0．10 有围护结构的舞台灯光控制室，应按其围护结构外围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积；层高不足2.20m者应计算1／2面积。

709. 3．0．11 建筑物外有围护结构的落地橱窗、门斗、挑廊、走廊、檐廊，应按其围护结构外围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积；层高不足2.20m者应计算1／2面积。有永久性顶盖无围护结构的应按其结构底板水平面积的1／2计算。

710. 3．0．12 有永久性顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积的1／2计算。

711. 3．0．13 建筑物顶部有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等，层高在2.20m及以上者应计算全面积；层高不足2.20m者应计算1／2面积。

712. 3．0．14 设有围护结构不垂直于水平面而超出底板外沿的建筑物，应按其底板面的外围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积；层高不足2.20m者应计算1／2面积。

713. 3．0．15 建筑物内的室内楼梯间、电梯井、观光电梯井、提物井、管道井、通风排气竖井、垃圾道、附墙烟囱应按建筑物的自然层计算。

714. 3．0．16 雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.10m者，应按雨篷结构板的水平投影面积的1／2计算。

715. 3．0．17 有永久性顶盖的室外楼梯，应按建筑物自然层的水平投影面积的1／2计算。

716. 3．0．18 建筑物的阳台均应按其水平投影面积的1／2计算。

717. 3．0．19 有永久性顶盖无围护结构的车棚、货棚、站台、加油站、收费站等，应按其顶盖水平投影面积的1／2计算。

718. 3．0．20 高低联跨的建筑物，应以高跨结构外边线为界分别计算建筑面积；其高低跨内部连通时，其变形缝应计算在低跨面积内。

719. 3．0．21 以幕墙作为围护结构的建筑物，应按幕墙外边线计算建筑面积。

720. 3．0．22 建筑物外墙外侧有保温隔热层的，应按保温隔热层外边线计算建筑面积。

721. 3．0．23 建筑物内的变形缝，应按其自然层合并在建筑物面积内计算。

722. 3．0．24 下列项目不应计算面积：

1 建筑物通道(骑楼、过街楼的底层)。

2 建筑物内的设备管道夹层。

3 建筑物内分隔的单层房间，舞台及后台悬挂幕布、布景的天桥、挑台等。

4 屋顶水箱、花架、凉棚、露台、露天游泳池。

5 建筑物内的操作平台、上料平台、安装箱和罐体的平台。

6 勒脚、附墙柱、垛、台阶、墙面抹灰、装饰面、镶贴块料面层、装饰性幕墙、空调室外机搁板(箱)、飘窗、构件、配件、宽度在2.10m及以内的雨篷以及与建筑物内不相连通的装饰性阳台、挑廊。

7 无永久性顶盖的架空走廊、室外楼梯和用于检修、消防等的室外钢楼梯、爬梯。

8 自动扶梯、自动人行道。

723. 9 独立烟囱、烟道、地沟、油(水)罐、气柜、水塔、贮油(水)池、贮仓；

724. 平整场地是指建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平、应按场地平整项目编码列项；±30cm以外的竖向布置挖土或山坡切土，应按挖土方项目编码列项，按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算；

725. 挖土方按设计图示尺寸以体积计算，土石方体各应按挖掘前的天然密实体积计算；

726. 挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算；

727. 管沟土石方工程应按设计图示以管道中心线长度计算；

728. 石方开挖按设计图示尺寸以体积计算；

729. 土石主回填按设计图示尺寸以体积计算，对于场地回填土以回填面积乘以平均回填厚度计算；对于室内填土应按主墙间净面积乘以回填厚度；基础回填应按挖方体积减去设计室外地坪埋设的基础体积；

730. 地基与边坡处理：地下连续墙：按设计图示墙中心线长乘以厚度乘以槽深以体积计算；振冲灌注碎石：按设计图示孔深乘以孔截面积以体积计算；地基强夯：按设计图示尺寸以面积计算；锚杆支护、土钉支护：按设计图示尺寸以支护面积计算；

731. 砼桩按如下规则计算：承制钢筋混凝土桩、混凝土灌注桩按设计图尺寸以桩长或根数计算；接桩按接头数量计算；

732. 砖基础计算规则：包括附墙垛基础宽出部分，扣除地梁、构造柱所占体积；不扣除基础大放脚T型接头处的重叠部分及嵌入基础内钢筋、铁件、管道、基础砂浆防潮层和单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积；基础长度：外墙按中心线，内墙按净长线；基础与砖墙的划分应以设计室内地坪为界（有地下室的的安地下室室内设计地坪为界），以下为基础，以上为墙身；基础与墙身使用不同材料时，位于设计室内地坪±300mm以内时以不同材料为界，超过±300mm，应以设计室内地坪为界；砖围墙应以设计室外地坪为界，以下为基础，以上为墙身；基础垫层包括在基础项目内，不计算工程量；

733. 实心砖墙按设计尺寸以体积计算。扣除门窗洞口，过人洞，空圈、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁柜、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿椽木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋，木筋、铁件、钢管及单个面积0.3m2以内的孔洞所占的体积；凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积不增加，凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算；

734. 墙长度：外墙按中心线，内墙按净长线；

735. 墙高度：外墙：歇屋面无檐口天棚者算至屋面板底；有屋架室内外均有天棚者算至屋架下弦另加200mm；无天棚者算到屋回下弦底另加300mm;出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算；平屋面逄至钢筋混凝土板底；内墙：位于屋架下弦者，算至屋架下弦底；无屋架者算至天棚底另加100mm；有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板顶；有框架梁时算至梁底；女儿墙：从屋面板上表面算至女儿墙压顶下面；内、外山墙；按其平均高度计算；

736. 围墙高度算到压顶上表面（混凝土压顶下表面），围墙柱并入围墙体积内；

737. 标准砖墙厚表：

738. 砖数

739. 1/4

740. 1/2

741. 3/4

742. 1

743. 1 //2

744. 2

745. 2 1/2

746. 3

747. 计算厚度(mm)

748. 53

749. 115

750. 180

751. 240

752. 365

753. 490

754. 615

755. 740

756. 空斗墙、空花墙、填充墙按设计图示尺寸以空斗墙外形体积计算；

757. 砖砌台阶按水平投影面积以平方米计算；；小便槽，地垄墙可按长度计算；其他工程量按立方米计算，石梯带工程量应计算在石台阶工程量内；

758. 砖构筑物：砖烟囱、砖水塔。按设计图示向壁平均中心线周长乘以厚度乘以高度计算，扣除各种孔、钢筋混凝土圈梁、过梁等的体积；砖烟囱应按设计室外地坪为界，以下为基础，以上为筒身；水塔基础与塔身划分应以砖砌体的扩大部分为顶面为界，以上为塔身，以下为基础；砖烟道，按图示尺寸以体积计算；砖烟道与炉体的划分应以第一道闸门为界，砖窨井、检查井、砖水池、化粪池，按设计图示数量计算；

759. 砖散水、地坪按设计图示尺寸以面积计算；砖地沟、明沟按设计图示尺寸以中心线长度计算；

760. 空心砖墙、砌块墙按设计图示尺寸以体积计算；扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙体人的混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及及凹进墙内的壁柜、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿椽木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋，木筋、铁件、钢管及单个面积0.3m2以内的孔洞所占的体积；凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积不增加，凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算；

761. 墙长度：外墙按中心线，内墙按净长线；

762. 墙高度：外墙：歇屋面无檐口天棚者算至屋面板底；有屋架室内外均有天棚者算至屋架下弦另加200mm；无天棚者算到屋回下弦底另加300mm;出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算；平屋面逄至钢筋混凝土板底；内墙：位于屋架下弦者，算至屋架下弦底；无屋架者算至天棚底另加100mm；有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板顶；有框架梁时算至梁底；女儿墙：从屋面板上表面算至女儿墙压顶下面；内、外山墙；按其平均高度计算；

763. 围墙高度算到压顶上表面（混凝土压顶下表面），围墙柱并入围墙体积内；

764. 现浇混凝土基础包括带形基础、独立基础、满堂基础、设备基础、桩承台基础等；按设计图示尺寸以体积计算，不扣除构件内钢筋、预埋铁件和伸入承台基础的桩头所占体积；

765. 现浇混凝土柱包括异形柱、柱形柱和构造柱等；按设计图示以体积计算，不扣除构件内金刚筋、预埋铁件所占体积；柱高按下列规定计算：有梁板的柱高，应自柱基上表面至上一层楼板上表面之间的高度计算；无梁板的柱高，应自柱基上表面至柱帽下表面之间的高度计算；框架柱的柱高应自柱基上表面至柱顶高度计算；构造柱按全高计算，嵌入部分的体积并入柱身体积；依附柱上的牛腿和升板的柱帽，并入柱身体积内计算；

766. 现浇混梁包括基础梁、矩形梁、异形梁、圈梁、过梁、弧形梁等按设计图示尺寸以体积计算，不扣除构件内钢筋，预埋铁件所占体积，伸入墙内的梁头、梁垫体积并入梁体积内计算；梁长：梁与柱连接时，梁长算至柱侧面；主梁与次梁连接时，次梁算至主梁侧；

767. 现浇混凝土墙，包括直形墙弧形墙等，按设计图示尺寸以体积计算，不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积，扣除门窗洞口及单个面积0.3m2以外孔洞所占体积，墙垛及突出部分并入墙体积内计算；

768. 现浇混凝土板包括有梁板、无梁板、平板、拱板、栏板等；按设计图示尺寸以体积计算；不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个面积0.3m2以内孔洞的占体积；有梁板按梁板面积之和计算；无梁板按板和柱帽体积之和计算，各类板板伸入墙内的板头并入板体积内计算，薄壳板的肋、基梁板按板和柱帽体积之和计算，各类板伸入墙内的板头并入板体积内计算，薄壳板的肋，基梁并入薄壳体积内计算；

769. 现浇混凝土楼梯，包括直形楼梯、弧形楼梯等；按设计图示尺寸以水平投影面积计算，不扣除宽度小于500mm的楼梯井，伸入墙内的部分不计算；整体楼梯（包括直形楼梯、弧形楼梯）平平投影面积包括休息平台，平台梁，斜梁和楼梯连续梁；当整体楼梯与现浇楼板无梯梁连接时，以楼梯的最后一个踏步边缘加300mm界；

770. 天沟、挑檐、其他板按设计图示尺寸以体积计算；雨蓬、阳台板按设计图示尺寸以墙外部分体积计算，包括伸出墙外牛腿和雨蓬反挑檐体积；

771. 现浇挑檐、天沟板、雨蓬、阳台与板连接时，以外墙外边线为分界线；与圈梁连接时，以梁外边线为分界线；

772. 预制F型板、T型板、单肋板和带反挑檐的雨蓬板，遮阳板等，应按带肋板项目编码；

773. 现浇混凝土其他构件：其他构件；按图示尺寸以体积计算；不扣除构件内钢筋、预埋件铁件所占体积；

774. 预制混凝土梁如矩形梁、异形梁、过梁、拱形梁、鱼腹式吊车梁，预制混凝土屋架好折线型屋架、组合屋架、薄腹屋架、三角形屋架等均按设计图示尺寸以体积计算，不扣除构件内钢筋，铁件所占体积；

775. 预制混凝土板，平板、空心板、槽型板、网架板、折线板、带肋板、大型板等；按设计图示尺寸以体积计算，不扣除构件内钢筋、铁件及300*300以内孔洞的占体积，扣除空心板空洞体积；沟盖板、井盖板、井圈：按设计图示尺寸以体积计算，不扣除构件内钢筋、预埋体件的占体积；

776. 预制混凝土楼梯、其他预制构件；按设计图示尺寸以体积计算；不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个尺寸300*300以内孔洞面积所占面积；预制混凝土楼梯扣除空心踏步板空洞体积；

777. 混凝土构筑物：按设计图示尺寸以体积计算，不扣除构件内钢筋，预埋件及0.3m2以内孔洞所占体积；

778. 现浇混凝土钢筋，预制构件钢筋、预应力混凝土钢筋、钢筋网片、钢筋笼等，均按设计图示钢筋长度乘以单位理论质量计算；

779. 对于预应力钢筋、钢丝、钢铰线的长度应按以下规定计算；低合金钢筋均采用螺杆锚具时，钢筋长度按孔道长度减0.35米计算，螺杆另行计算；

780. 低合金钢筋一端采用墩头插片，另一端采用螺杆锚具时，钢筋长度按孔道长度计算，螺杆另行计算；低合金钢筋一端采用墩头插片，另一端采用帮条锚具时，钢筋长度按孔道长度计算；两端均采用帮条描具时，钢筋长度按孔道长度增加0.3米计算；代合金钢筋采用后张混凝土自锚时，钢筋长度按孔道长度增加0.35米计算；低合金钢筋采用JM、XM、QM型锚具，孔道长度在20米以内时，钢筋长途增加1米计算；孔道长度20米以外时钢丝束长度按孔道长度增加1.8计算；

781. 碳素钢丝束采用墩头锚具时，钢丝束长度按孔道长度增加0.35米计算；

782. 钢筋的工程量按以下方法计算：钢筋工程量=图示钢筋长度*单位理论重量；

783. 采用Ⅰ级钢筋做受力筋时，两端需设弯钩，形式有180\90\135三种，弯钩增加长度为6.25d\3.5d\4.9d;

784. 箍筋长度计算：矩形梁、柱的箍筋长度应按图纸规定计算；无规定时，可按减去受力钢筋保护层的周边长度另加弯钩增加长度计算；箍筋分布长度/箍筋间距+1

785. 钢屋架、钢网架、钢托架、钢桁架等；按设计图示尺寸以质量计算；钢柱按设计图示以质量计算；钢梁、钢吊车梁按设计图示尺寸以质量计算；压型钢板楼板、墙板、按高计图示尺寸铺设水平投影面积计算；不扣除柱，垛及单个0.3m2以内的孔洞面积；钢构件按设计图示以质量计算；金属网以面积计算；

786. 瓦屋面、型材屋面；按设计图示尺寸以斜面积计算；不扣降房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟所占面积，小气窗的出檐部分不增加面积；

787. 膜结构屋面；按设计图示尺寸以需要覆盖的水平面积计算；屋面防水卷材，屋面涂膜防水按设计图示尺寸以面积计算；斜屋顶按斜面积计算；平屋顶按水平投影面积计算；弯起部分，并入屋面工程量内；屋面天沟，檐沟按设计图示尺寸以面积计算；

788. 地面防水按主墙间净空面积计算，扣除凸出地面的构筑物，设备基础等所占的硕积；不扣除间壁墙及单个0.3m2以内的柱、垛、烟囱和孔洞所占面面积；

789. 墙基防水：外墙按中心线，内墙按净长线乘以宽度计算；

790. 防腐混凝土面层、防腐砂浆面层、胶泥防腐砂浆面层、玻璃钢防腐面层、隔离层、防腐涂料等按设计尺寸以面积计算；

791. 保温隔热屋面、保温隔热天棚、隔热楼地面；按设计图示尺寸以面积计算，不扣除柱、垛所占面积；

792. 楼地面整体面层、块料面层、橡塑面层其他面层按设计图示以面积计算；

793. 踢脚线按设计图示长度乘以高度以面积计算；楼梯装饰按设计图示水平投影面积计算；

794. 扶手、栏杆以设计图示长度计算；台阶装饰：包括石材台阶面、块料台阶面、水泥砂浆台阶面、现浇水磨石台阶面、剁假石台阶面，按设计图示尺寸以台阶水平投影面积计算；

795. 墙柱面及天棚均按设计图示尺寸以面积计算，梁侧抹灰并入天棚内；楼梯底按展开面积计算；干挂石材骨架按吨计算；

796. 天棚吊顶按设计图示以水平投影面积计算。天棚中的灯槽及跌级，锯齿形不展开计算匠除单个0.3m2以外的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占面积；

797. 木门窗按设计图示尺寸以展开面积计算；窗帘盒、窗帘轨按设计图示尺寸以长度计算；窗台板按设计图示以长度计算；玻璃、百叶面积占其门扇面积一半以内者应为半玻门或半百叶门，超过一半时应为全玻门或百叶门；

798. 油漆：门窗按设计图示数量计算；木扶手及其他板线条按长度计算；木材面油漆按面积计算；地板油漆按面积计算；金属面油漆按质量计算；抹灰线条按长度计算；空花格按单面外围面积计算；袜糊按面积计算；









�

























































































