[image: image1.jpg]RILHH

DALI EDUCATION




                     www.daliedu.cn           010-62114349     62114149

2011年造价师考试复习题库—（土建）80道

一
1．在施工组织设计中，下列说法不正确的是（　）。
　　A．工期越长造价越低
　　B．工期越长造价越高
　　C．工期与造价存在着非线性关系
　　D．通过优化可确定合理工期
　　E．工期与造价存在着线性关系
　　答案：ABE
　　解题要点：由工期与造价的关系曲线可知两者是非线性关系(即非比例关系)，所以A、B、E答案都不对。通过优化是可以找到一个合理的工期。
　　2．下列按实体体积计算混凝土工程量的有（　）。
　　A．现浇钢筋混凝土基础
　　B．现浇钢筋混凝土阳台
　　C．现浇钢筋混凝土楼梯
　　D．现浇钢筋混凝土框架柱
　　E．现浇钢筋混凝土栏板
　　答案：ABDE
　　解题要点：计算现浇混凝土工程量大部分是按实体体积立方米计，但有的构件是特殊的，要特别记忆。其中按水平投影面积计的有整浇楼梯。
　　3．民用建筑分（　）两大部分。
　　A．生活建筑和公共建筑
　　B．居住建筑和公共建筑
　　C．居住建筑和文化建筑
　　D．生活建筑和公共建筑
　　答案：D
　　解析：民用建筑指的是供人们活动的建筑。包括居住建筑和公共建筑两大部分。
　　4．严寒地区受动荷载作用的焊接结构，应选用碳素结构钢的品种是（　）。
　　A．q235-af
　　B．q235-B
　　C．q235-ab
　　D．q235-d
　　答案：D
　　解题要点：碳素结构钢按脱氧程度分镇静钢、半镇静钢和沸腾钢。镇静钢最好，质量等级自a到D逐次提高，在低温承受动荷载的焊接结构，工作环境恶劣，应选用D级的镇静钢。
　　5．调制罩面用的石灰浆不得单独使用，应掺入麻刀和纸筋等以（　）。
　　A．节省石灰
　　B．防止开裂
　　C．易于施工
　　D．增加美观度
　　答案：B
　　解题要点：石灰浆在空气中硬化时有体积收缩现象，为防止抹面因收缩而开裂，应掺入麻刀或纸筋抵抗收缩拉力，防止裂缝。
二
　1．下列项目按水平投影面积1/2计算建筑面积的有（　）。
　　A．有围护结构的阳台
　　B．室外楼梯
　　C．单排柱车棚
　　D．独立柱雨篷
　　E．屋顶上的水箱
　　答案：CD
　　解题要点：B、E项属不计算建筑面积内容，A项应按水平投影面积合计，C、D项按1/2计。
　　2．关于石砌墙工程量计算正确的是（　）。
　　A．扣除嵌入墙内的砖平碹．砖过梁所占体积。
　　B．不扣除梁头、内墙板头所占体积。
　　C．不扣除梁头、外墙板头所占体积。
　　D．凸出墙面的腰线体积不增加。
　　E．计量单位为10立方米
　　答案：ACD采集者退散
　　分析：石砌墙：按设计图示尺寸以体积计算。应扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、砖平碹、砖过梁所占体积。不扣除梁头、外墙板头、檩头、垫木、木楞头、沿椽木、木砖、门窗走头、砖墙内加固筋、木筋、铁件、钢管及0.3m3以内孔洞所占体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套体积亦不增加。计量单位为m3。
　　3．现浇混凝土梁梁长按下列规定（　）。
　　A．梁与柱连接时，梁长算至柱侧面
　　B．主梁与次梁连接时，次梁长算至主梁侧面
　　C．伸入墙内的梁头、梁垫体积并入梁体积内计算。
　　D．伸入墙内的梁头体积并入梁体积内计算。
　　E．伸入墙内的梁垫体积并入砖体积内计算。
　　答案：ABCD
　　分析：现浇混凝土梁梁长按下列规定：
　　(1)梁与柱连接时，梁长算至柱侧面。
　　(2)主梁与次梁连接时，次梁长算至主梁侧面。
　　(3)伸入墙内的梁头、梁垫体积并入梁体积内计算。
　　4．（　）施工称为专业流水施工和大流水施工。
　　A．分项工程流水施工
　　B．分部工程流水施工
　　C．单位工程流水施工
　　D．群体工程流水施工
　　答案：BD
　　分析：
　　1．分项工程流水施工也称为细部流水施工，即在一个专业工程内部组织的流水施工。
　　2．分部工程流水施工也称为专业流水施工，是在一个分部工程内部、各分项工程之间组织的流水施工。
　　3．单位工程流水施工也称为综合流水施工，是一个单位工程内部、各分部工程之间组织的流水施工。
　　4．群体工程流水施工亦称为大流水施工。它是在若干单位工程之间组织的流水施工。
　　5．土钉支护工艺有（　）。
　　A．先锚后喷
　　B．边锚边喷
　　C．先喷后锚
　　D．土坡锚喷
　　E．隧道锚喷
　　答案：AC
　　分析：土钉支护最先用于隧道及治理滑坡。工艺可以先锚后喷，也可以先喷后锚。
三
1.以下正确的是（　）
　　A．门窗油漆，计量单位为樘。
　　B．金属面油漆，计量单位为㎡
　　C．木扶手油漆，计量单位为m
　　D．栏杆刷乳胶漆，计量单位为㎡
　　E．栏杆刷乳胶漆，计量单位为t
　　答案：ACD
　　分析：油漆、涂料、裱糊工程
　　（1）门窗油漆按设计图示数量计算，计量单位为樘。
　　（2）木扶手油漆按设计图示尺寸以长度计算，计量单位为m。
　　（3）木材面油漆按设计图示尺寸以面积计算，计量单位为㎡。
　　（4）木地板油漆、木地板烫硬蜡面：按设计图示尺寸以面积计算，不扣除0.1㎡以内孔洞所占的面积，计量单位为㎡。
　　（5）金属面油漆：按设计图示构件以重量计算，计量单位为t。
　　（6）抹灰面油漆按设计图示尺寸以面积计算，计量单位为㎡。
　　（7）喷塑、涂料、裱糊按设计图示尺寸以面积计算，计量单位为㎡。
　　（8）空花格、栏杆刷白水泥，空花格、栏杆刷石灰油浆，空花格、栏杆刷乳胶漆，按设计图示尺寸以外框单面垂直投影面积计算。计量单位为㎡。
　　2.现浇混凝土天沟、挑檐（　）
　　A．按设计图示尺寸以面积计算
　　B．按设计图示尺寸以体积计算
　　C．现浇挑檐天沟与板连接时，以外墙边线为分界线
　　D．与梁连接时，以梁外边线为分界线。
　　E．计量单位为10㎡
　　答案：BCD
　　分析：现浇混凝土天沟、挑檐按设计图示尺寸以体积计算，计量单位为m3。其中，现浇挑檐天沟与板（包括屋面板、面板、楼板）连接时，以外墙边线为分界线;与圈梁（包括其他梁）连接时，以梁外边线为分界线。外墙外边线或梁外边线以外为挑檐天沟。
　　3.以下说法正确的是（　）
　　A．装饰板墙面按设计图示墙净长乘以净高以面积计算，扣除门窗洞口及0.3㎡以上的孔洞所占面积
　　B．装饰板柱（梁）面按设计图示外围饰面尺寸乘以高度以平方米计算。扣除0.3㎡以上的孔洞所占面积
　　C．浴厕隔断门的材质相同者，其门的面积不扣除，并入隔断内计算
　　D．隔断按设计图示尺寸以框外围面积计算。扣除0.3㎡以上的孔洞所占面积
　　E．柱帽、柱墩工程量并入相应板面积内计算。
　　答案：ACD
　　分析：
　　1.装饰板墙面按设计图示墙净长乘以净高以面积计算，扣除门窗洞口及0.3㎡以上的孔洞所占面积，计量单位为㎡。
　　2.装饰板柱（梁）面按设计图示外围饰面尺寸乘以高度以平方米计算。柱帽、柱墩工程量并入相应柱面积内计算。计量单位为㎡。
　　3.隔断按设计图示尺寸以框外围面积计算。扣除0.3㎡以上的孔洞所占面积。浴厕隔断门的材质相同者，其门的面积不扣除，并入隔断内计算。计量单位为㎡。
　　4.分件吊装法的特点有（　）
　　A.索具变更不频繁，吊装效率高
　　B.构件供应和现场布置困难
　　C.容易组织吊装工序的流水作业
　　D.吊装作业连续
　　E.工期长
　　答案：A，C，D
　　解题要点：分件吊装法与综合吊装法相比具有许多优点：容易组织吊装、校正、焊接、流水灌缝工序，容易安排构件的供应和现场布置，每次均吊同类构件，作重复性操作，劳动强度低，作业效率高，减少技术间歇，工期短。所以被广泛采用。
　　5.双代号网络施工计划的优点是（　）
　　A.可根据网络图计算出资源按日需要量
　　B.时间长短及工期一目了然
　　C.工作关系十分清楚
　　D.可找出关键线路
　　E.可上机计算，优化调整
　　答案：C，D，E
　　解题要点：双代号网络图没有时间座标，难以算出资源按日需要量，时间参数只有数字表达，没有形象表达。但各工作之间的逻辑关系十分清楚，且经过时间参数的计算可找出关键线路，并可上机调整和优化。
四
1.施工组织总设计是一个突出（　）的文件。
　　A.全局指导性
　　B.竞争性
　　C.规划性
　　D.作业性
　　E.参考性
　　答案：A，C
　　解题要点：施工组织总设计是对整个建设项目或群体工程进行施工准备和实施的带有全局性和指导性的文件，属规划性文件，而不是具体的作业性文件，更不是参考性文件。
　　2.后张法预应力施工工艺有（　）工序。
　　A.台座准备
　　B.安装底模
　　C.埋管制孔
　　D.浇注混凝土
　　E.孔道灌浆
　　答案：B，C，D，E
　　解题要点：由预应力后张法的工艺流程可知，B，C，D，E项都属后张法工艺内容，惟独A项属先张法的工艺内容。
　　3.长距离顶管的主要技术关键是（　）。
　　A.顶力问题
　　B.方向控制
　　C.压力问题
　　D.制止正面坍方。
　　E.制止侧面坍方
　　答案：ABD
　　分析：长距离顶管的主要技术关键是：顶力问题、方向控制、制止正面坍方。
　　4.工程量应并入钢柱、钢梁的有（　）
　　A.依附在钢柱上的牛腿
　　B.钢管柱上的节点板
　　C.钢吊车梁设置的钢车挡
　　D.钢管柱上的加强环
　　E.焊条、铆钉、螺栓
　　答案：ABCD
　　分析：钢柱、钢梁按设计图示尺寸以钢材重量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的重量，焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。
　　不规则或多边形钢板，以其外接矩形面积计算。
　　具体包括实腹柱、空腹柱、钢管柱、钢梁及钢吊车梁等。计量单位为t。（1）依附在钢柱上的牛腿等并入钢柱工程量内。
　　（2）钢管柱上的节点板、加强环、内衬管、牛腿等并入钢管柱工程量内。
　　（3）设计规定设置钢制动梁、钢制动桁架、车挡时，其工程量应并入钢吊车梁内。
　　5.金属网的计量正确的（　）。
　　A.包括油漆
　　B.包括制作
　　C.包括运输
　　D.包括安装
　　E.以重量计算
　　答案：ABCD
　　分析：金属网按设计图示尺寸以面积计算，包括制作、运输、安装、油漆等。
五
1.生活基地应设在场外，距工地（　）m为宜。
　　A．200-500
　　B．300-800
　　C．500-1000
　　D．800-1500
　　答案：C
　　分析：工人用的福利设施应设置在工人较集中的地方，或工人必经之外。生活基地应设在场外，距工地500-1000m为宜。
　　2．计算建筑面积中高低联跨的单层建筑物，需分别计算面积时，应以（　）为界分别计算。
　　A．高跨结构内边线
　　B．高跨结构外边线
　　C．低跨结构外边线
　　D．低跨结构内边线
　　答案：B
　　分析：高低联跨的单层建筑物，需分别计算面积时，应以高跨结构外边线为界分别计算。
　　3．预制钢筋混凝土桩的清单列项有（　）；
　　A．送桩
　　B．接桩
　　C．凿桩头
　　D．ABC都不对
　　答案：D
　　分析：预制钢筋混凝土桩的打试桩、送桩、接桩、凿桩头、打斜桩等，应根据设计要求考虑在报价中；
　　4．人工挖孔桩的清单单独列项的有（　）；
　　A．桩护壁
　　B．泥浆池
　　C．沟道砌筑拆除
　　D．ABC都不对
　　答案：D分析：人工挖孔桩的桩护壁．钻孔桩固壁泥浆和泥浆池．沟道砌筑拆除以及泥浆装卸运输，由投标人根据设计要求和施工方案考虑在报价中;
　　5．打(拔)钢板桩按设计图示尺寸以（　）计算
　　A．重量
　　B．面积
　　C．体积
　　D．防护面积
　　答案：A
　　分析：打(拔)钢板桩按设计图示尺寸以重量计算，计量单位为t。
六
　1．一设备的混凝土基础，底面积为5m*5m，工作面为0.3m，挖土深1.5m，放坡系数1：0.5，则招标清单挖土工程量为（　）立方米.
　　A．55.16
　　B．60.77
　　C．37.5
　　D．25
　　答案：C
　　解题要点：v=5*5*1.5=37.5m3原来的算法：v=(A+2C+kh)*(B+2C+kh)*h+k2*h3/3 =(5+0.6+0.5*1.5)*1.5十(1/3)*0.52*1.53 =60.77(m3)
　　2．建筑物内变形缝、沉降缝等，凡缝宽在（　）mm以内者，均依其缝宽按自然层计算建筑面积。
　　A．150
　　B．200
　　C．300
　　D．400
　　答案：C
　　分析：建筑物内变形缝、沉降缝等，凡缝宽在300mm以内者，均依其缝宽按自然层计算建筑面积，并入建筑物建筑面积之内计算。
　　3．在保证工期的前提下，实行分期分批建设，（　）。
　　A．会增加暂设工程数量
　　B．难以在全局上实现施工的连续性
　　C．使各具体项目迅速建成
　　D．造价难以控制
　　答案：C
　　分析：在保证工期的前提下，实行分期分批建设，既可使各具体项目迅速建成，尽早投入使用，又可在全局上实现施工的连续性和均衡性，减少暂设工程数量，降低工程成本，充分发挥国家基本建设投资的效果。
　　4．场外交通的引入。一般先布置（　）。
　　A．场内仓库
　　B．场外交通的引入
　　C．铁路运输
　　D．公路运输
　　答案：A
　　分析：施工总平面图的设计步骤：场外交通的引入。一般先布置场内仓库和加工厂，然后再布置场外交通的引入。
　　5．地下连续墙（　）。
　　A．按设计图示墙外线长度乘厚度乘槽深以体积计算
　　B．按设计图示墙中心线长度乘厚度乘槽深以体积计算
　　C．按设计图示墙中心线以长度计算
　　D．按设计图示墙中心线长度乘槽深以面积计算
　　答案：B
　　分析：地下连续墙按设计图示墙中心线长度乘厚度乘槽深以体积计算，计量单位为m3。
　　6.生活基地应设在场外，距工地（　）m为宜。
　　A．200-500
　　B．300-800
　　C．500-1000
　　D．800-1500
　　答案：C
　　分析：工人用的福利设施应设置在工人较集中的地方，或工人必经之外。生活基地应设在场外，距工地500-1000m为宜。
七
1．一般桩基础按设计图示（　）计算。
　　A．桩长度（包括桩尖）
　　B．桩长度（不包括桩尖）
　　C．桩体积（包括桩尖）
　　D．桩体积（不包括桩尖）
　　答案：A采集者退散
　　分析：一般桩基础按设计图示桩长度（包括桩尖）尺寸计算，计量单位为m。
　　2．水塔基础与塔身划分（　）。
　　A．以砖砌体的扩大部分顶面为界
　　B．以砖砌体的扩大部分地面为界
　　C．以砖砌体的扩大部分底面为界
　　D．以砖砌体的扩大部分平均面为界
　　答案：A
　　分析：砖烟囱、砖水塔：按设计图示筒壁平均中心线周长乘厚度乘高度以体积计算。水塔基础与塔身划分：以砖砌体的扩大部分顶面为界，以上为塔身，以下为基础。
　　3．按照清单要求，砖砌地沟、明沟应（　）。
　　A．按设计图示尺寸以中心线长度计算，计量单位为m。
　　B．按设计图示尺寸以体积计算，计量单位为立方米。
　　C．按设计图示尺寸计算垫层，砌砖等。
　　D．按设计图示尺寸投影面积计算，计量单位为㎡。
　　答案：A
　　分析：砖砌地沟、明沟按设计图示尺寸以中心线长度计算，计量单位为m。
　　4．（　） 是将ⅱ-ⅲ级热轨钢筋在常温下通过张拉再经时效处理而成。可直接用作预应力钢筋。
　　A．冷拔低碳钢丝
　　B．冷拉钢筋
　　C．碳素钢丝
　　D．热处理钢筋
　　答案：B
　　分析：预应力钢筋的种类
　　1.冷拔低碳钢丝
　　2.冷拉钢筋冷拉钢筋是将ⅱ-ⅲ级热轨钢筋在常温下通过张拉再经时效处理而成。可直接用作预应力钢筋。
　　3.碳素钢丝（消除应力钢丝）
　　碳素钢丝是由高碳钢条经淬火、酸洗、拉拔制成。
　　4.钢绞线钢绞线一般是由6根碳素钢丝围绕一根中心钢丝绞成螺旋状，经低温回火制成。
　　5.热处理钢筋热处理钢筋是由普通热轧中碳合金钢经淬火和回火调质热处理制成。
　　5．一幢六层住宅，勒脚以上结构的外围水平面积，每层为448.38㎡，六层无围护结构的挑阳台的水平投影面积之和为108㎡，则该工程的建筑面积为（ ）。
　　A．556.38㎡
　　B．502.38㎡
　　C．2744.28㎡
　　D．2798.28㎡
　　答案：C
　　解题要点：建筑物的建筑面积是勒脚以上结构外围面积各层之和。无围护结构的阳台其建筑面积为其水平投影面积之半。据以上两条规则，该建筑的建筑面积应为：448.38*6+（1/2）*108=2744.28（㎡）
八
1．某建筑采用现浇整体楼梯，楼梯共3层自然层，楼梯间净长6m，净宽4m，楼梯井宽450mm，长3m，则该现浇楼梯的混凝土工程量为（　）。
　　A.22.65㎡
　　B.24.00㎡
　　C.67.95㎡ 
　　D.72.00㎡
　　答案：D
　　解题要点：现浇楼梯混凝土工程量是以楼梯间水平投影之和以㎡计。楼梯井宽小于等于500mm时楼梯井面积不扣除，所以本题答案为：6x4x3=72(㎡)。如错将楼梯井面积扣除则得67.95。如没考虑自然层之和会得24㎡。如没考虑自然层又错将楼梯井面积扣除则得67.95㎡。
　　2．反铲挖土机适用于（　）。
　　A.停机面以上的i～ⅳ级土挖掘
　　B.停机面以下的i一ii级土挖掘
　　C.水下挖掘
　　D.地下连续墙挖土
　　答案：B
　　解题要点：反铲挖土机的挖土斗只能向下、向内挖土，所以适用于挖停机面以下的土体，又因其反铲作业切土动力较正铲小，所以适于挖较软的i、ii类土。
　　3．一房间主墙间净空面积为54.6㎡，柱、垛所占面积为2.4㎡，门洞开口部分所占面积为0.56㎡，则该房间水泥砂浆地面工程量为（　）㎡。
　　A.52.20
　　B.52.76
　　C.57.56
　　D.54.60
　　答案：D
　　解题要点：地面工程量计算规则规定，按主墙间净空面积以㎡计，不扣除柱、垛所占面积，但门洞的开口部分也不增加。本题所给的2.4 ㎡和0.56 ㎡都是带有迷惑性，实际无用。正确答案就是54.60 ㎡。
　　4．梁和板搁置在墙上板的搁置长度不小于（　） mm。
　　A．60
　　B．90
　　C．120
　　D．180
　　答案：C
　　分析：梁和板搁置在墙上，应满足规范规定的搁置长度。板的搁置长度不小于120mm，梁在墙上的搁置长度与梁高有关。
　　5．通常将饰面层（　） 的材料，作为饰面装修构造类型的命名。
　　A．基层
　　B．结构构件
　　C．骨架
　　D．最外表面
　　答案：D
　　分析：饰面装修一般由基层和面层组成，基层即支托饰面层的结构构件或骨架，通常将饰面层最外表面的材料，作为饰面装修构造类型的命名。
九
1.水化热大的水泥可用于（　）。
　　A．大体积混凝土
　　B．冬季施工
　　C．大型基础
　　D．水坝
　　答案：B
　　解题要点：水化热大的水泥在硬化过程中放出大量的热，这些热量在大体积混凝土中、水坝及大型基础中不易散出，将对初凝的混凝土引起膨胀，出现细微裂缝，影响质量。而在一般混凝土构件的冬季施工中，水化热有利于养护硬化。
　　2.如果测得混凝土标准试件28天的抗压强度为23mpA，则其强度等级应定为（　）。
　　A．C20
　　B．C23
　　C．C25
　　D．C30
　　答案：A
　　解题要点：混凝土的强度等级是根据150mm立方体的试件，在标准条件(20±3℃，相对湿度大于90%)下养护28天测得的抗压强度值确定的，共分10个等级。如测得的抗压强度值在两个等级之间，应按低级定级。本题23mpA在20-25 mpA之间，所以应定为C20级。
　　3.试配混凝土经计算砂石总重量为1880kg，选用砂率为30%，则石子用量为（　） kg。
　　A．1361
　　B．1316
　　C．564
　　D．654
　　答案：B
　　解题要点：砂率定义是砂子重占砂石总重的百分比。本题已知砂率为30%，则石率为70%，所以石子用量：1880*70%=1316kg。
　　4.制配1m3水泥砂浆需用水泥0.33m3，水泥容重为1200 kg/m3，搅拌损耗为3%，则每立方米砂浆的水泥用量为（　）kg。
　　A．369
　　B．407.9
　　C．384.5
　　D．423.7
　　答案：B
　　解题要点：0.33m3的水泥重量为0.33*1200=396kg，加上损耗3%，则为396*1.03=407.9kg。
　　5.同样条件下的灌注桩承载力以（　）为最大。
　　A．螺旋钻孔灌注桩
　　B．冲击振动灌注桩
　　C．单振振动灌注桩
　　D．复振振动灌注桩
　　答案：D
　　解题要点：振动灌注桩是以激振器振动钢管，减小与土体间的摩擦，在自重及激振器重量作用下挤入土中成孔，然后灌注混凝土，拔桩管。复振法是二次振人钢管，将第一次灌注混凝土挤紧后再灌混凝土，当然此种桩孔周围土体密实，灌注的混凝土密实度也大，硬化后承载力也大。
十

1．隔热，保温工程不正确的是（　）。
　　A．铺贴不包括胶结材料，应以净厚度计算。
　　B．保温隔热使用稻壳加药物防虫剂时，应在清单项目栏中进行描述
　　C．柱保温以保温层中心线展开长度乘保温层高度及厚度（不包括粘结层厚度）计算
　　D．墙体保温隔热不扣除管道穿墙洞口所占体积。
　　答案：D
　　分析：
　　1.屋内保温隔热、大棚保温隔热，铺贴不包括胶结材料，应以净厚度计算。计量单位为立方米。
　　2.墙体保温隔热：铺贴不包括胶结材料以净厚度计算，应扣除冷藏门洞口和管道穿墙洞口所占体积。计量单位为立方米。
　　3.柱保温以保温层中心线展开长度乘保温层高度及厚度(不包括粘结层厚度)计算。计量单位为立方米。
　　4.楼地面隔热铺贴不包括胶结材料，以净厚度计算。不扣除柱、垛所占体积。计量单位为立方米.耐酸防腐整体面层、耐酸防腐块料面层粘贴在平面或立面，应在清单项目栏中进行描述;保温隔热使用稻壳加药物防虫剂时，应在清单项目栏中进行描述。
　　2．瓦、型材屋面计量规则有（　）
　　A．按设计图示尺寸以斜面面积计算
　　B．按设计图示尺寸以水平投影面积计算
　　C．按设计图示尺寸以水平投影面积乘延尺系数计算
　　D．扣除房上小气窗等所占面积后按实际面积计算
　　答案：A
　　分析：瓦、型材屋面按设计图示尺寸以斜面面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积，屋面小气窗的出檐部分亦不增加。计量单位为平米。
　　3．材料的耐水性用软化系数k软表示，其数值为（　）。
　　A.小于零
　　B.大于1
　　C.0-1
　　D.任意值
　　答案：C
　　解题要点：材料的软化系数是材料饱和水时的抗压强度与干燥时抗压强度之比，饱和水时的抗压强度一般总是要低于干燥时的强度，所所以k是在0-1之间变化的。
　　4．在变形缝中沉降缝的突出特点是（　）
　　A.屋顶断开
　　B.楼板、墙身断开
　　C.基础断开
　　D.从屋顶到基础一断到底
　　答案：D
　　解题要点：建筑物在上部荷载差别很大或下部地基承载力差别很大处，为防止因不均匀沉降造成建筑物破坏，应设置沉降缝，为保证缝的相邻部分能自由沉降、互不牵制，应从屋顶到基础全部断开。
　　5．砖的强度等级符号是（　）
　　A.mx x
　　B.Cx x
　　C.Clx x
　　D.mux x
　　答案：D
　　解题要点：常用建筑材料的强度等级表示符号要清楚识别。mx x是砂浆的强度等级符号，Cx x是混凝土的强度等级符号，Clx x是轻集料混凝土的强度等级符号，砖的强度等级符号是mux x。
十一
1．下列项目应计算建筑面积是（　）。
　　A．地下室的采光井
　　B．室外台阶
　　C．建筑物内的操作平台
　　D．穿过建筑物的通道
　　答案：D
　　解题要点：室外台阶，建筑物内的操作平台明确规定不计算建筑面积，地下室要计算建筑面积但不计算采光井，所以本题计算建筑面积的只有D项。
　　2．地基强夯（　）。
　　A．按设计图示尺寸以体积计算
　　B．按设计图示尺寸以面积计算
　　C．按实际尺寸以面积计算
　　D．按设计图示尺寸外扩2m以面积计算
　　答案：B
　　分析：地基强夯按设计图示尺寸以面积计算，计量单位为平米.
　　3．雨篷、阳台计量不正确的是（　）。
　　A．按设计图示尺寸以外墙外边线以外部分的体积计算
　　B．伸出墙外的牛腿和雨篷反挑檐不计算
　　C．伸出墙外的牛腿合并在体积内计算
　　D．伸出墙外的雨篷反挑檐合并在体积内计算
　　答案：B
　　分析：雨篷、阳台按设计图示尺寸以外墙外边线以外部分的体积计算，计量单位为立方米.伸出墙外的牛腿和雨篷反挑檐合并在体积内计算。
　　4．幕墙按设计图示尺寸以幕墙外围面积计算（　）。
　　A．带肋全玻幕墙其工程量按外围面积计算。
　　B．带肋全玻幕墙其工程量按投影面积计算。
　　C．设在玻璃幕墙、隔墙上的门窗，可包括在玻璃幕墙、隔墙项目内
　　D．设在玻璃幕墙、隔墙上的门窗，必须另列项目计算
　　答案：C
　　分析：幕墙按设计图示尺寸以幕墙外围面积计算。带肋全玻幕墙其工程量按展开尺寸以面积计算。计量单位为m2.设在玻璃幕墙、隔墙上的门窗，可包括在玻璃幕墙、隔墙项目内，但应在项目中加以注明，
　　5．楼地面工程整体面层水泥砂浆楼地面、现浇水磨石楼地面不正确的计量是（　）。
　　A．按设计图示尺寸以面积计算
　　B．按设计图示尺寸以实际面积计算
　　C．应扣除地沟等所占面积
　　D．暖气包槽的开口部分和并计入面积
　　答案：D
　　分析：楼地面工程整体面层：水泥砂浆楼地面、现浇水磨石楼地面：按设计图示尺寸以面积计算。应扣除凸出地面构筑物、设备基础、地沟等所占面积，不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积在0.3m2以内的孔洞所占面积，但门洞、空圈、暖气包槽的开口部分亦不增加。计量单位为m2。
十二
1、延缓工期则会使（　）提高。
　　A．设计费费
　　B．管理费用
　　C．材料费
　　D．单体试车费
　　答案：B
　　分析：工期与造价有着对立统一的关系。这是因为，加快工期需要增加投入，而延缓工期则会导致管理费用的提高。因此，要经过优化确定合理的工期。
　　2、选择施工机械时，首先应该选择（　）的机械。
　　A．租赁
　　B．大型
　　C．主导工程
　　D．进口
　　答案：C
　　分析：选择施工机械时，首先应该选择主导工程的机械，根据工程特点决定其最适宜的类型。
　　3、降低成本措施。降低成本措施的制定应以（　）为尺度，
　　A．概算
　　B．标底
　　C．施工预算
　　D．结算
　　答案：C
　　分析：降低成本措施。降低成本措施的制定应以施工预算为尺度，以企业（或基层施工单位）年度、季度降低成本计划和技术组织措施计划为依据进行编制。要针对工程施工中降低成本潜力大的（工程量大、有采取措施的可能性、有条件的）项目，提出措施，并计算出经济效果和指标，加以评价、决策。
　　4、适合砌筑处于潮湿环境下的砌体的沙浆是（　）。
　　A．石灰砂浆
　　B．水泥沙浆
　　C．大比例石灰沙浆
　　D．A、C均可
　　答案：B水泥砂浆属于水硬性材料，强度高，适合砌筑处于潮湿环境下的砌体。石灰砂浆属气硬性材料，强度不高，多用于砌筑次要的建筑地面以上的砌体。强度等级分m0.4，m1…m15。
　　5.工程施工组织设计的编制原则正确的是（　）
　　A．尽量不利用正式工程，以免污染，损坏。
　　B．一次完成所有的施工准备工作，可以节省投资。
　　C．与施工项目管理相结合
　　D．必须安排分期分批建设，配套投产或交付使用
　　答案：C
　　分析：相关原则有：
　　（1）严格遵守工期定额和合同规定的工程竣工及交付使用期限。应根据生产的需要，安排分期分批建设，配套投产或交付使用，必须注意使每期交工的一套项目可以独立地发挥效用，使主要的项目同有关的附属辅助项目同时完工
　　（2）合理安排施工程序与顺序。
　　①要及时完成有关的施工准备工作，可以一次完成或分期完成;②正式施工时应该先进行平整场地，铺设管网、修筑道路等全场性工程及可供施工使用的永久性建筑物，然后再进行各个工程项目的施工;
　　（3）尽量利用正式工程、原有或就近的已有设施，以减少各种暂设工程;(4) 与施工项目管理相结合。
　　对于小型企业或大型建设项目的某个系统，由于工期较短或生产工艺的要求，亦可不必分期分批建设，采取一次性建成投产。
十三
1.流水节拍是指一个专业队（　）。
　　A.整个工作的持续时间
　　B.在一个施工段上的持续时间
　　C.最短的持续工作时间
　　D.转入下一施工段的间隔时间
　　答案：B
　　解题要点：流水节拍是时间参数中的一个，是指某个专业队在一个施工段上的作业时间。
　　2.某工作有两项紧前工作A、B，其持续时间为A=3，B=4，其最早开始时间是A=5，B=6，则本工作的最早开始时间是（　）
　　A.5
　　B.6
　　C.8
　　D.10
　　答案：D
　　解题要点：本工作有两个紧前工作，则本工作最早开始时间必须在两个紧前工作都完成后方能开始，而A工作第5天（实际是第5天末）开始，持续3天，就是第8天末完成，月工作第6天开始（实际是第6天末）开始，持续4天，须第10天末完成，因此本工作最早的开始时间是第10天末。
　　3.某项施工过程有两项紧后施工过程、D，C的最迟完成时间是第20天，D的最迟完成时间是第15天，C、D的施工过程持续时间分别为第7天和第12天，则本施工过程的最迟完成时间应是（　）天。
　　A.20
　　B.15
　　C.3
　　D.13
　　答案：C
　　解题要点：一施工过程如有两个以上的紧后施工过程，则本施工过程的最晚完成时间应是紧后施工过程最迟开始时间中的最小值。C施工过程的最晚开始时间应为20-7=13，D过程的最晚开始时间应为15-12=3。所以本施工过程的最迟完成时间应是第3天。
　　4.一六层住宅，勒脚以上结构的外围水平面积，每层为600m2，六层无围护结构的挑阳台的水平投影面积之和为200m2，则该工程的建筑面积为（　）m2。
　　A．700
　　B．3700
　　C．3800
　　D．3600
　　答案：B
　　解题要点：建筑物的建筑面积是勒脚以上结构外围面积各层之和。无围护结构的阳台其建筑面积为其水平投影面积之半。据以上两条规则，该建筑的建筑面积应为600*6+200/2=3700平米
　　5.（　）常在跨径大于100m的桥梁上选用；
　　A．悬臂浇筑施工
　　B．悬臂拼装法
　　C．伸缩臂拼装法
　　D．顶推法施工
　　答案：A
　　分析：悬臂浇筑施工简便，结构整体性好，施工中可不断调整位置，常在跨径大于100m的桥梁上选用；悬臂拼装法施工速度快，桥梁上下部结构可平行作业，但施工精度要求比较高，可在跨径100m以下的大桥中选用；
十四
1.流水节拍是指一个专业队（　）。
　　A.整个工作的持续时间
　　B.在一个施工段上的持续时间
　　C.最短的持续工作时间
　　D.转入下一施工段的间隔时间
　　答案：B
　　解题要点：流水节拍是时间参数中的一个，是指某个专业队在一个施工段上的作业时间。
　　2.某工作有两项紧前工作A、B，其持续时间为A=3，B=4，其最早开始时间是A=5，B=6，则本工作的最早开始时间是（　）
　　A.5
　　B.6
　　C.8
　　D.10
　　答案：D
　　解题要点：本工作有两个紧前工作，则本工作最早开始时间必须在两个紧前工作都完成后方能开始，而A工作第5天（实际是第5天末）开始，持续3天，就是第8天末完成，月工作第6天开始（实际是第6天末）开始，持续4天，须第10天末完成，因此本工作最早的开始时间是第10天末。
　　3.某项施工过程有两项紧后施工过程、D，C的最迟完成时间是第20天，D的最迟完成时间是第15天，C、D的施工过程持续时间分别为第7天和第12天，则本施工过程的最迟完成时间应是（　）天。
　　A.20
　　B.15
　　C.3
　　D.13
　　答案：C
　　解题要点：一施工过程如有两个以上的紧后施工过程，则本施工过程的最晚完成时间应是紧后施工过程最迟开始时间中的最小值。C施工过程的最晚开始时间应为20-7=13，D过程的最晚开始时间应为15-12=3。所以本施工过程的最迟完成时间应是第3天。
　　4.一六层住宅，勒脚以上结构的外围水平面积，每层为600m2，六层无围护结构的挑阳台的水平投影面积之和为200m2，则该工程的建筑面积为（　）m2。
　　A．700
　　B．3700
　　C．3800
　　D．3600
　　答案：B
　　解题要点：建筑物的建筑面积是勒脚以上结构外围面积各层之和。无围护结构的阳台其建筑面积为其水平投影面积之半。据以上两条规则，该建筑的建筑面积应为600*6+200/2=3700平米
　　5.（　）常在跨径大于100m的桥梁上选用；
　　A．悬臂浇筑施工
　　B．悬臂拼装法
　　C．伸缩臂拼装法
　　D．顶推法施工
　　答案：A
　　分析：悬臂浇筑施工简便，结构整体性好，施工中可不断调整位置，常在跨径大于100m的桥梁上选用；悬臂拼装法施工速度快，桥梁上下部结构可平行作业，但施工精度要求比较高，可在跨径100m以下的大桥中选用；
十五
1.某混凝配比设计中，已知单位用水量为180kg，水灰比为0.7，重量砂率为35%，则单位石子用量为（　）kg。
　　A.687
　　B.1362
　　C.1276
　　D.733
　　答案：C
　　解题要点：已知单位用水量及水灰比可求单位水泥用量为180/0.7=257kg，1 立方米混凝土重量为2400kg，则砂石总重量为2 400-（180+257）=1 963 kg，又知砂率为35%，则石子含率为65%，所以石子重量应为1 963x0.65=1 276kg。
　　2.欲设计C30普通混凝土（σ=5），其试配强度为（　）mpA。
　　A.21.8
　　B.38.2
　　C.30
　　D.40
　　答案：B
　　解题要点：试配强度fCu = fCu.k +1.645σ=30+1.645*5=38.2mpA。
　　3.工业建筑的分类中多层厂房指层数在（　）层及以上的厂房。
　　A．1
　　B．2
　　C．3
　　D．6
　　答案：B
　　分析：工业建筑的分类按层数分
　　（1）单层厂房。
　　（2）多层厂房。指层数在二层及以上的厂房，常用的层数为二-六层。
　　（3）层次混合的厂房。指单层工业厂房与多层工业厂房混合在一幢建筑中。
　　4.柔性基础断面可做成梯形，最薄处高度不小于（　） mm；
　　A．100
　　B．200
　　C．300
　　D．350
　　答案：B
　　分析：柔性基础。在混凝土基础底部配置受力钢筋，利用钢筋受拉，这样基础可以承受弯矩，也就不受刚性角的限制。所以钢筋混凝土基础也称为柔性基础。在同样条件下，采用钢筋混凝土基础比混凝土基础可节省大量的混凝土材料和挖土工程量，钢筋混凝土基础断面可做成梯形，最薄处高度不小于200mm；也可做成阶梯形，每踏步高300-500mm。
　　5.有一公路工程，借土填方，土源为地面存土，运距3km，完成这一作业应选用的机械为（　）
　　A.铲运机
　　B.正铲挖土机+自卸汽车+推土机
　　C.反铲挖土机+自卸汽车+推土机
　　D.推土机
　　答案：B
　　解题要点：推土机、铲运机虽具备独立挖土、运土、卸土的性能，但运距有限，3km 超过其最佳运距。另外土源为地面存土，只有用正铲挖土机挖土，当然要配自卸汽车运至路基处卸土，仍需用推土机推成填土路基。所以正确的机械选用应是B项。
十六
1.民用建筑分（　）两大部分。
　　A.生活建筑和公共建筑
　　B.居住建筑和公共建筑
　　C.居住建筑和文化建筑
　　D.生活建筑和公共建筑
　　解析：民用建筑指的是供人们活动的建筑。包括居住建筑和公共建筑两大部分。
　　2.严寒地区受动荷载作用的焊接结构，应选用碳素结构钢的品种是（　）。
　　A.q235-Af
　　B.q235-B
　　C.q235-A.B
　　D.q235-D
　　答案：D
　　解题要点：碳素结构钢按脱氧程度分镇静钢、半镇静钢和沸腾钢。镇静钢最好，质量等级自A到D逐次提高，在低温承受动荷载的焊接结构，工作环境恶劣，应选用D级的镇静钢。
　　3.调制罩面用的石灰浆不得单独使用，应掺入麻刀和纸筋等以（　）。
　　A.节省石灰
　　B.防止开裂
　　C.易于施工
　　D.增加美观度
　　答案：B
　　解题要点：石灰浆在空气中硬化时有体积收缩现象，为防止抹面因收缩而开裂，应掺入麻刀或纸筋抵抗收缩拉力，防止裂缝。
　　4.其他条件一定时混凝土强度随水灰比的增大而（　）。
　　A.增大
　　B.不变
　　C.降低
　　D.不一定
　　答案：C
　　解题要点：决定混凝强度的因素有水泥标号、水灰比、骨料性质、温湿度、龄期等。水灰比越大，多余的水越多（因水泥水化所需水量是一定的）。多余的水在混凝土中会形成水泡或蒸发形成气孔，从而使强度降低。
　　5.试配C35混凝土，容重为2 450kg/m3，现已知单位水泥用量428kg，单位用水量182kg，则该混凝土1 立方米所需的砂石总重量为（　）kg。
　　A.1 284
　　B.1 840
　　C.1 498
　　D.1 584
　　答案：B
　　解题要点：1立方米，混凝土重2450kg，是由4种成分组成。现已知水和水泥的用量，所以砂石总重量应为2 450-428+182)；1 840kg。
[image: image1.jpg]