[image: image1.jpg]RILHH

DALI EDUCATION




                 www.daliedu.cn          010-62114349     62114149

2012年一级建造师《市政公用工程管理与实务》临考突破三

1.根据设计图纸及地质勘察报告某公路填方路基判定处于潮湿状态，为保证路基施工质量和 稳定，路基不宜选择的填料为 （ ）
A.砂砾石 
B.灰土 
C.低液限黏土 
D.水泥稳定土
正确答案：C,
热拌沥青混合料路面施工结束后待自然冷却，表面温度低于（ ）后，方可开放交通。
A. 50°C 
B. 60°C 
C. 70°C 
D. 80°C

正确答案：A,
2.沥青混合料的松铺系数的确定方法是 （ ） 

A.试铺试压试验段 

B.根据以往类似工程施工经验 

C.根据计算确定 

D.根据规范或指导书中松铺系数确定
正确答案：A,
3.灌注桩基础常用的施工方法是钻孔灌注法和 （ ） 

A.串孔灌注 
B.动力挖孔灌注法 
C.人工挖孔灌注法 
D.机械挖孔灌注法
正确答案：C,
4.预应力张拉是桥梁施工中的关键工序，下列说法正确的是 （ ）

A.预应力筋张拉应采用应力控制方法，张拉控制应力必须符合设计要求

B.当张拉实测伸长值与理论伸长值之差超过5%时，必须停止张拉，防止预应力超张

C.当张拉实际伸长值不足理论伸长值，则必须补张

D.预应力的张拉顺序可由施工单位根据现场条件确定实施
正确答案：A,
5.为确保桩顶质量，在桩顶设计标高以上应加灌一定高度，一般不宜小于0.5m，长柱不宜小于( )

A. 0.6m 
B. 0.8m
C. 1.0m 
D. 1.2m
正确答案：C,
6.在地下水位较高的粉细砂层中修建地下隧道，不宜采用的方法是 （ ） 

A.明挖基坑支护法 
B.盖挖逆做法 
C.浅埋暗挖法 
D.盾构法
正确答案：C,
7.新奥法施工常用台阶法、全断面法、分部开挖法等方案，其施工的核心是 （ ） 

A.超前注浆加固 
B.根据土质确定合适的开挖进尺 

C.现场监控测量 
D.及时支护
正确答案：C,
8.车站的出入口数量，应根据客运需要与疏散要求设置，浅埋车站不宜少于（ ）个出入口。 当分期修建时，初期不得少于（ ）个。

 A. 2 1 
B. 3 2
C. 4 2 
D. 6 3
正确答案：C,
9.对于地下承压水条件下进行大断面盾构施工，最宜适合的洞口加固处理是 （ ） 

A.压密注浆法 
B.劈裂注浆法 
C.高压喷射搅拌法 
D.冻结法
正确答案：D,
10.普通顶管法采用手掘式顶管时，地下水位必须降至管底以下超过 （ ）

A. 1m B. 
1. 5m 
C. 0.5m 
D. 0.3m
正确答案：C,
11.在给水处理中，澄清池、沉淀池的个数，能够单独排空的分格数一般不宜少于 （ ） 

A. 1个 
B. 2个 
C. 3个 
D. 4个
正确答案：B,
12.关于闭式管网系统，下面说法正确的是 （ ）

A.直接消耗一次热媒，中间设备极少，但一次补充量大

B.从热源至热用户的管道

C. 一次热网与二次热网采用换热器连接，一次热网热媒损失很小，但中间设备多，实际使用较广泛。

D.从热用户至热源的管道
正确答案：C,
13.当设计压力大于5kPa时，燃气管道严密性试验压力应为设计压力的（ ）倍，且不得小 于0.lMPa。稳压时间应为（ ）h，修正压降不超过（ ）Pa，即为合格。

A. 1.15   24   133 
B.1.25   24   133
C. 1.15    2     125
D. 1.25  2     125
正确答案：A,
14.拌合均匀的膨润土，含水量最大偏差不宜超过（ ），振动压路机碾压控制在（ ）遍，碾压密实。

A.2%   4〜6 
B. 4%   2〜4
C.2%   2〜4 
D.4%    4〜6
正确答案：A,
15.在工程实施过程中，对进度计划的调整的依据是 （ ） 

A.进度计划变更单
B.业主的指令 
C.监理的指令 
D.进度计划检查审核结果
正确答案：D,
16.城市主干路、快速路的沥青混凝土面层，交工检查验收阶段的压实度代表值应达到（ ）

A.马歇尔试验密度的85%或试验路钻孔芯样密度的90%
B.马歇尔试验密度的90%或试验路钻孔芯样密度的85%
C.马歇尔试验密度的96%或试验路钻孔芯样密度的98%

D.马歇尔试验密度的98%或试验路钻孔芯样密度的96%
正确答案：C,
17.下列主控项目中，能够直接反映施工项目和企业的施工技术质量管理水平的是 （ ）

A.压实度 
B.面层厚度 
C.弯沉值 
D.平整度

正确答案：B,
18.大树移植后为保证存活率，一般把抗蒸腾剂喷施在植物表面形成膜，其作用是 （ ）

A. 二氧化碳和水可以通过而氧气不能通过

B.形成低二氧化碳高氧的环境，抑制了植物的呼吸作用

C.减缓了植物的营养成分下降和水分的蒸发

D.减缓气孔在干旱条件下的关闭率，而降低水分的蒸腾率
正确答案：C,
19.建设单位必须在竣工验收（ ）个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构。
A.15 
B. 10
C.7 
D.5
正确答案：C,
20.道路土质路基碾压的原则是（）

A.先慢后快 
B.先振后稳
C.先中后边 
D.先轻后重

E.轮迹重叠
正确答案：A,D,E,
21.下列有关拉索的施工技术要求正确的是（）

A.索的安装方法视拉索张拉端的位置而定

B.施工中不得损伤索体保护层和索端锚头及螺纹，不得堆压弯折索体

C.张拉端设于塔，则塔部先安装锚固端，可用吊点法和吊机安装法

D.安装张拉端，先要计算出安装索力

E.对于张拉端，梁部安装可用拉杆接长法；塔部安装可用分步牵引法
正确答案：A,B,D,E,
22.地下连续墙施工时，泥浆的主要作用是（）

A.便于混凝土浇筑 
B.维持槽壁稳定
C.冷却与润滑 
D.便于钢筋笼放置

E.携渣
正确答案：B,C,E,
23.采用小导管注浆加固时，为了保证工作面稳定和掘进安全，应确保小导管的（）

A.安装位置正确 
B.抗拉强度满足设计要求 
C.足够的有效长度 
D.表面摩擦性好

E.钻设角度正确
正确答案：A,C,E,
24.盾构法修建隧道施工中，开挖面稳定的控制是盾构施工的重点和关键，下列属于土压盾构 开挖控制的是  ( ) 

A. 土压 
B.塑流性改良 
C.泥水压 
D.排土量

E.盾构参数
正确答案：A,B,D,E,
25.下列处理污水方法中，属于生物膜法的是 （ ） 

A.氧化还原 
B.生物转盘 
C.接触氧化法 
D.生物滤池

E.氧化沟
正确答案：B,C,D,
26.下列材料中，可用作人工塑山的建筑材料有 （ ） 

A.混凝土 
B.片石 
C.玻璃钢 
D.玻璃纤维强化塑胶

E.玻璃纤维强化水泥
正确答案：A,C,D,E,
27.在施工项目的现场管理中，项目经理部在门口公示的工程概况牌内容应包括 （ ）

A.工程规模 
B.发包人 
C.设计人 
D.承包价

E.监理人
正确答案：A,B,C,E,
28.垃圾填埋场工程中采用HDPE膜防渗时，要严格检验HDPE膜的外观质量和（ ），并组织产品复验和见证取样检验。

A.均匀度 
B.厚度
C.密度 
D.韧度

E.强度
正确答案：A,B,D,E,
29.对劳务队实行实名制管理，推行IC卡对提高项目管理水平有着积极的作用，其中IC卡可 实现的管理功能有 （ ） 

A.人员信息管理 
B.工资管理 
C.考勤管理 
D.门禁管理

E.现场治安管理
正确答案：A,B,C,D,
某市政公司承包某路段的改建工程，全长2.5km，工期为当年7月至次年2月。该路段为四快二慢主干道，道路结构层：机动车道20cm石灰土底基层，45cm二灰碎石基层，9cm粗、 4cm细沥青混凝土面层;非机动车道为20cm石灰土底基层，30cm 二灰碎石基层，6cm粗、3cm 细沥青混凝土面层，两侧为彩色人行道石板。项目部进场后，项目技术负责人即编制了实施性的施工组织设计，其中规定由项目部安全员定期组织安全检查。该施工组织设计经上一级技术负责人审批同意后，即开始工程项目的实施。在实施过程中，项目部将填方工程分包给某工程队，当土方第一层填筑、碾压后，项目部现场取样、测试，求得该层土实测干密度，工程队随即进行上层填土工作。监理工程师发现后，立即向该工程队发出口头指示，责令暂停施工。整改完毕符合验收程序后，又继续施工。在一次安全检查中，监理人员发现一名道路工在电箱中接线，经查证，属违反安全操作规程。按工程进展，沥青混凝土面层施工值冬期，监理工程师要求项目部提供沥青混凝土面层施工措施。

1.监理工程师发出暂停施工指令的原因是什么？其指令方式有哪些应改进的地方？

2.施工组织设计的审批程序存在问题有哪些？

3.沥青混凝土冬期施工应采取的措施是什么？

4.该道路工程中哪些做法违反了安全操作规程？为什么？

5.工程项目安全检査的规定是否正确？请说明理由。
某立交桥工程全长1600m，该桥为平行分离式立交桥，跨越一条交通繁忙的铁路和一条各类中小船只来往穿梭的河流。全桥共70孔，基桩全部用打人桩，陆上桩为40cmX40cm，跨铁路的3只墩为45cmX45cm，每承台为32根；河中3只墩，打入桩为45cmX45cm，每承台为66 根。一般柱长不超过46m。承台为高筑形式，墩为多柱式钢筋混凝土圆形柱，桥台为高筑埋置式，盖梁为普通钢筋混凝土梁，梁为先张法预应力钢筋混凝土空心板梁和T梁（2孔和4孔）。 桥面宽度14. 75mX2，铺设2cm厚AC — 51细粒沥青混凝土，4cm厚AK — 13A中粒沥青混凝土。工期要求：2000年1月20日开工，工期30个月。本工程地段地势平坦、低洼，平均高程为3. 1〜3. 6m之间，地质状况为准正常沉积结构层。河流为三级航道，宽度150m，水深9.0m。根据现场条件，本工程分为A、B、C三个段落，成立3个项目组：A组（1〜23号墩）、B组 (24〜59号墩）、C组（60〜71号墩）；工程管理网络为：工程指挥部、工程项目部、工程项目组X、组Y、组Z。施工过程中发生下列情况：（1)在施工过程中，工程项目组Z对所承包的64〜65号墩段梁施工时，为了节约成本，就地取材，制作了简易施工支架。在浇筑主梁混凝土过程中，支架承重构件产生了变形，导致墩段主梁产生较大变形下垂。幸好项目监理在例行施工检 查过程中发现此问题。于是项目技术人员根据现场情况变更了施工方案，其中特别是对支架 杆件进行了强度校验，并经项目总工批准后执行。（2)在施工过程中，工程项目组Y—工人在施工期间休息时，有1人不小心跌入水中淹死。为此，项目经理部按一般安全事故进行了处 理，对死者家属进行了抚恤、补偿。（3)在施工防撞墙时，拟采用的施工流程：清扫—钢筋成 型—立模—混凝土浇筑—养护—拆模。
1.本工程的主要施工方法有哪些？

2.简述本工程陆上普通沉入桩的沉桩顺序。

3.简述本工程陆上跨铁路沉桩和水中沉桩的技术要点。

4.防撞墙的施工流程是否全面？

5.简述本工程桥面沥青混凝土面层的施工要点。

6.简述航道施工交通组织配合措施要点。

7.简述跨铁路施工交通组织配合措施要点。

8.对支架的验算是否全面？
9.案例中的安全事故为几级事故？项目经理部对事故的处理方法是否恰当？如不恰当请改正。某城市道路改建工程，地处交通要道，拆迁工作量大。业主通过招标选择了工程施工总承包单位和拆迁公司。在上半年施工进度计划检查中，该工程施工项目经理部出示了以下资料： (1)桩基分包商的桩位图（注有成孔/成桩记录)及施工日志；（2)项目经理部的例会记录及施工日志；（3)施工总进度和年度计划图（横道图），图上标注了主要施工过程，开、完工时间及工作 量，计划图制作时间为开工初期；（4)季、月施工进度计划及实际进度检查结果；（5)月施工进度 报告和统计报表，除对进度执行情况简要描述外，对进度偏差及调查意见一律标注为“拆迁影响，促拆迁”。检查结果表明，实际完成的工作量仅为计划的1/3左右，窝工现象严重。

1.该项目施工进度报告应提供哪些方面的内容？

2.分包商是否应制订施工进度计划？指出与项目总进度计划的关系。

3.该项目施工进度计划应做哪些内容上的调整？

4.请指出该项目施工进度计划编制中必须改进之处。

5.请指出该项目施工进度计划的实施和控制存在哪些不足之处。 

某燃气管道工程全长1. 5Km，管径DN315，级别为中压（A）级，过路口段采用钢管敷设，其余段采用PE100塑料管敷设。钢管与塑料管间采用钢塑转换接头连接，阀门采用进口阀门。穿越现状路段和河流段采用顶管方法施工套管，最后在套管内敷设钢管。设计要求对钢管按标准采用射线方法进行无损探伤检验。
1.该燃气管道焊缝质量检验应如何进行？

2.如何进行管道焊接工艺评定？

3.本案例中哪些焊口应100%做无损探伤检验？对于返修的焊缝无损探伤检验有何要求？
某城市道路工程进行招标。A单位中标后与发包方签订了施工合同准备施工，首先由项目经理部索取设计图纸和技术资料，依据设计文件和设计技术交底的工程控制点进行复测，并 主持对图纸审核，形成会审记录。接着企业对施工方班组长以上的人员进行质量知识培训，并 保存培训记录。施工前，对拟施工路段进行了水文和地质调查。发现此路段已有人工露头，在做勘探时开 挖了试坑，开挖深度为1.5m，未见地下水位。在路基取土调查方面，采取沿线集中取土，勘探深度穿过取土层以下0.3m，并选取代表性土样鉴定土的路用性质。经过其他充分准备后向甲方提交开工申请报告，并按其下达的开工日期进行开工。

1.在此案例中签订施工合同后，企业的准备工作是否妥当？如何改正？

2.企业在施工前的水文和地质调查阶段的做法有无问题？为什么？
3.提交开工报告的程序是否得当？如不得当请说明正确做法。

[image: image1.jpg]