[image: image1.jpg]RILHH

DALI EDUCATION




              www.daliedu.cn                  010-62114349     62114149

2012年造价工程师考试专业术语
项目直接建设成本包括以下内容：
　　（1）土地征购费。

　　（2）场外设施费用，如道路、码头、桥梁、机场、输电线路等设施费用。

　　（3）场地费用，指用于场地准备、厂区道路、铁路、围栏、场内设施等的建设费用。

　　（4）工艺设备费，指主要设备、辅助设备及零配件的购置费用，包括海运包装费用、交货港离岸价，但不包括税金。

　　（5）设备安装费，指设备供应商的监理费用，本国劳务及工资费用，辅助材料、施工设备，消耗品和工具等费用，以及安装承包商的管理费和利润等。

　　（6）管道系统费用，指与系统的材料及劳务相关的全部费用。

　　（7）电气设备费，其内容与第4项相似。

　　（8） 电气安装费，指设备供应商的监理费用，本国劳务与工资费用，辅助材料、电缆、管道和工具费用，以及营造承包商的管理费和利润。

　　（9）仪器仪表费，指所有自动仪表、控制板、配线和辅助材料的费用以及供应商的监理费用、外国或本国劳务及工资费用、承包商的管理费和利润。

　　（10）机械的绝缘和油漆费，指与机械及管道的绝缘和油漆相关的全部费用。

　　（11）工艺建筑费，指原材料、劳务费以及与基础、建筑结构、屋顶、内外装修、公共设施有关的全部费用。

　　（12）服务性建筑费用，其内容与第11项相似。

　　（13）工厂普通公共设施费，包括材料和劳务费以及与供水、燃料供应、通风、蒸汽发生及分配、下水道、污物处理等公共设施有关的费用。

　　（14）车辆费。指工艺操作必需的机动设备零件费用，包括海运包装费用以及交货港的离岸价，但不包括税金。

（15）其他当地费用。指那些不能归类于以上任何一个项目，不能计入项目的间接成本，但在建设期间又是必不可少的当地费用。如临时设备、临时公共设施及场地的维持费，营地设施及其管理、建筑保险和债券、杂项开支等等费用
项目间接建设成本
主要包括：
　　（1）项目管理费。包括：
　　1）总部人员的薪金和福利费，以及用于初步和详细工程设计、采购、时间和成本控制，行政和其他一般管理的费用。

　　2）施工管理现场人员的薪金、福利费和用于施工现场监督、质量保证、现场采购、时间及成本控制、行政及其他施工管理机构的费用。

　　3）零星杂项费用，如返工、旅行、生活津贴、业务支出等。

　　4）各种酬金。

　　（2）开工试车费。指工厂投料试车必需的劳务和材料费用（项目直接成本包括项目完工后的试车和空运转费用）。

　　（3）业主的行政性费用。指业主的项目管理人员费用及支出（其中某些费用必须排除在外，并在“估算基础”中详细说明）。

　　（4）生产前费用。指前期研究、勘测、建矿、采矿等费用（其中一些费用必须排除在外，并在“估算基础”中详细说明）。

　　（5）运费和保险费。指海运、国内运输、许可证及佣金、海洋保险、综合保险等费用。

　　（6）地方税。指地方关税、地方税及对特殊项目征收的税金。

　　应急费
　　应急费包括以下内容：
　　（1）未明确项目的准备金。此项准备金用于在估算时不可能明确的潜在项目，包括那些在做成本估算时因为缺乏完整、准确和详细的资料而不能完全预见和不能注明的项目，并且这些项目是必须完成的，或它们的费用是必定要发生的。……它是估算不可缺少的一个组成部分。

　　（2）不可预见准备金。此项准备金（在未明确项目准备金之外）用于在估算达到了一定的完整性并符合技术标准的基础上，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况。不可预见准备金只是一种储备，可能不动用。

　　建设成本上升费用
　　通常，估算中使用的构成工资率、材料和设备价格基础的截止日期就是“估算日期”。必须对该日期或已知成本基础进行调整，以补偿直至工程结束时的未知价格增长。

工程的各个主要组成部分的细目划分决定以后，便可确定每一个主要组成部分的增长率。这个增长率是一项判断因素，它以已发表的国内和国际成本指数、公司记录等为依据，并与实际供应商进行核对，然后根据确定的增长率和从工程进度表中获得的每项活动的中点值，计算出每项主要组成部分的成本上升值。国产设备原价一般指的是设备制造厂的交货价，或订货合同价。国产设备原价分为国产标准设备原价和国产非标准设备原价。

国产设备原价的构成及计算
　　1．国产标准设备原价
　　国产标准设备是指按照主管部门颁布的标准图纸和技术要求，由我国设备生产厂批量生产的，符合国家质量检测标准的设备。国产标准设备原价有两种，即带有备件的原价和不带有备件的原价。

　　2．国产非标准设备原价
　　国产非标准设备是指国家尚无定型标准广各设备生产厂不可能在工艺过程中采用批量生产，只能按一次订货，并根据具体的设计图纸制造的设备。非标准设备原价有多种不同的计算方法，如成本计算估价法、系列设备插入估价法工分部组合估价法、定额估价法等。

　　按成本计算估价法，非标准设备的原价由以下各项组成：

　　（1）材料费。其计算公式如下：

　　材料费＝材料净重X（1＋加工损耗系数）X每吨材料综合价

　　（2）加工费。包括生产工人工资和工资附加费、燃料动力费、设备折旧费、车间经费等。其计算公式如下：

　　加工费＝设备总重量（吨）X设备每吨加工费

　　（3）辅助材料费（简称辅材费）。包括焊条、焊丝、氧气、氩气、氮气、油漆、电石等费用。其计算公式如下：

　　 辅助材料费＝设备总重量X辅助材料费指标

　　（4）专用工具费。按（1）～（3）项之和乘以一定百分比计算。

　　（5）废品损失费。按（1）～（4）项之和乘以一定百分比计算。

　　（6）外购配套件费。按设备设计图纸所列的外购配套件的名称、型号、规格、数量、重量，根据相应的价格加运杂费计算。

　　（7）包装费。按以上（1）～（6）项之和乘以一定百分比计算。

　　（8）利润。可按（1）－（5）项加第（7）项之和乘以一定利润率计算。

　　（9）税金。主要指增值税。计算公式为：增值税＝当期销项税额－进项税额;当期销项税额＝销售额X适用增值税率;（销售额为（1）～（8）项之和）

　　（10）非标准设备设计费：按国家规定的设计费收费标准计算。综上所述，单台非标准设备原价可用下面的公式表达：单台非标准设备原价＝{[（材料费＋加工费＋辅助材料费）*（1＋专用工具费率）

　　*（1＋废品损失费率）＋外购配套件费]*（1＋包装费率）－外购配套件费} *（1＋利润率）＋销项税金

＋非标准设备设计费＋外购配套件费;进口设备的原价是指进口设备的抵岸价，即抵达买方边境港口或边境车站，且交完关税等税费后形成的价格。进口设备抵岸价的构成与进口设备的交货类别有关。

　　1、进口设备的交货类别
　　进口设备的交货类别可分为内陆交货类、目的地交货类、装运港交货类。

　　内陆交货类。即卖方在出口国内陆的某个地点交货。在交货地点，卖方及时提交合同规定的货物和有关凭证，并负担交货前的一切费用和风险；买方按时接受货物，交付货款，负担接货后的一切费用和风险，并自行办理出口手续和装运出口。货物的所有权也在交货后由卖方转移给买方。目的地交货类。即卖方在进口国的港口或内地交货，有目的港船上交货价、目的港船边交货价（FoS）和目的港码头交货价（关税已付）及完税后交货价（进口国的指定地点）等几种交货价。它们的特点是：买卖双方承担的责任二费用和风险是以目的地约定交货点为分界线，只有当卖方在交货点将货物置于买方控制下才算交货，才能向买方收取贷款。这种交货类别对卖方来说承担的风险较大，在国际贸易中卖方一般不愿采用。

　　装运港交货类。即卖方在出口国装运港交货；主要有装运港船上交货价（FoB），习惯称离岸价格，运费在内价（C&F）和运费、保险费在内价（CIF），习惯称到岸价格。它们的特点是：卖方按照约定的时间在装运港交货，只要卖方把合同规定的货物装船后提供货运单据便完成交货任务，可凭单据收回货款。

　　进口设备原价的构成及计算
2．进口设备抵岸价的构成及计算
　　进口设备采用最多的是装运港船上交货价（FoB），其抵岸价的构成可概括为：进口设备抵岸价＝货价＋国际运费＋运输保险费＋银行财务费＋外贸手续费＋关税＋增值税－消费税＋海关监管手续费＋车辆购置附加费，

　　（1）货价。一般指装运港船上交货价（FoB）。

　　（2）国际运费。即从装运港（站）到达我国抵达港（站）的运费。进口设备国际运费计算公式为：

　　国际运费（海、陆、空）＝原币货价（FoB）X运费率;国际运费（海、陆、空）＝运量X单位运价

　　（3）运输保险费。对外贸易货物运输保险是由保险人（保险公司）与被保险人（出口人或进口人）订立保险契约厂在被保险人交付议定的保险费后，保险人根据保险契约的规定对货物在运输过程中发生的承保责任范围内的损失给予经济上的补偿。这是一种财产保险。计算公式为：运输保险费＝（原币货价（FoB）＋ 国外运费）/（1－保险费率） X保险费率;其中，保险费率按保险公司规定的进口货物保险费率计算。

　　（4）银行财务费。一般是指中国银行手续费，可按下式简化计算：银行财务费＝人民币货价（FoB）X银行财务费率

　　（5）外贸手续费。指按对外经济贸易部规定的外贸手续费率计取的费用，外贸手续费率一般取1．5%.计算公式为：外贸手续费＝（装运港船上交货价（FoB）＋国际运费＋运输保险费）X外贸手续费率

　　（6）关税。由海关对进出国境或关境的货物和物品征收的一种税。计算公式为：关税＝到岸价格（CIF）X 进口关税税率;其中，到岸价格（CIF）包括离岸价格（FoB）、国际运费、运输保险费等费用，它作为关税完税价格。进口关税税率分为优惠和普通两种。

　　（7）增值税。是对从事进口贸易的单位和个人，在进口商品报关进口后征收的税种。我国增值税条例规定，进口应税产品均按组成计税价格和增值税税率直接计算应纳税额。即：进口产品增值税额＝组成计税价格X增值税税率;组成计税价格＝关税完税价格＋关税＋消费税

　　（8）消费税。对部分进口设备（如轿车、摩托车等）征收，一般计算公式为：

　　应纳消费税额＝（到岸价＋关税）/（1－消费税税率）x消费税税率;其中，消费税税率根据规定的税率计算

　　（9）海关监管手续费。指海关对进口减税、免税、保税货物实施监督、管理、提供服务的手续费。其公式如下：

　　海关监管手续费＝到岸价X海关监管手续费率（一般为0，3%）

　　（10）车辆购置附加费：进口车辆需缴进口车辆购置附加费。其公式如下：

　　进口车辆购置附加费＝（到岸价＋关税＋消费税＋增值税）X进口车辆购置附加费率

设备运杂费的构成及计算
1．设备运杂费的构成
　　设备运杂费通常由下列各项构成：

　　（1）运费和装卸费。国产设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库（或施工组织设计指定的需要安装设备的堆放地点）止所发生的运费和装卸费；进口设备则由我国到岸港口或边境车站起至工地仓库（或施工组织设计指定的需安装设备的堆放地点）止所发生的运费和装卸费。

　　（2）包装费。在设备原价中没有包含的，为运输而进行的包装支出的各种费用。

　　（3）设备供销部门的手续费。按有关部门规定的统一费率计算。

　　（4）采购与仓库保管费。指采购、验收、保管和收发设备所发生的各种费用，包括设备采购人员、保管人员和管理人员的工资、工资附加费、办公费、差旅交通费，设备供应部门办公和仓库所占固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保护费、检验试验费等。这些费用可按主管部门规定的采购与保管费费率计算。

　　2．设备运杂费的计算
　　设备运杂费按设备原价乘以设备运杂费率计算，其公式为：设备运杂费＝设备原价X设备运杂费率

其中，设备运杂费率按各部门及省、市等的规定计取。
建筑安装工程费用内容及构成概述
（一）建筑安装工程费用内容
　　1．建筑工程费用内容

　　（1）各类房屋建筑工程和列入房屋建筑工程预算的供水、供暖、卫生、通风、煤气等设备费用及其装设、油饰工程的费用，列入建筑工程预算的各种管道、电力、电信和电缆导线敷设工程的费用。

　　（2）设备基础、支柱、工作台、烟囱、水塔、水池、灰塔等建筑工程以及各种炉窑的砌筑工程和金属结构工程的费用。

　　（3）为施工而进行的场地平整，工程和水文地质勘察，原有建筑物和障碍物的拆除以及施工临时用水、电、气、路和完工后的场地清理，环境绿化、美化等工作的费用。

　　（4）矿井开凿、井巷延伸、露天矿剥离，石油、天然气钻井，修建铁路、公路、桥梁、水库、堤坝、灌渠及防洪等工程的费用。

　　2．安装工程费用内容

　　（1）生产、动力、起重、运输、传动和医疗、实验等各种需要安装的机械设备的装配费用，与设备相连的工作台、梯子、栏杆等设施的工程费用，附属于被安装设备的管线敷设工程费用，以及被安装设备的绝缘、防腐、保温、油漆等工作的材料费和安装费。

　　（2）为测定安装工程质量，对单台设备进行单机试运转、对系统设备进行系统联动无负荷试运转工作的调试费。

　　（二）我国现行建筑安装工程费用构成
　　我国现行建筑安装工程费用的具体构成主要是四部分：直接工程费；间接费，计划利润和税金。

[image: image1.jpg]