[image: image1.jpg]RILHH

DALI EDUCATION




                             www.daliedu.cn       010-62114149       62114349

模拟试题二
一、单选题

1．下面关于填石路堤强夯表述错误的是（ ）

A．强夯压实要求分层进行，分层厚度5.0左右，

B．各层夯点采用错位布置，夯点间距4.5×4.5m

C．强夯石质填料的粒径控制一般为40㎝以内，最大粒径不超过60㎝

D．在有结构物如涵洞、挡墙等附近作业时，涵背、墙背6m范围填石可以强夯

答案：D

2．截水沟挖出的土，可在路堑与截水沟之间修成土台并进行夯实，台顶应筑成倾向截水沟的横坡坡度是( )。

A．1.0％ 
B．1.5％ 
C．2.0％ 
D．2.5％

答案： C

解析：设置横坡是为了加快向截水沟排水，保护路堑。

3．下面关于冬期填筑路堤说法不正确的是（ ）

A．冬期填筑路堤，每层每侧应超填并压实，冬期过后修整边坡削去多余部分并拍打密实或加固

B．当路堤高距路床底面1m时，应碾压密实后停止填筑

C．冬期填筑路堤，应按横断面全宽平土，最大松铺厚度不得超过30㎝。当天填的土第二天碾压，以利保温

D．路堤填料应选用未冻结的砂类土、碎、卵石土等透水性良好的土

答案：C

解析：冬期填筑路堤，当天填土，当天碾压成活。

4．（ ）系指炮洞直径为0.2～0.5m，洞穴成水平或略有倾斜（台眼），深度小于5m，用集中药包于炮洞中进行爆炸的一种方法。

A．深孔爆破 
B．药壶炮 
C．猫洞炮 
D．钢钎炮

答案：C

5．在沥青路面施工中，下列哪些情况应浇洒粘层沥青( )。

A．旧沥青路面层上加铺沥青层 
B．无机结构料基层上铺筑沥青层

C．半刚性基层上铺筑沥青层 

D．有裂缝或已修补的旧沥青路面

答案：A
解析：B C为透层沥青。D为上封层适用情况。

6.高速和一级公路中央分隔带纵向盲沟的反滤层不可选择（）

A．土工布 
B．片石 
C．筛选的中、粗砂
D．筛选的砾石

答案：B

[image: image1.jpg]