[image: image1.jpg]


大立教育  二级建造师站点           欢迎关注二建站点：www.daliedu.cn    （010）62114149

一、单项选择题（共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）
2. 重力坝的基础灌浆廊道应设置在（　）。
A. 上游坝踵处
B. 下游坝踵处
C. 坝体纵向轴线处
D. 坝体横向中心线处
答案：A
解析：基础灌浆廊道设置在上游坝踵处。参见教材P11。
3. 水泵铭牌上标出的扬程是水泵的（　）扬程。
A. 实际
B. 设计
C. 最大
D. 平均
答案：B
解析：水泵铭牌上所标出的扬程是这台泵的设计扬程。参见教材P12。
4. 混凝土砂率是指混凝土中砂用量占（　）总用量的百分数。
A. 石子
B. 砂、石子
C. 砂、石子、水泥
D. 砂、石子、水泥、水
答案：B
解析：混凝土含砂率（简称砂率）是指的用量占砂、石总用量的百分数。参见教材P32。
5. 下列围堰抢险方法中，适用于漏洞险情的是（　）。
A. 反滤围井
B. 反滤层压盖
C. 塞堵
D. 筑子堤
答案：C
解析：漏洞险情的抢护方法包括：（1）塞堵法；（2）盖堵法；（3）戗堤法。参见教材P48～49。
6. 以端进法抛投快料进占戗堤的截流方法是（　）法。
A. 立堵
B. 平堵
C. 塞堵
D. 盖堵
答案：A
解析：以断进法抛投（从龙口两端或一端下料）进占戗堤的方法是立堵法。参见教材P51。
7. 对堆石坝垫层料进行渗透稳定性检查时，其颗分取样部位应为（　）。
A. 较低处
B. 中心处
C. 界面处
D. 较高处
答案：C
解析：垫层料（包括周边反滤料）需作颗分、密度、渗透性及内部渗透稳定性检查，检查稳定性的颗分取样部位为界面处。参见教材P69。
8. 经纬仪照准操作的正确步骤是（　）。
A. 目镜调焦—粗瞄目标—物镜调焦—准确瞄准目标
B. 粗瞄目标—物镜调焦—目镜调焦—准确瞄准目标
C. 物镜调焦—粗瞄目标—目镜调焦—准确瞄准目标
D. 粗瞄目标—目镜调焦—物镜调焦—准确瞄准目标
答案：A
解析：经纬仪照准的步骤为：（1）目镜调焦；（2）粗瞄目标；（3）物镜调焦；（4）准确瞄准目标。参见教材P22。
9. 对运入加工现场的钢筋进行检验取样时，钢筋端部应至少先截去（　）mm，再取试样。
A. 300
B. 400
C. 500
D. 600
答案：C
解析：钢筋取样时，钢筋端部要先截去500mm再取试样。参见教材P73。
10.下列岩石中，属于水成岩的是（）

A.花岗岩

B.石灰岩

C.玄武岩

D.石英岩
答案：B
解析：水成岩主要包括石灰岩和砂岩。参见教材P57。
11.根据《关于进一步做好病险水库除险加固工作的通知》（水建管[2008]49号），库存为2000万/m3的水库加固工程，应在其主体工程完工验收后（）年内进行竣工验收。

A.4

B.2

C.3

D.5
答案：C
解析： 除险加固任务在3年内完成。参见教材P102。
12.下列提高混凝土拌合料温度的措施中，错误的是（）

A.热水拌合

B.预热细骨料

C.预热粗骨料

D.预热水泥
答案：D
解析：混凝土冬季施工中对原材料（如砂石料）加温、热水拌合、成品混凝土的保温等措施。参见教材P115。
13.下列水电厂建设项目费用中，属于项目建设管理费的是（）

A.工程前期费

B.工程设计费

C.工程勘察费

D.施工科研费
答案：A
解析：项目建设管理费属于独立费用。包括工程前期费、工程建设管理费、建设征地和移民安置管理费、工程建设监理费、咨询服务费、项目技术经济评审费、工程保险费。参见教材P127。
14.根据《关于贯彻质量发展纲要、提升水利工程质量的实施意见》（水建管）[2012]581号），到2015年，大中型水利工程项目一次验收合格率应达到（）

A.90%

B.95%

C.98%

D.100%
答案：D
解析：参见《贯彻质量发展纲要提升水利工程质量的实施意见》（水建管[2012]581号）。

15.根据《水电站基本建设工程验收规程》（DL/T5123-2000），水电站工程竣工验收由（）组织。

A.电网经营管理单位

B.项目审批部门

C.项目法人

D.省级政府主管部门
答案：B
解析：根据《水电站基本建设工程验收规程》（DL/T5123-2000），工程竣工验收由工程建设的审批部门负责。参见教材P196。

16.根据《水利工程建设项目施工监理规范》（SL288-2003），监理单位跟踪检测混凝土试样的数量，应不少于承包人检测数量的（）

A.3%

B.5%

C.7%

D.10%
答案：A或者C
解析：平行检测的检测数量，混凝土试样不应少于承包人检测数量的3%；跟踪检测的检测数量，混凝土试样不应少于承包人检测数量的7%。参见教材P199。
17.根据《中华人民共和国水法》，堤防工程的护堤地属于堤防工程的（）范围

A.管理

B.保护

C.禁止

D.限制
答案:A
解析：根据《抗洪法》第21条的规定，河道管理范围按有提防和无堤防两种情况而定。有提防的河道、湖泊，其管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地、行洪区和堤防及护堤地。参见教材P214。
18.根据《中华人民共和国防洪法》，下列区域中，不属于防洪区的是（）

A.洪泛区

B.蓄滞洪区

C.防洪保护区

D.河道行洪区
答案：D
解析：防洪区分为洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区。参见教材P217。
21.土坝防渗设施的主要作用有（）

A.降低浸润线

B.减少通过坝体的渗流量

C.增加上有坝坡的稳定性

D.减少通过坝基的渗流量

E.增大渗透坡降
答案：ABD

解析：设置防渗设施的作用是：减少通过坝体和坝基德渗流量；降低浸润线，增加下游坝坡的稳定性；降低渗透坡降，防止渗透变形。参见教材P5。
22. 岩层层面的产状要素包括（）

A. 走向

B. 纹理
C. 倾向

D. 断层

E. 倾角
答案：ACE

解析：产状三要素，即走向、倾向和倾角。参见教材P24。
23. 反映钢筋塑性性能的基本指标包括（）

A. 含碳量

B. 屈服强度

C. 极限强度

D.伸长率

E.冷弯性能
答案：DE

解析：反映钢筋塑性性能的基本指标是生产率和冷弯性能。参见教材P40。
24.下列堤防的防渗加固技术中，适用于上游截渗的有（） 

A. 抛土法

B. 放淤法

C. 导渗沟法

D. 溢浆法

E. 贴坡排水法
答案：ABD

解析：上游截渗法包括：（1）黏土斜墙法；（2）抛土和放淤法；（3）灌浆法；（4）防渗墙发；（5）截水墙（槽）法。参见教材P70。
25. 水工混凝土裂缝的修补材料宜采用（）等

A. 环氧砂浆

B. 水泥砂浆

C. 钢纤维混凝土

D.沥青砂浆

E.压浆混凝土
答案：ABCE

解析：混凝土表层加固，有以下几种常用方法：（1）水泥砂浆修补法；（2）预缩砂浆修补法；（3）喷浆修补法；（4）喷混凝土修补法；（5）钢纤维喷射混凝土修补法；（6）压浆混凝土修补法；（7）环氧材料修补法。参见教材P81～82。
26. 根据《水利工程建设项目管理规定》（水建[1995]128号），水利工程建设项目按其功能和作用分为（）等类

A. 公益性

B. 经营性 

C. 准公益性

D. 准经营性

E. 非公益性
答案：ABC

解析：水利工程建设项目按其功能和作用分为公益性、准公益性和经营性三类。参见教材P97。
27. 根据“关于贯彻落实《国务院关于坚持科学发展安全发展促进按期生产形势持续稳定好转的意见》，进一步加强水利安全生产工作的实施意见”（水安监[2012]）57号），水利安全生产“三项行动”包括（）

A. 立法

B. 执法

C. 治理

D. 宣教

E.监督检查
答案：BCD

解析：根据水利部“关于贯彻落实《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》，进一步加强水利安全生产工作的实施意见”（水安监【2012】57号）。全面落实水利安全生产执法、治理、宣教“三项行动”。
28. 根据《水利系统文明建设工地评审管理办法》（建地[1998]4号），工程建设管理水平考核的内容包括（）

A. 基本建设程序

B. 工程质量管理

C. 施工安全措施

D.工程进度管理

E.内部管理制度
答案：ABCE

解析：工程建设管理水平考核的内容：（1）基本建设程序；（2）工程质量管理；（3）施工安全措施；（4）内部管理制度。参见教材P170。
29. 根据《碾压式土石坝施工规范》（DL/T5129-2001），土石坝过渡料压实的检查项目包括（）

A. 干密度

B. 含水率

C. 颗粒级配

D.含泥量

E.砾石含量
答案：AC

解析：过滤料检查项目：（1）干密度；（2）颗粒级配。参见教材P241。表2F332024。
30. 根据水利部2012年第57号公布颁布的水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准，水利工程质量检验项目包括（）

A. 主控项目

B. 一般项目

C. 保证项目

D.基本项目

E.允许偏差项目

答案：AB

解析：根据水利部2012年57号文，将水利水电工程单元工程质量等级评定标准中，将质量标准项目分为主控项目和一般项目。
