

金属材料分为黑色金属和有色金属两大类，广义的黑色金属还包括锰、铬及合金。
一、黑色金属材料
生铁
铸铁：谈的质量分数（Wc）不大于2%（一般为2.5%~3.5%）的铁碳合金称为铸铁
钢：谈的质量分数(Wc)不大于2%的铁碳合金称为钢
钢材
型材：在机电工程中，常用的型材主要有圆钢、方钢、扁钢、H型钢、角钢、工字钢、T型钢、槽钢、钢轨等。
例如，电站锅炉钢架的立柱通常采用宽翼缘H型钢（HK300b）。
再例，大型角钢广泛用于厂房、铁路、交通、桥梁、车辆船舶等大型结构件。
板材
管材
例如，锅炉水冷壁和省煤器使用的无缝钢管一般采用优质碳素钢管或低合金钢管，但过热器和再热器使用的无缝钢管根据不同壁温，通常采用15CrMo或12CrMoV等型钢。
钢制品：在机电工程中，常用的钢制品主要由焊条、管件、阀门等。
二、有色金属
1、纯铜：纯铜常称紫铜，根据杂质含量的不同工业纯铜牌号分为四种，T1、T2、T3、T4。编号越大纯度越低。T1主要用于导电材料和配高纯度合金；T2主要用于电力输送用导电材料，制作电线、电缆等；T3、T4主要用于电机、电工器材、电器开关、垫圈、铆钉、油管等。
2H311012  非金属材料的类型及应用
非金属材料的类型
高分子材料：可分为塑料、橡胶、纤维、胶粘剂、涂料和高分子基复合材料等。
塑料
通用塑料如聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯、酚醛塑料和氨基塑料六大品种
工程塑料如ABS塑料、聚酰胺、聚碳酸酯、聚甲醛等。
橡胶
通用橡胶
特种橡胶
机电工程中常用的非金属材料适用范围
砌筑材料：石棉水泥板、矿渣棉等
绝热材料：离心玻璃棉类、超细玻璃棉类、微孔硅酸壳等。
防腐材料及制品
非金属风管：非金属风管材料有酚醛复合板材，聚氨酯复合板材，玻璃纤维复合板材，无机玻璃钢板材，硬聚氯乙烯板材。
塑料机复合材料水管
硬聚氯乙烯排水管及管件：硬聚氯乙烯排水管及管件用于建筑工程排水，在耐化学性和热耐性能满足工艺要求的条件下，此种管材也可用于工业排水系统。
2H311013  电器材料的类型及应用
电线电缆
仪表电缆
仪表用电缆：如YVV、YVVP等
阻燃性仪表电缆：如ZRC-YVVP、ZRC-YYZVP、ZRC-YEVP等，阻燃仪表电缆具有防干扰性能高，电气性能稳定，能可靠地传送交流300V及以下的数字信号和模拟信号，兼有阻燃等特点。
仪表用控制电缆：常用语计算机测控装置
电气装备电线、电缆
裸导线：按结构可分为圆单线、裸绞线和型线等。
绝缘导线：固定敷设绝缘线，绝缘软电线，安装电线。
电力电缆：油浸纸绝缘电缆，塑料绝缘电缆，橡胶绝缘电缆
控制电线电缆
绝缘材料
无机绝缘材料：有云母、石棉、大理石、瓷器、玻璃和硫磺等。主要用作电机和电器绕组绝缘、开关的底板和绝缘子等
有机绝缘材料：有矿物油、虫胶、树脂等。用于制作绝缘漆、绕组和导线的被覆绝缘物等
混合绝缘材料：由无机绝缘材料和有机绝缘材料经加工后制成各种成

