2B31000公路工程施工技术

B311000  路基工程

2B311010  路基施工技术

膨胀土地区路基：遇水膨胀，失水收缩的特点。

2B311013  填方路基施工

- 路基填料的选择

用于公路路基的填料要求挖取方便，压实容易，强度高，水稳定性好。

2．工业废渣：满足要求（最小强度CBR、最大粒径、有害物质含量等）

二、土方路堤施工技术

（一）填筑要求

（1）性质不同的填料，应水平分层。同一水平层路基的全宽应采用同一种填料，不得混合填筑。每种填料的填筑层压实后连续厚度不宜小于500mm。填筑路床顶最后一程时，压实后的厚度应不小于100mm。

（3）不得在由透水性较好的填料所填筑的路堤边坡上覆盖透水性不好的填料。

（三）填筑方法

土方路堤填筑常用推土机、铲运机、平地机、挖掘机等

1、分层填筑法

纵向分层填筑法适用于用推土机从路堑取土填筑距离较短的路堤

2、竖向填筑法

适用于无法自下而上建筑的深谷、陡坡、断岩、泥沼等机械无法进场的路堤

三、填石路基施工技术

（二）填筑方法

2.分层压实法：四级施工台阶、四个作业区段、八道工业流程进行分层施工。

石方填筑路堤八道工艺流程是：施工准备、填料装运、分层填筑、摊铺平整、振动碾压、检测签认、路基成型、路基修整。

1四、土方路堤施工技术

1．填筑要求

（3）土方路堤不得倾填

（5）压实后透水性差异大的土石混合材料，应分层或分段填筑，不宜纵向分幅填筑；如确需纵向分幅填筑，应将压死后渗水良好的土石混合材料填筑于路堤两侧。

2.填筑方法：土石路堤不得采用倾填方法，只能采用分层填筑，分层压实。

2B311014  挖方路基施工

二、土质路堑施工技术

（一）开挖方法

横向挖掘法包括适用于挖掘浅且短的路堑的单层横向全宽挖掘法和挖掘深且宽的路堑

三、石质路堑施工技术

（二）开挖方式

（1）钻爆开挖

（2）直接应用机械开挖

（3）静态破碎法

（三）石质路堑爆破施工方法

1、常用爆破方法

（4）定向爆破：它减少了挖、装、运、夯等工序

2、综合爆破施工技术

（1）钢钎炮通常指炮眼直径和深度分别小于70mm和5mm的爆破方法

（2）深孔爆破是孔径大于75mm、深度在5mm以上。优点是劳动生产率高

2B311015  路基季节性施工

- 路基雨期施工

（三）雨期开挖路堑

（3）雨期开挖路堑，当挖至路床顶面以上300~500mm时应停止开挖，并在两侧挖好临时排水沟，待雨期过后再施工。

（4）雨期开挖岩石路基，炮眼宜水平设置。

二、路基冬期施工

（4）半填半挖地段、挖填方交界处不得在东期施工。

2B311016  路基排水设施施工

二1、路基地面排水设施的施工要点

4、跌水与急流槽

（3）急流槽分节长度宜为5~10m，接头处应用防水材料填缝

三、路基地下水排水设施的施工要点

1.暗沟（管）

（1）暗沟（管）用于排除泉水或地下集中水流。

2.渗沟

（1）渗沟及渗井用于降低地下水位或拦截地下水。当地下水埋藏浅或无固定含水层时，宜采用渗沟。

（8）在渗沟的迎水面设置粒料反滤层时，粒料反滤层应用颗粒大小均匀的碎石、砾石，分层填筑。

3.渗井

（1）渗沟渗井用于降低地下水位或拦截地下水。当地下水埋较深或有固定含水层时，宜采用渗井。

2B311017  路基改建施工

- 路基加宽施工要求

（6）拓宽路堤的填料宜选用与老路堤相同的填料，或者选用水稳性较好的砂砾、碎石等填料。当采用细粒土填筑时，应注意新老路基之间排水设计，必要时，可设置横向排水盲沟，以排水路基内部积水。

三、新旧路基连接不处治技术要点

（5）在路槽纵向开挖的台阶上铺设跨施工缝的土工格栅，以加强新老路基的横向联系，减少裂缝反射。