[image: image1.jpg]RILHH

DALI EDUCATION




                              

                                    www.daliedu.cn      010--62114349  .62114149[image: image1.jpg]

建筑工程管理与实务
2A310000  建筑工程施工技术
2A311010  建筑构造要求
2A311011  民用建筑构造要求
一、民用建筑分类
建筑通常按其使用性质分为民用建筑和工业建筑两大类。
（1）住宅建筑按层数分类：一～三层为低层住宅，四～六层为多层住宅，七～九层为中高层住宅，十层及十层以上为高层住宅。
（2）除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层和多层建筑，大于24m者为高层建筑（不包括高度大于24m的单层公共建筑）。人们通常又将建筑高度大于100m的民用建筑成为超高层建筑。
三、民用建筑的构造
1、建筑构造的影响因素 

 （1）荷载因素的影响
 （2）环境因素的影响
 （3）技术因素的影响
 （4）建筑标准的影响
2、建筑构造设计的原则
 （1）坚固适用
 （2）技术先进
 （3）经济合理
 （4）美观大方
3、民用建筑主要构造要求
 （2）非实行建筑高度控制区内建筑高度：平屋顶应按建筑物室外地面至其屋面面层或女儿墙顶点的高度计算。
 （6）有人员正常活动的架空层及避难层的净高不应低于2m。
 （8）台阶与坡道设置应符合：公共建筑室内外台阶踏步宽度不宜小于0.30m，踏步高度不宜大于0.15m。
 （9）临空高度在24m以下时，栏杆高度不应低于1.05m，临空高度在24m及24m以上（包括中高层住宅）时，栏杆高度不应低于1.10m;当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净距不应大于0.11m。
 （10）梯段改变方向时，平台扶手处的最小宽度不应小于梯段净宽，并不得小于1.20m；每个梯段的踏步一般不应超过18级，亦不应少于3级；有儿童经常使用的楼梯，楼井净宽大于0.20m时，必须采取安全措施。
 （13）屋面面层均应采用不燃烧体材料，但一、二级耐火等级建筑物的不燃烧体屋面的基层上可以采用可燃卷材防水层；屋面排水应优先采用外排水；高层建筑、多跨及集水面积较大的屋面应采用内排水。
 （14）管道井、烟道、通风道和垃圾管道应分别独立设置，不得使用同一管道系统，并应用非燃烧体材料制作；烟道或通风道应伸出屋面，平屋面伸出高度不得小于0.60m，且不得低于女儿墙的高度。
2A311012 建筑物理环境技术要求
一、室内光环境
（二）自然通风
  每套住宅的自然通风开口面积不应小于地面面积的5%。
  公共建筑外窗可开启面积不小于外窗总面积的30%。
四、室内空气质量
  住宅室内空气污染的活度和浓度限值为：氡不大于200（Bq/ m³，游离甲醛不大于0.08（mg/m³），苯不

