2B311020  特殊路基施工技术

2B311021  软土路基施工

二、软土地基处治施工技术

（一）基底开挖换填施工方法

2、填筑及压实

（1）换填料应选用水稳性或透水性好的材料

（三）土工聚合物处治

土工格栅加固土的机理存在于格栅与土的相互作用之中。一般可归纳为格栅表面与土的摩擦作用；格栅孔眼对土的锁定作用和格栅肋的被动抗阻作用

（四1）抛石挤淤法

适用于常年积水的洼地，排水困难，泥炭呈流动状态，厚度较薄，表层无硬壳

（十二）反压护道

适用于路堤高度不大于1.5~2倍的极限高度，非耕作区和取土不太困难的地区

三、软土地区路堤施工技术要点

（6）在软土地基上直线填筑路堤，应符合以下规定

③反压护道施工宜与路堤同时填筑

2B311022  滑坡地段路基施工

二、滑坡防治的工程措施

（一）排除降水及地下水

（1）环形截水沟

（2）树枝状排水沟

（4）排除地下水

排除地下水的方法较多，有支撑渗沟、边坡渗沟、暗沟、平孔等

（二）改善土的工程性质

一般采用焙烧法、爆破灌浆法等物理化学方法改善土的工程性质

（三）将上积土体减重，加重底脚处

（五）修筑支挡工程

2B311030  路基防护与支挡

2B311031  防护与支挡工程类型

二、冲刷防护

（1）直接防护：植物、铺石、抛石、石笼等。

（2）直接防护：丁坝、顺坝、防洪堤等流构物以及改移河道。

2B311032  防护与支挡工程的适用条件与功能

二、圬工防护

（6）抛石：用于经常浸水且水深较大的路基边坡或坡脚以及挡土墙、护坡的基础防护。抛石一般多用于抢修工程。

五、挡土墙：常用的挡土墙类型有重力式、悬臂式、护壁式、锚杆及锚定板式和加筋挡土墙等。

3.锚杆挡土墙

优点是结构重量轻，节约大量的圬工和节省工资投资；利于挡土墙的机械化、装配化施工，提高劳动生产率；少量开1挖基坑，克服不良地基开挖的困难，并利于施工安全。

2B311040  路基试验检测技术和路基施工测量方法

2B311042  压实度检测

- 灌砂法

- 环刀法

- 核子密度湿度仪法

2B311043  弯沉检测

一、常用的几种弯沉值测试方法的特点

贝克曼梁法

自动弯沉仪法

落锤弯沉仪法

2B311044  路基施工测量方法

一、施工测量的工作程序

（1）首先建立施工控制网

（2）控制点恢复布设

（3）路基中线恢复测量

（4）纵断面测试

（5）横断面测试

2B311050  路基工程质量通病及防治措施

2B311051  路基压实质量问题的防治

- 路基行车带压实度不足的原因及防治

- 原因分析

（6）不同类别的土应分别填筑，不得混料，每种填料层累计厚度一般不宜小于0.5m；

（8）填土应水平分层填筑，分层压实，压实厚度通常不超过20cm，路床顶面最后一层通常不超过15cm，且满足最小厚度要求。

2B311052  路基边坡病害的防治

二、预防1措施

（3）加强沉降观测和侧向位移观测，及时发现滑坡苗头；

（8）原地面坡度大于12%的路段，应采用纵向水平分层法施工，沿纵坡分层，逐层填压密实；

（9）用透水性较差的土填筑于路堤下层时，应做成4%的双向横坡；如用于填筑上层时，除干旱地区外，不应覆盖在由透水性较好的所填筑的路堤边坡；

（11）路基所处的原地面斜坡面（横断面）陡于1:5时，原地面应开挖反坡台阶。

2B311053  高填方路基沉降的防治

二、预防措施

（1）高填方路堤应按相关规范要求进行特殊设计，进行路堤稳定性、地基承载力和沉降量验算。

（3）高填方路堤应严格按设计边坡度填筑，路堤两侧必须做足，不得贴补帮宽；路堤两侧超填宽度一般控制在30~50cm逐层填压密实，然后削坡整形。

2B311054  路基开裂病害的防治

- 路基纵向开裂病害及防治措施

（4）旧路利用路段，新旧路基结合部未挖台阶或台阶宽度不足

（5）半填半挖路段未按规范要求设置台阶并压实。

（6）使用渗水性，水稳性差异较大的土石混合料时，错误地采用了纵向分幅填筑。