    一级建造师资料交流群 249548727             关键词 ： 建造师   考点
     一级建造师证书在全国范围内通用，考试合格后，由住房和城乡建设部颁发注册建造师执业资格证书。考试科目分为：建设工程经济、建设工程项目管理、建设工程法规及相关知识、专业工程管理与实务，一级建造师考试时间大概在每年9月份，2015年考试时间确定为9月19日---20日。

我整理了一级建造师《建筑工程管理与实务》考试相关资料，给大家分享：

《建筑工程管理与实务》课件

1A410000 建筑工程技术

1A411000 建筑结构与构造 

1A411010 建筑结构工程的可靠性 

1A411011 建筑结构工程的安全性 

1、 结构的功能要求 (1)安全性 (2)适用性 (3)耐久性 安全性、适用性和耐久性概括称为结构的可靠性。 

【2014 年二级真题 21】

一、房屋结构的可靠性包括（ ） 。

 A.经济性 B.安全性 C.适用性 D.耐久性 E.美观性 

2、 两种极限状态 

承载能力极限状态是对应于结构或构件达到最大承载能力或不适于继续承载的变形， 它包括结构破坏，失去平衡(如倾覆、滑移)，疲劳破坏等。 正常使用极限状态是指结构在正常使用条件下产生过大的变形， 过早产生裂缝， 和过大的振 幅。 

3、 杆件的受力形式 结构杆件的基本受力形式按其变形特点可归纳为以下五种：拉伸、压缩、弯曲、剪切和 扭转。 实际结构中的构件往往是几种受力形式的组合，如梁承受弯曲与剪力；柱子受到压力 与弯矩等。 

4、 材料强度的基本概念 材料有抗拉强度、抗压强度、抗剪强度等 

五、杆件稳定的基本概念 压杆临界力的计算公式为： 的大小与下列因素有关： (1)压杆的材料：钢柱的 比木柱大，因为钢柱的弹性模量 E 大； (2)压杆的截面形状与大小：截面大不易失稳，因为惯性矩 I 大；

(3)压杆的长度 l：长度大， (4)压杆的支承情况。

 不同支座情况的计算长度： 当柱的一端固定一端自由时， 一端固定一端铰支时， 

易失稳。

【经典题型】 受压构件，两端铰支，其临界力为５０kN，若将构件改为两端固定，则

其临界力为（ ）kN。 

A.50 B.100 C.150 D.200

1A411012 建筑结构工程的适用性

 一、建筑结构的适用性 限制过大变形的要求即为刚度要求。

  梁的变形主要是弯矩所引起的，叫弯曲变形。

 悬臂梁端部的最大位移为： 影响位移因素有： (1)荷载; (2)材料性能：与材料的弹性模量 E 成反比； 

(3) 构件的截面：与截面的惯性矩 I 成反比，如矩形截面梁，其截面惯性矩

 (4)构件的跨度：与跨度 l 的 4 次方成正比，此因素影响最大。 

3、 混凝土结构的裂缝控制 裂缝控制主要针对混凝土梁(受弯构件)及受拉构件。

4、 裂缝控制分为三个等级： (1)构件不出现拉应力； (2)构件虽有拉应力，但不超过混凝土的抗拉强度； (3)允许出现裂缝，但裂缝宽度不超过允许值。 1A411013 建筑结构工程的耐久性 一、建筑结构耐久性的含义 二、结构设计使用年限

类别 1 2 设计使用年限(年) 5 25 示例 临时性结构 易于替换的结构构件

3  4  50 100

普通房屋和构筑物 纪念性建筑和特别重要的建筑结构

【2014 年二级真题 3】

根据《建筑结构可靠度设计统一标准》 （GB50068） ，普通房屋的设计 使用年限通常为

（ A.40 B.50 ）年。 C.60 D.70

三、混凝土结构耐久性的环境类别

环境类别 工 Ⅱ Ⅲ Ⅳ V 名 称 腐蚀机理 保护层混凝土碳化引起钢筋锈蚀 反复冻融导致混凝土损伤 氯盐引起钢筋锈蚀 氯盐引起钢筋锈蚀 硫酸盐等化学物质对混凝土的腐 蚀

一般环境 冻融环境 海洋氯化物环境 除冰盐等其他氯化物环境 化学腐蚀环境

注：一般环境系指无冻融、氯化物和其他化学腐蚀物质作用。

 四、混凝土结构耐久性的要求 预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于 C40。 先张法构件中预应力钢筋在全预应力状态下的保护层厚度可与普通钢筋相同， 否则应比 普通钢筋增加 l0mm。 直径大于 l6mm 的热轧预应力钢筋保护层厚度可与普通钢筋相同。 

1A411020 建筑结构平衡的技术

 1A411021 结构平衡的条件

 1A41 1022 防止结构倾覆的技术要求

 1 A411023 荷载对结构的影响 

  荷载的分类 

(1) 按随时间的变异分类 

(2) 永久作用 

(3) 可变作用

(4)  偶然作用

【2013 年真题 21】

1、 下列荷载中，属于可变荷载的有

（ A.雪荷载 C.基础沉降 E.吊车荷载 

【试题答案】ADE 

(2) 按结构的反应分类 

(三)按荷载作用面大小分类 

（四)按荷载作用方向分类 P11 B.结构自重 D.安装荷载  。

(五)施工和检修荷载 

二、荷载对结构的影响

 (一)永久荷载对结构的影响 

(2) 装修对结构的影响及对策 防震缝的宽度，当房屋高度在 15m 以下时，其宽度不应小于 5cm。 1A411024 常见建筑结构体系和应用 一、混合结构体系 适合 6 层以下，横向刚度大，整体性好，但平面灵活性差。 

【2012 年真题 3】 

楼盖和屋盖采用钢筋混凝土结构，而墙和柱采用砌体结构建造的房屋属 于（ ）体系建筑。    P13 A.混合结构 B.框架结构 C.剪刀墙 D.桁架结构

 框架结构体系 框架结构是利用梁柱组成的纵、横向框架，同时承受竖向荷载及水平荷载的结构。适合 15 层以下建筑。 

【2011 年真题 10】

 对作用于框架结构体系的风荷载和地震力，可简化成( )进行分析。

A.节点间的水平分布力

C.节点间的竖向分布力

B.节点上的水平集中力

D.节点上的竖向集中力

P14

B

3、 剪力墙结构体系 剪力墙厚度不小于 l40mm，间距一般为 3～8m，适用于小开间住宅、旅馆等建筑，在 30m 范围内都适用。 

4、 框架-剪力墙结构体系 框架—剪力墙结构一般用于 l0～20 层的建筑。

 五、筒体结构体系 超高层建筑水平荷载起控制作用。筒体结构适合于 30～50 层的建筑。

内筒一般由电梯间、楼梯问组成。

一级建造师资料交流群 249548727
